| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 37 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| PROPOSITIONS pour les TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| POINT 1.37 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.37	examiner les dispositions réglementaires et techniques applicables aux réseaux à satellite utilisant des orbites fortement elliptiques

Introduction

Bande 620-790 MHz

L'APT propose que la CMR-03, lorsqu'elle fournira les directives demandées par le BR quant à la manière de traiter les notifications de systèmes HEO dans cette bande, adopte la Résolution [UHF-TV] et modifie le numéro 5.311 (édition de 2001 du RR), comme indiqué dans l'Annexe 1.37 ci-dessous, afin:

•	de protéger les notifications existantes sur la base de limites provisoires, sous réserve que le Directeur du Bureau des radiocommunications examine les conclusions sur la base des résultats des études de partage futures;

•	de suspendre l'examen des nouvelles notifications soumises (après la CMR-03), en attendant que les études de partage préconisées permettent d'obtenir des critères de partage plus précis, y compris des limites de puissance surfacique appropriées, qui devraient être examinées par la CMR-07;

•	d'intégrer, à titre provisoire, un gabarit de puissance surfacique normalisé (dans une largeur de bande de 1 MHz), conformément à la Résolution [UHF-TV], afin de supprimer l'ambiguïté liée à la limite de puissance surfacique actuelle du numéro 5.311 et de modifier le gabarit actuel de la Recommandation 705 qui est ambigu et incomplet;

•	de modifier le numéro 5.311 (édition de 2001 du RR), afin de permettre la mise en oeuvre de la nouvelle Résolution [UHF-TV] et de supprimer la limite de puissance surfacique prescrite dans la version actuelle de ce numéro, cette limite étant désormais intégrée dans le gabarit de puissance surfacique de la nouvelle Résolution [UHF-TV].

Compte tenu de ces mesures, l'APT a également proposé, au titre du point 7.2 de l'ordre du jour de la CMR-03, que la CMR-07 examine les études de l'UIT-R demandées dans la nouvelle Résolution [UHF-TV], pour suite à donner. Une fois que ces études seront achevées, la Recommandation 705 pourrait être supprimée.

Propositions

ADD	ASP/25/257

RéSOLUTION  [ASP/1.37/UHF-TV]  (CMR-03)

Dispositions techniques et réglementaires relatives aux réseaux du service 
de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 620-790 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que le numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications (édition de 2001) fixe les conditions dans lesquelles la bande 620-790 MHz, qui est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire et aux services fixe et mobile à titre primaire en Région 3, peut être utilisée pour les assignations de fréquence à des stations de télévision à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite;

b)	qu'il est nécessaire de disposer d'une limite de puissance surfacique permettant d'assurer une bonne protection du service de radiodiffusion télévisuelle de Terre;

c)	que les dispositions réglementaires et techniques applicables aux réseaux à satellite utilisant des orbites non géostationnaires, y compris des orbites fortement elliptiques, sont actuellement examinées par l'UIT-R du point de vue de l'incidence de ces systèmes sur les services de radiodiffusion télévisuelle de Terre;

d)	que certains systèmes à satellites OSG et non OSG du SRS sont au stade de la publication anticipée ou de la coordination ou ont été notifiés dans des bandes de fréquences comprises entre 620 MHz ou moins et 790 MHz;

e)	qu'à l'heure actuelle, peu de systèmes fonctionnent conformément au numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications (édition de 2001);

f)	qu'il ne serait pas judicieux de tirer des conclusions quant à la forme et aux niveaux des critères de protection et à leurs modes d'application aux systèmes OSG et non OSG du SRS, tant que les études pertinentes n'ont pas été achevées et que les résultats n'ont pas été intégrés dans des Recommandations de l'UIT-R;

g)	que bon nombre d'administrations possèdent une infrastructure importante pour la transmission et la réception de services de télévision analogique et numérique entre 620 MHz et 790 MHz, certains services utilisant des valeurs de p.a.r. pouvant atteindre 5 MW, ce qui présente un risque de brouillage important pour les terminaux de réception du SRS dotés d'antennes simples,

notant

a)	que dans son Rapport, la RPC-02 conclut que la protection des services de télévision de Terre dans la bande 620-790 MHz doit faire l'objet d'un complément d'étude avant que des conclusions puissent être tirées quant aux valeurs de puissance surfacique appropriées;

b)	les renseignements détaillés figurant dans l'ancien Rapport 631 du CCIR concernant les études incomplètes qui ont servi de base au numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications (édition de 2001) et à la Recommandation 705;

c)	que les études qui ont conduit à l'élaboration du numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications (édition de 2001) ont été faites sur la base d'un petit nombre de systèmes OSG du SRS (télévision) utilisant la modulation de fréquence analogique et la télévision de Terre analogique, sans tenir compte des systèmes OSG et non OSG du SRS à modulation numérique et des systèmes de télévision numérique de Terre;

d)	que la largeur de bande de référence de la limite de puissance surfacique indiquée au numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications (édition de 2001) n'est pas définie et que des directives doivent être fournies d'urgence au Bureau des radiocommunications;

e)	que les études provisoires mentionnées au point b) du notant ci-dessus n'ont pas tenu compte des brouillages cumulatifs à plusieurs sources causés par les systèmes OSG ou non OSG du SRS;

f)	que les études urgentes visées dans la Recommandation 705 n'ont jamais été achevées et qu'il n'est donc pas judicieux d'appliquer le numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications (édition de 2001) dans le contexte des systèmes non OSG du SRS ou comme critère de planification pour la CRR-04/05;

g)	que la présente Conférence a suspendu l'application de la Recommandation 705 et modifié le numéro 5.311 du Règlement des radiocommunications,

décide

1	que l'application des dispositions des Articles 9 et 11 aux réseaux à satellite OSG ou non OSG du SRS, dans la bande 620-790 MHz, pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le BR après le [4 juillet 2003] devra être suspendue jusqu'à ce que l'UIT-R élabore des directives techniques et réglementaires appropriées sur la base de nouvelles études tenant compte des points a) à g) du considérant ci-dessus;

2	que, avant de notifier au Bureau des radiocommunications ou de mettre en service une assignation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite dans la bande 620-790 MHz, pour laquelle les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus avant le [4 juillet 2003], une administration devra effectuer la coordination de cette assignation conformément au numéro 9.11 avec toute administration ayant une attribution à titre primaire à des services de Terre dans la même bande de fréquences sur le territoire de laquelle la puissance surfacique dépasse les valeurs de seuil suivantes:

–142,8 	dB(W/(m2 · MHz))			pour					20

–142,8 + 0,4 ( – 20)	dB(W/(m2 · MHz))			pour	20	<			60

–126,8 	dB(W/(m2 · MHz))			pour	60	<			90

 étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (degrés);

3	que les limites indiquées au point 2 du décide sont des limites strictes lorsque   20, qui peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet,

invite l'UIT-R

à procéder d'urgence à des études et à élaborer des critères de partage et des dispositions réglementaires à temps pour la CMR-07, afin d'assurer la protection des services primaires de Terre, en particulier des services de radiodiffusion télévisuelle de Terre dans la bande 620-790 MHz vis-à-vis des services par satellite OSG ou non OSG du SRS fonctionnant ou envisageant de fonctionner dans cette bande,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

d'examiner, et, le cas échéant, de revoir les conclusions formulées antérieurement au titre des points 2 et 3 du décide, en se fondant sur les résultats des études de partage effectuées par l'UIT-R et des décisions de la CMR-07 concernant ces études.

Motifs:	Supprimer les ambiguïtés actuelles liées à l'application de la Recommandation 705 et remplacer l'applicabilité de cette Recommandation, qui s'effectuait dans le cadre du numéro 5.311, par les dispositions transitoires prescrites dans la Résolution [UHF-TV], en attendant les résultats des études complémentaires demandées dans cette Résolution. Lorsque les études seront achevées à temps pour la CMR-07, la Recommandation 705 pourrait être supprimée lors de cette Conférence.

ARTICLE  5

MOD	ASP/25/258

5.311	Des fréquences comprises dans la bande 620-790 MHz peuvent être assignées à des stations de télévision à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite, sous réserve des dispositions de la Résolution [UHF-TV] (CMR-03) et de l'accord qui devra être trouvé entre les administrations concernées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être affectés (voir les Articles 9 et 11 et la Résolution 507, à l'exception du point 2 du décide). -

Motifs:	Identifier la nouvelle Résolution qui définit les dispositions transitoires à appliquer et supprimer les caractéristiques de gabarit, qui ne sont plus valables.

APPENDICE  5  (CMR-2000)

MOD	ASP/25/259

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.11 OSG, non OSG/ de Terre | Une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité de droits avec les services de Terre et où le SRS ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 520-2 655 MHz 2 655-2 670 MHz 12,5-12,75 GHz (Région 3) 17,3-17,8 GHz (Région 2) 21,4-22 GHz (Régions 1 et 3) 74-76 GHz | Chevauchement des largeurs de bande; la Résolution 539 (CMR-2000) et la Résolution [UHF-TV] (CMR-03) s'appliquent dans la bande 620-790 MHz | Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande |  |
| . . . |  |  |  |  |  |

Motifs:	Faire mention de la Résolution [UHF-TV] par suite de l'adoption de cette Résolution.

________________