| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 38 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| PROPOSITIONS pour les travaux de la conférence |  |
| POINT 1.38 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.38	examiner l'attribution d'une portion de spectre pouvant atteindre 6 MHz au service d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande 420-470 MHz, conformément à la Résolution 727 (Rév.CMR-2000)

Introduction

Dans ses études sur le partage entre le service d'exploration de la Terre par satellite (active) (SETS) et les services existants dans la bande 432-438 MHz, l'UIT-R a procédé à une révision importante de la Recommandation UIT-R SA.1260 pour assurer la compatibilité nécessaire, en imposant des contraintes techniques et opérationnelles au SETS (active). En conséquence, l'APT propose de faire une attribution secondaire au SETS (active) dans la bande 432-438 MHz, en imposant les contraintes contenues dans la Recommandation UIT-R SA.1260.

Propositions

L'APT propose d'adopter la Méthode A1 du Rapport de la RPC, c'est-à-dire de faire une attribution à titre secondaire au SETS (active) dans la bande 432-438 MHz, sous réserve que cette attribution soit conforme à la Recommandation UIT-R SA.1260-1. Cette Recommandation pourrait être incorporée par référence.

En conséquence, l'APT propose de modifier l'Article 5 du Règlement des radiocommunications comme indiqué ci-dessous. Cette proposition consiste à faire une seule attribution à l'échelle mondiale au SETS.

article 5

MOD	ASP/25/260

410-470 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 430-432 AMATEUR RADIOLOCALISATION | 430-432 RADIOLOCALISATION Amateur |  |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |  |

MOD	ASP/25/260A

| 432-438 AMATEUR RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) | 432-438 RADIOLOCALISATION Amateur Exploration de la Terre par satellite (active) |
| --- | --- |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 ADD 5.EESS | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 ADD 5.EESS |

MOD	ASP/25/260B

| 438-440 AMATEUR RADIOLOCALISATION | 438-440 RADIOLOCALISATION Amateur |
| --- | --- |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |

Motifs:	Indiquer les modifications apportées au Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans le cas de la Méthode A1.

ADD	ASP/25/261

5.EESS	Pour assurer la protection des services d'amateur et de radiolocalisation, les radars à ouverture synthétique du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent fonctionner conformément à la Recommandation UIT-R SA.1260-1.

Motifs:	Identifier le mécanisme permettant de protéger les services d'amateur et de radiolocalisation contre les brouillages causés par les radars à ouverture synthétique du service d'exploration de la Terre par satellite.

ASP/25/262

Projet de Recommandation révisée UIT-R SA.1260-1 – Partage de fréquences entre les capteurs spatiaux actifs et les systèmes d'autres services fonctionnant entre 420 et 470 MHz

Dans l'hypothèse où le projet de Recommandation révisée UIT-R SA.1260 est approuvé par l'Assemblée des radiocommunications de 2003 et que les propositions ASP/25/260 et 261 sont acceptées par la CMR-03, cette Recommandation révisée devra être insérée dans le Volume 4 du Règlement des radiocommunications.

Motifs:	Incorporer par référence la Recommandation UIT-R SA.1260-1, qui est une référence obligatoire dans le renvoi 5.EESS ci-dessus.

___________