| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 38 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.38 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.38	examinar la provisión de espectro de hasta 6 MHz al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) en la banda 420-470 MHz, de acuerdo con la Resolución 727 (Rev.CMR-2000)

Introducción

En el marco de los estudios del UIT-R consagrados a la compartición del SETS (activo) con los servicios existentes en la banda 432-438 MHz, se procedió a una revisión exhaustiva de la Recomendación UIT-R SA.1260, que garantizara la compatibilidad imponiendo restricciones técnicas y de explotación al SETS (activo). Por consiguiente, la APT propone una atribución secundaria al SETS (activo) en la banda 432-438 MHz, sujeta a las restricciones impuestas en la citada Recomendación UIT-R SA.1260.

Propuestas

La APT propone adoptar el Método A1 del Informe de la RPC; a saber, una atribución secundaria al SETS (activo) en la banda 432-438 MHz, a reserva de que dicha atribución sea conforme a la Recomendación UIT-R SA.1260-1, que podría incorporarse por referencia.

Por lo tanto, la APT propone modificar el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones tal como se indica a continuación. En virtud de esta propuesta, se otorga una atribución única al SETS a nivel mundial.

artículo  5

MOD	ASP/25/260

410-470 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 430-432 AFICIONADOS RADIOLOCALIZACIÓN | 430-432 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |  |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |  |

MOD	ASP/25/260A

| 432-438 AFICIONADOS RADIOLOCALIZACIÓN Exploración de la Tierra por satélite (activo) | 432-438 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Exploración de la Tierra por satélite (activo) |
| --- | --- |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 ADD 5.EESS | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 ADD 5.EESS |

MOD	ASP/25/260B

| 438-440 AFICIONADOS RADIOLOCALIZACIÓN | 438-440 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |
| --- | --- |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |

Motivos:	Mostrar las modificaciones introducidas en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias para el Método A1.

ADD	ASP/25/261

5.EESS	Con objeto de proteger los servicios de aficionados y de radiolocalización, los radares de abertura sintética del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) funcionarán de conformidad con lo estipulado en la Recomendación UIT-R SA.1260-1.

Motivos:	Identificar el mecanismo necesario para proteger los servicios de aficionados y de radiolocalización de las interferencias causadas por los radares de abertura sintética del servicio de exploración de la Tierra por satélite.

ASP/25/262

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R SA.1260-1 – Posibilidad de 
compartición entre sensores activos a bordo de vehículos espaciales y otros servicios en la gama 420-470 MHz

Si la Asamblea de Radiocomunicaciones de 2003 aprueba el proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R SA.1260 y la CMR-03 acepta las propuestas ASP/25/260 y 261, esta Recomendación revisada deberá incluirse en el Volumen 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Motivos:	Incorporar por referencia la Recomendación UIT-R SA.1260-1 que en la nota 5.EESS añadida es una referencia de carácter obligatorio.

_________________