MOD	ASP/25/274

1	que, jusqu'à ce qu'un plan puisse être établi pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,5-12,75 GHz dans la Région 3, les dispositions pertinentes des Sections A et B de la Résolution 33 (Rév.CMR-03) ou de l'Article 9, selon le cas (voir la Résolution 33 (Rév.CMR-03)), continueront à s'appliquer à la coordination entre les stations du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 3 et:

1)	les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite dans les Régions 1, 2 et 3;

2)	les stations de Terre dans les Régions 1, 2 et 3;

...

RÉSOLUTION  42  (Rév.Orb-88)

Utilisation de systèmes intérimaires en Région 2 dans les services de
radiodiffusion par satellite et fixe par satellite (liaison de connexion)
en Région 2 dans les bandes couvertes par les Appendices 30 et 30A

ANNEXE  À  LA  RÉSOLUTION  42  (Rév.Orb-88)

...

# 5	Les administrations sont considérées comme étant défavorablement influencées:

## 5.1	Dans le cas d'un système intérimaire du service de radiodiffusion par satellite

...