ADD	ASP/25/288

PROJET DE RéSOLUTION [ASP/7.2/XXX] (CMR-03)

Examen des dispositions réglementaires relatives à la protection à
l'échelle mondiale des détecteurs passifs fonctionnant dans
la bande 10,6-10,68 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande de fréquences 10,6-10,68 GHz est attribuée à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (passive);

b)	que la bande de fréquences 10,6-10,68 GHz est, de plus, attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile (sauf mobile aéronautique) et qu'un grand nombre de systèmes de ces services fonctionnent conformément au numéro 5.482 du Règlement des radiocommunications;

c)	que le numéro 5.482 du Règlement des radiocommunications dispose que la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale des stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, doit être limitée à 40 dBW et que la puissance d'alimentation de l'antenne ne doit pas dépasser –3 dBW;

d)	que la bande de fréquences 10,6-10,68 GHz, utilisée conjointement avec d'autres bandes, est importante pour la mesure du cycle de l'eau à la surface du globe et, en particulier, qu'elle est indispensable pour mesurer les précipitations et évaluer la vitesse du vent à la surface de la mer, la température à la surface de la mer et l'humidité du sol;

e)	que, lorsque les services fixe et mobile (sauf mobile aéronautique) sont autorisés à fonctionner sans les contraintes indiquées au numéro 5.482, il se peut que le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) ne bénéficie pas d'une protection suffisante,

décide

1	qu'en ce qui concerne le numéro 5.482, la CMR-07 devrait vérifier si ce numéro est efficace et utile en vue de son application à l'échelle mondiale;

2	que la CMR-07 devrait également prendre en considération les résultats des études menées par l'UIT-R pour examiner les dispositions réglementaires relatives à la protection à l'échelle mondiale des détecteurs passifs,

demande à l'UIT-R

1	de définir les caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes de détection passifs spatioportés fonctionnant dans la bande 10,6-10,68 GHz;

2	de vérifier les critères actuellement prescrits au numéro 5.482 du Règlement des radiocommunications, selon lesquels les systèmes de détection passifs spatioportés peuvent partager des fréquences dans cette bande avec les services fixe et mobile (sauf mobile aéronautique) pour que les critères en question puissent être appliqués d'une manière efficace et utile à l'échelle mondiale.