| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 5 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.5 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.5	examinar, con arreglo a la Resolución 736 (CMR-2000), las disposiciones reglamentarias y requisitos de espectro para atribuciones nuevas y adicionales a los servicios móvil, fijo, de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial, así como el paso a la categoría superior del servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 5 150-5 725 MHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R

Introducción

La Resolución 736 (CMR-2000) tiene cuatro puntos dispositivos. La APT observó que las atribuciones o pasos a categoría superior según los puntos 1, 3 y 4 del resuelve están estrechamente relacionados y opina que las atribuciones y cambios de categoría según estos tres resuelve deben considerarse en conjunto. Además, la atribución al servicio móvil en la banda 5 150-5 250 MHz ha de considerarse junto con el punto 1.6 del orden del día.

La APT apoya básicamente el Método A presentado en el punto 2.2.3.1.1 del Informe de la RPC para el resuelve 1, el Método A del punto 2.2.3.2.1 para el resuelve 2, el Método A del punto 2.2.3.3.1 para el resuelve 3 y el Método A del punto 2.2.3.4.1 para el resuelve 4.

Propuestas

artículo 5

MOD	ASP/25/34

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.447A MÓVIL ADD 5.WAS1 5.446 5.447B 5.447C |  |  |

MOD	ASP/25/34A

| 5 250-5 255 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MÓVIL ADD 5.WAS2 RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.447D | 5 250-5 255 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) FIJO ADD 5.FWA1 MÓVIL ADD 5.WAS2 RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.447D |
| --- | --- |
| 5.448 | 5.448 |
| 5 255- 5 350 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MÓVIL ADD 5.WAS2 RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) | 5 255- 5 350 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) FIJO ADD 5.FWA1 MÓVIL ADD 5.WAS2 RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
| 5.448 | 5.448 |

MOD	ASP/25/34B

5 350-5 460 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) 5.448B RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.449 RADIOLOCALIZACIÓN

MOD	ASP/25/34C

5 460-5 470 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.448B RADIONAVEGACIÓN 5.449 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) ADD 5.SRS RADIOLOCALIZACIÓN

MOD	ASP/25/34D

5 470-5 570 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.448B INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) ADD 5.SRS RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA MÓVIL ADD 5.WAS3 RADIOLOCALIZACIÓN 5.450 5.451 5.452

MOD	ASP/25/34E

5 570-5 650 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA MÓVIL ADD 5.WAS3 RADIOLOCALIZACIÓN 5.450 5.451 5.452

MOD	ASP/25/34F

5 650-5 725 MÓVIL ADD 5.WAS3 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Investigación espacial (espacio lejano) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455

Motivos:	5 150-5 350 MHz: APT apoya la nueva atribución primaria al servicio móvil en las bandas 5 150-5 350 MHz para la implementación de los WAS (sistemas de acceso inalámbrico) incluyendo las RLAN.

A fin de asegurar la protección de los servicios actuales, han de añadirse nuevas notas que especifiquen las restricciones operativas y técnicas para estas nuevas aplicaciones (véanse las propuestas ASP/25/35 y 37). APT apoya también la nueva atribución primaria al servicio fijo en la Región 3, en las bandas 5 250-5 350 MHz (véanse las propuestas ASP/25/38).

Motivos:	5 350-5 725 MHz: APT apoya la nueva atribución primaria al servicio móvil en las bandas 5 470-5 725 MHz para la implementación de los WAS (sistemas de acceso inalámbrico), incluyendo las RLAN. A fin de asegurar la protección de los servicios actuales, ha de añadirse una nueva nota que especifique las restricciones operativas y técnicas para esta aplicación (véase la ASP/25/39).

APT apoya también la atribución primaria a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) e investigación espacial (activo) en la banda de frecuencias 5 460-5 570 MHz, siempre que esta banda esté también atribuida al servicio móvil con carácter primario.

Las restricciones indicadas en la actual nota 5.448B para el SETS (activo) deben ampliarse consecuentemente a las bandas 5 460-5 570 MHz (véase la ASP/25/41), y debe especificarse el mismo tipo de restricciones para el servicio de investigación espacial (activo) (véase la ASP/25/42).

Ha de subirse la categoría del servicio de radiolocalización en la banda 5 350-5 650 MHz cuando la banda se atribuya al servicio móvil con carácter primario, a fin de que el servicio de radiolocalización tenga el mismo estatuto que el servicio móvil.

ADD	ASP/25/35

5.WAS1	La utilización de la banda 5 150-5 250 MHz por el servicio móvil se limita a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT-R M.1450 para los WAS, incluyendo las RLAN, que funcionarán conforme a las condiciones indicadas a continuación (véase también la Resolución [RLAN 2.3-1](CMR-03)):

–	el despliegue de los WAS, incluyendo las RLAN, se limitará únicamente a la utilización en interiores;

–	no se rebasará el límite medio de la densidad de potencia isótropa radiada equivalente de cualquier estación WAS, incluyendo las estaciones RLAN, de 20 dBW en todo tramo de 1 MHz (o equivalentemente, –44 dBW en todo tramo de 4 kHz).

En la banda 5 150-5 250 MHz las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite. Las disposiciones del número 5.43A no se aplican a la atribución al servicio móvil en la banda 5 150-5 250 MHz.

NOTA – Las proposiciones ASP/35/35 y ASP/25/45 son idénticas.

Motivos:	Para proteger los enlaces de conexión (Tierra-espacio) del SMS no OSG, deben aplicarse las restricciones técnicas y operativas anteriores a los WAS, incluyendo las RLAN.

SUP	ASP/25/36

5.447

NOTA – Las proposiciones ASP/35/36 y ASP/25/46 son idénticas.

Motivos:	La supresión del número 5.447 está condicionada a la atribución primaria de la banda 5 150-5 250 MHz al servicio móvil, tal como propone la ASP/25/34.

ADD	ASP/25/37

5.WAS2	La utilización de la banda 5 250-5 350 MHz por el servicio móvil se limita a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT-R M.1450 para los WAS, incluidas las RLAN, que se explotarán de conformidad con las condiciones indicadas a continuación.

	la utilización de los WAS, incluyendo las RLAN, se limitará al empleo en interiores con un límite de p.i.r.e. media de –7 dBW y un límite de densidad de p.i.r.e. media no superior a –20 dBW en cualquier banda de 1 MHz;

	las estaciones WAS, incluidas las RLAN, aplicarán el control de potencia de transmisión (TPC) para asegurar un factor de reducción de la interferencia de al menos 3 dB en la potencia media de salida. Si no se aplica el TPC, los límites de la p.i.r.e. indicados se reducirán en 3 dB;

	las estaciones WAS, incluidas las RLAN, implementarán técnicas de selección dinámica de frecuencias, como la DFS (véase proyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS]) para evitar el funcionamiento cocanal con otros sistemas terrenales, especialmente los sistemas de radar. Los dispositivos se diseñarán también para asegurar una dispersión casi uniforme de la carga de los dispositivos a lo largo del espectro disponible, con el fin de mejorar la compartición con los servicios de satélite.

Motivos:	Para proteger los servicios actuales en la banda 5 250-5 350 MHz, deben aplicarse las restricciones técnicas y operativas anteriores a los WAS, incluyendo las RLAN.

ADD	ASP/25/38

5.FWA1	La utilización de la banda de frecuencias 5 250-5 350 MHz por el servicio fijo se permite en la Región 3 únicamente para los sistemas de acceso inalámbrico fijo que cumplan el proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/BL/46, FWA5GHz-SETS]. Asimismo, los FWA no pedirán protección respecto a los servicios de radiodeterminación, exploración de la Tierra por satélite (activo) e investigación espacial (activo), a pesar de que los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) e investigación espacial (activo) no están sujetos a las disposiciones del número 5.43A. Tras la coordinación de los sistemas FWA para proteger los actuales sistemas de radiodeterminación, los sistemas futuros de radiodeterminación no impondrán restricciones de coordinación más estrictas a los sistemas FWA.

Motivos:	Permitir el funcionamiento de los sistemas FWA en los países de la Región 3, al tiempo que se protegen los servicios actuales en la banda 5 250-5 350 MHz.

ADD	ASP/25/39

5.WAS3 	La utilización de la banda 5 470-5 725 MHz por el servicio móvil se limita a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT-R M.1450 para los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN, que funcionarán conforme a las condiciones indicadas a continuación:

	la utilización en interiores y en exteriores de los WAS, incluyendo las RLAN, se limitará a un límite de p.i.r.e. media de 0 dBW y el límite de la densidad de p.i.r.e. media no sobrepasará los –13 dBW en todo tramo de 1 MHz;

	las estaciones WAS, incluidas las RLAN, aplicarán el control de potencia de transmisión (TPC) para asegurar un factor de reducción de la interferencia de al menos 3 dB en la potencia media de salida. Si no se aplica el TPC, los límites de la p.i.r.e. indicados se reducirán en 3 dB;

	las estaciones WAS, incluyendo las RLAN implementarán técnicas de selección dinámica de frecuencias, como las de DFS (véase proyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS]) para evitar el funcionamiento cocanal con otros sistemas terrenales, especialmente los sistemas de radar. Los dispositivos se diseñarán también para asegurar una dispersión casi uniforme de la carga de los dispositivos a lo largo del espectro disponible, con el fin de mejorar la compartición con los servicios de satélite.

Motivos:	Las condiciones técnicas y operativas anteriores deben de aplicarse a los WAS, incluyendo las RLAN, a fin de proteger los servicios actuales u otros servicios para los que se considera la nueva atribución en la gama 5 470-5 725 MHz.

SUP	ASP/25/40

5.448A

Motivos:	Como la experiencia operacional muestra que la compartición entre el SETS (activo) y el SRL es satisfactoria, la eliminación del número 5.448A no limitaría el desarrollo y despliegue del servicio de radiolocalización.

MOD	ASP/25/41

5.448B	El servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) que funciona en la banda de frecuencias 5 350-5 570 MHz no ocasionará interferencia perjudicial al servicio de radionavegación ni obstaculizará su utilización y desarrollo.     (CMR-03)

Motivos:	Consecuencia de la extensión de la atribución del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) a la banda 5 460-5 570 MHz.

ADD	ASP/25/42

5.SRS	El servicio de investigación espacial (activo) en la banda 5 460-5 570 MHz no causará interferencia perjudicial al servicio de radionavegación ni limitará la utilización y el desarrollo de éste.

Motivos:	A fin de proteger el servicio de radionavegación, deben también especificarse para el servicio de investigación espacial (activo) las mismas restricciones que para el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo).

SUP	ASP/25/43

RESOLUCIÓN  736  (CMR-2000)

Consideración por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente de los aspectos relacionados con nuevas atribuciones a 
los servicios móvil, fijo, de radiolocalización, de exploración de la 
Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) 
en la gama de frecuencias 5 150-5 725 MHz

Motivos:	En la CMR-03 se cumplirán todos los resuelve de la Resolución 736 (CMR-2000).

_______________