ADD	ASP/25/35

5.WAS1	La utilización de la banda 5 150-5 250 MHz por el servicio móvil se limita a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT-R M.1450 para los WAS, incluyendo las RLAN, que funcionarán conforme a las condiciones indicadas a continuación (véase también la Resolución [RLAN 2.3-1](CMR-03)):

–	el despliegue de los WAS, incluyendo las RLAN, se limitará únicamente a la utilización en interiores;

–	no se rebasará el límite medio de la densidad de potencia isótropa radiada equivalente de cualquier estación WAS, incluyendo las estaciones RLAN, de 20 dBW en todo tramo de 1 MHz (o equivalentemente, –44 dBW en todo tramo de 4 kHz).

En la banda 5 150-5 250 MHz las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite. Las disposiciones del número 5.43A no se aplican a la atribución al servicio móvil en la banda 5 150-5 250 MHz.

NOTA – Las proposiciones ASP/35/35 y ASP/25/45 son idénticas.

Motivos:	Para proteger los enlaces de conexión (Tierra-espacio) del SMS no OSG, deben aplicarse las restricciones técnicas y operativas anteriores a los WAS, incluyendo las RLAN.