ADD	ASP/25/37

5.WAS2	L'utilisation de la bande 5 250-5 350 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT-R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien (WAS), RLAN compris, qui seront exploités dans les conditions suivantes:

	l'utilisation de systèmes WAS, RLAN compris, doit être restreinte à une utilisation à l'intérieur avec une limite de p.i.r.e. moyenne de –7 dBW et une limite de densité de p.i.r.e. moyenne de –20 dBW dans une bande de 1 MHz;

	les stations des systèmes WAS, stations des RLAN comprises, doivent utiliser une régulation de puissance afin de garantir une réduction d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie. En l'absence de régulation de puissance, les limites de puissance données ci-dessus doivent être réduites de 3 dB;

	les stations des systèmes WAS, stations des RLAN comprises, doivent mettre en oeuvre des techniques de sélection des fréquences (DFS) décrites dans [le projet de nouvelle] la Recommandation UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS] pour éviter une exploitation dans un même canal avec d'autres systèmes de Terre, notamment des systèmes radar. Les dispositifs DFS doivent par ailleurs être conçus de manière à utiliser le spectre disponible de façon quasi uniforme afin d'améliorer le partage avec les services par satellite.

Motifs:	Afin de protéger les services existants dans la bande 5 250-5 350 MHz, les conditions techniques et opérationnelles ci-dessus devraient s'appliquer aux systèmes WAS, RLAN compris.