| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 6 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.6 de l'ordre du jour |  |

1.6	envisager des mesures réglementaires visant à protéger les liaisons de connexion 
(Terre vers espace) du service mobile par satellite fonctionnant dans la bande 
5 150-5 250 MHz, compte tenu des dernières Recommandations de l'UIT-R (par exemple, les Recommandations UIT-R S.1426, UIT-R S.1427 et UIT-R M.1454)

Introduction

Ce point porte sur les mesures réglementaires à envisager pour protéger les liaisons de connexion du SMS fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz, compte tenu de l'utilisation de cette bande par des systèmes d'accès hertzien (WAS), applications RLAN comprises. A noter qu'une nouvelle attribution possible au service mobile dans cette bande pour les WAS, RLAN compris, est traitée au titre du point 1.5 de l'ordre du jour de la CMR-03.

Afin que les liaisons de connexion fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz pour le SMS non OSG soient protégées, l'APT approuve l'inclusion dans le RR des restrictions applicables aux systèmes WAS, applications RLAN comprises, énoncées aux recommande 1 et 2 de la Recommandation UIT-R M.1454, à savoir limite de densité de p.i.r.e. et restriction à l'intérieur des bâtiments.

Propositions

article 5

MOD	ASP/25/44

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE ADD 5.WAS1 5.446 5.447B 5.447C |  |  |

Motifs:	Voir ASP/25/45 et 46.

ADD	ASP/25/45

5.WAS1	L'utilisation de la bande 5 150-5 250 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT-R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien (WAS), RLAN compris, qui seront exploités dans les conditions suivantes (voir aussi la Résolution [RLAN 2.3-1] (CMR-03)):

–	la mise en place de systèmes WAS, RLAN compris, doit être restreinte à une utilisation à l'intérieur uniquement;

–	la densité de p.i.r.e. moyenne émise par une station de système WAS, station RLAN comprise, ne doit pas dépasser –20 dBW dans une bande de 1 MHz (ou, ce qui revient au même, –44 dBW dans une bande de 4 kHz).

Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées contre les stations terriennes du service fixe par satellite. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas à l'attribution de la bande 5 150-5 250 MHz au service mobile.

NOTE – Les propositions ASP/25/45 et ASP/25/35 sont identiques.

Motifs:	Pour protéger les liaisons de connexion (Terre vers espace) du SMS non OSG, les restrictions techniques et opérationnelles indiquées ci-dessus devraient être appliquées aux WAS, RLAN compris.

SUP	ASP/25/46

5.447

NOTE – Les propositions ASP/25/46 et ASP/25/36 sont identiques.

Motifs:	La suppression du numéro 5.447 dépend de l'attribution à titre primaire de la bande 5 150-5 250 MHz au service mobile (voir la proposition ASP/25/44).

ADD	ASP/25/47

PROJET DE résolution [rlan 2.3-1] (cmr-03)

Dispositions visant à protéger les liaisons de connexion des systèmes
à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite 
dans la bande 5 150-5 250 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que le SFS (Terre vers espace) bénéficie d'une attribution mondiale à titre primaire dans la bande 5 150-5 250 MHz, cette attribution étant limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (renvoi 5.447A);

b)	que la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile à titre primaire et qu'il est déjà prévu que cette attribution sera utilisée par les WAS, RLAN compris, en Europe à titre primaire avec égalité des droits;

c)	qu’il est prévu que les dispositifs WAS, RLAN compris, seront distribués sans licence, et seront conformes aux restrictions énoncées dans le renvoi 5.WAS1;

d)	que les brouillages causés par un seul dispositif WAS, RLAN compris, respectant les restrictions opérationnelles ci-dessus n'entraîneront pas, à eux seuls, une augmentation inacceptable du niveau de bruit au satellite;

e)	que les récepteurs de satellite du SMS risquent de subir des brouillages préjudiciables dus à l'effet cumulatif de ces dispositifs WAS, RLAN compris, notamment si leur nombre augmente fortement;

f)	que l'effet cumulatif sera dû à la mise en place de dispositifs WAS, RLAN compris, dans le monde entier et qu'il sera peut-être impossible d'en répartir la cause entre différentes administrations,

reconnaissant

a)	qu'il faut trouver moyen d'éviter que les brouillages préjudiciables dus à l'effet cumulatif de la mise en place de dispositifs WAS, RLAN compris, dans le monde entier nuisent aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite;

b)	qu'un niveau de puissance surfacique cumulative a été établi dans la Recommandation UIT-R S.1426;

c)	qu'il existe un degré d'incertitude quant à la méthode de mesure ou de calcul du niveau de puissance surfacique cumulative dont il est question dans la Recommandation UIT-R S.1426;

d)	que dans le Tableau 3 (Modèle permettant de calculer le nombre de WAS, RLAN compris, admissible pour les liaisons de connexion du SMS non OSG fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz) de l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.1454, la détermination des valeurs d'un certain nombre de paramètres doit faire l'objet d'un complément d'étude,

décide

1	d'encourager la détermination des niveaux de puissance surfacique cumulative causés par les stations de systèmes WAS, RLAN compris, du service mobile en utilisant les Recommandations pertinentes de l'UIT-R;

2	que, si les niveaux ci-après de puissance surfacique cumulative sur l'orbite des satellites du SFS sont dépassés:

–124 – 20 log10 (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 1 MHz))

ou, ce qui revient au même:

–148 – 20 log10 (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 4 kHz))

ou hSAT est l'altitude du satellite (km),

la prochaine conférence compétente pourra revoir les résultats obtenus conformément au décide 1, en vue de prendre des mesures appropriées, dont l'examen des niveaux d'émission dans la présente Résolution (voir la Recommandation UIT-R S.1426),

invite l'UIT-R

1	à poursuivre ses travaux sur les procédures réglementaires et techniques afin de traiter la question des brouillages cumulatifs causés par des dispositifs WAS, RLAN compris, dont le nombre est susceptible d'augmenter fortement et à faire rapport à une future conférence mondiale des radiocommunications compétentes;

2	à examiner les niveaux de puissance surfacique cumulative indiqués sous décide 2 ci-dessus et à rendre compte des résultats à une future conférence mondiale des radiocommunications compétente.

Motifs:	L'UIT-R devra continuer à étudier comment les brouillages cumulatifs causés par des WAS, RLAN compris, à des liaisons de connexion du SMS, peuvent être détectés et contrôlés dans la pratique.

____________