| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 6 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia |  |
| Punto 1.6 del orden del día |  |

1.6	examinar las medidas reglamentarias necesarias para proteger contra el servicio móvil por satélite a los enlaces de conexión (Tierra-espacio) que funcionan en la banda 5 150-5 250 MHz, teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R más recientes (por ejemplo, las Recomendaciones UIT-R S.1426, UIT-R S.1427 y UIT-R M.1454)

Introducción

Este punto del orden del día aborda la disposición de medidas reglamentarias encaminadas a proteger los enlaces de conexión del SMS que funcionan en la banda 5 150-5 250 MHz, de cara a la utilización de esta banda por las aplicaciones WAS, incluyendo las RLAN. Ha de señalarse que en el punto 1.5 del orden del día de la CMR-03 se trata una posible nueva atribución al servicio móvil en esta banda para las aplicaciones WAS, incluyendo las RLAN.

A fin de proteger los enlaces de conexión que funcionan en la banda 5 150-5 250 MHz del SMS no OSG, la APT apoya la incorporación en el Reglamento de Radiocomunicaciones de las restricciones a las operaciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluyendo las RLAN, que se indican en los recomienda 1 y 2 de la Recomendación UIT-R M.1454, es decir, un límite de la densidad de la p.i.r.e. y restricción a la utilización en interiores.

Propuestas

artículo 5

MOD	ASP/25/44

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.447A MÓVIL ADD 5.WAS1 5.446 5.447B 5.447C |  |  |

Motivos:	Véanse las propuestas ASP/25/45 y 46.

ADD	ASP/25/45

5.WAS1	La utilización de la banda 5 150-5 250 MHz por el servicio móvil está limitada a las aplicaciones que se describen en la Recomendación UIT-R M.1450 para los sistemas de acceso inalámbrico (WAS), incluyendo las RLAN, que se explotarán conforme a las condiciones indicadas a continuación (véase también la Resolución [RLAN 2.3-1] (CMR-03)):

	el despliegue de sistemas WAS, incluidas las RLAN, se limitará a la utilización en interiores únicamente;

	la densidad de la p.i.r.e. máxima de toda estación WAS, incluidas las estaciones RLAN, no excederá de 20 dBW en cualquier banda de 1 MHz (o lo que es equivalente 44 dBW en cualquier banda de 4 kHz).

En la banda 5 150-5 250 MHz las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite. Las disposiciones del número 5.43A no se aplican a la atribución al servicio móvil en la banda 5 150-5 250 MHz.

NOTA - Las propuestas ASP/25/45 y ASP/25/35 son idénticas.

Motivos:	Para proteger los enlaces de conexión (Tierra-espacio) del SMS no OSG deben aplicarse a los WAS, incluyendo las RLAN, las restricciones técnicas y operativas mencionadas.

SUP	ASP/25/46

5.447

NOTA - Las propuestas ASP/25/46 y ASP/25/36 son idénticas.

Motivos:	La supresión del número 5.447 está condicionada a la atribución primaria de la banda 5 150-5 250 MHz al servicio móvil, tal como se propone en la ASP/25/44.

ADD	ASP/25/47

pROYECTO DE RESOLUCIÓN [RLAN 2.3-1] (CMR-03)

Disposiciones para proteger los enlaces de conexión de los sistemas de satélite no geoestacionario del servicio móvil por satélite en la banda 5 150-5 250 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el SFS (Tierra-espacio) tiene una atribución mundial con carácter primario en la banda 5 150-5 250 MHz y que esta atribución se limita a los enlaces de conexión de sistemas de satélite no geoestacionario del servicio móvil por satélite (número 5.447A);

b)	que la banda 5 150-5 250 MHz está también atribuida al servicio móvil, con carácter primario, y que esta atribución ya se haya planificado para que la utilicen los WAS, incluyendo las RLAN en Europa, con carácter coprimario y en igualdad de derechos;

c)	que se ha previsto distribuir los WAS, incluyendo las RLAN, sin licencia y que observen a las restricciones indicadas en el número 5.WAS1;

d)	que la interferencia procedente de un único dispositivo WAS, incluyendo las RLAN, que cumpla las restricciones operativas mencionadas no causará por sí misma ningún aumento inaceptable del nivel de ruido en el satélite;

e)	que los receptores de satélite del SMS pueden experimentar un efecto inaceptable debido a la interferencia combinada procedente de estos dispositivos WAS, incluyendo las RLAN, especialmente si proliferan dichos dispositivos;

f)	que el efecto combinado será debido al despliegue a nivel mundial de los WAS, incluyendo las RLAN, y que puede no ser posible repartir la causa del efecto entre administraciones individuales,

reconociendo

a)	que es preciso un medio para evitar que la interferencia combinada que se derive del despliegue a nivel mundial de los WAS, incluyendo las RLAN, vaya en detrimento de los enlaces de conexión de los sistemas de satélite no geoestacionario del servicio móvil por satélite;

b)	que en la Recomendación UIT-R S.1426 se determina el nivel de la dfp combinada;

c)	que hay una cierta incertidumbre en cuanto a los medios para medir o calcular el nivel de la dfp combinada que se especifica en la Recomendación UIT-R S.1426;

d)	que el Cuadro 3 (Esquema para calcular el número admisible de WAS, incluyendo las RLAN, para los enlaces de conexión del SMS no OSG que funcionan en la banda 5 150-5 250 MHz) del Anexo 1 de la Recomendación UIT-R M.1454, para la determinación de los valores de una serie de parámetros, exige estudios adicionales,

resuelve

1	fomentar la determinación de los niveles de la densidad de flujo de potencia combinada causada por estaciones de sistemas de acceso inalámbrico, incluyendo las RLAN, del servicio móvil, utilizando las Recomendaciones adecuadas del UIT-R a medida que éstas vayan evolucionando;

2	en el caso de rebasamiento de los niveles de la dfp combinada indicados a continuación en la órbita de los satélites SFS:

–124 – 20 log10 (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 1 MHz))

o lo que es equivalente:

–148 – 20 log10 (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 4 kHz))

donde hSAT es la altitud del satélite (km),

que la próxima conferencia competente pueda reexaminar las conclusiones formuladas en virtud del resuelve 1 a fin de adoptar las medidas adecuadas, incluyendo la revisión de los niveles de emisión de esta Resolución (véase la Recomendación del UIT-R S.1426),

invita al UIT-R

1	a continuar la labor sobre los procedimientos reglamentarios y técnicos, a fin de estudiar la interferencia combinada que puede derivarse de un posible crecimiento prolífico del número de WAS, incluyendo las RLAN, y a informar de las conclusiones a una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente futura;

2	a examinar los niveles de la dfp combinada del resuelve 2 e informar de las conclusiones a una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

Motivos:	El UIT-R debe continuar los estudios sobre la forma de detectar y controlar desde un punto de vista práctico la interferencia combinada procedente de los WAS, incluyendo las RLAN, en los enlaces de conexión del SMS.

_______________