ADD	ASP/25/45

5.WAS1	L'utilisation de la bande 5 150-5 250 MHz par le service mobile est limitée aux applications décrites dans la Recommandation UIT-R M.1450 pour les systèmes d'accès hertzien (WAS), RLAN compris, qui seront exploités dans les conditions suivantes (voir aussi la Résolution [RLAN 2.3-1] (CMR-03)):

–	la mise en place de systèmes WAS, RLAN compris, doit être restreinte à une utilisation à l'intérieur uniquement;

–	la densité de p.i.r.e. moyenne émise par une station de système WAS, station RLAN comprise, ne doit pas dépasser –20 dBW dans une bande de 1 MHz (ou, ce qui revient au même, –44 dBW dans une bande de 4 kHz).

Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées contre les stations terriennes du service fixe par satellite. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas à l'attribution de la bande 5 150-5 250 MHz au service mobile.

NOTE – Les propositions ASP/25/45 et ASP/25/35 sont identiques.

Motifs:	Pour protéger les liaisons de connexion (Terre vers espace) du SMS non OSG, les restrictions techniques et opérationnelles indiquées ci-dessus devraient être appliquées aux WAS, RLAN compris.