| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 7 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.7 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.7	examinar las cuestiones relacionadas con los servicios de aficionados y aficionados por satélite:

1.7.1	la posible revisión del artículo 25;

1.7.2	las disposiciones del artículo 19 relativas a la formación de distintivos de llamada en el servicio de aficionados con el fin de dar flexibilidad a las administraciones;

1.7.3	los términos y las definiciones del artículo 1 en la medida que lo exijan los cambios introducidos en el artículo 25

Introducción

El Informe de la RPC sugiere un cierto número de modificaciones para simplificar el Artículo 25. Los Miembros de la APT proponen los siguientes cambios que se indican según el orden de los tres puntos del orden del día señalados.

Punto 1.7.1 del orden del día

artículo 25

Servicios de aficionados

Sección I  –  Servicio de aficionados

SUP	ASP/25/48

25.1

Motivos:

•	Simplifica el Reglamento de Radiocomunicaciones.

•	Reduce el coste del papeleo de la UIT en cuanto a la notificación de la objeción de tales comunicaciones.

•	Conserva todavía el derecho soberano del Estado de regular sus comunicaciones.

MOD	ASP/25/49

25.2	§ 2	1)	Las transmisiones entre estaciones de aficionado de países distintos deberán limitarse a comunicaciones incidentales sobre el servicio de aficionados, como se define en el número 1.56 o de carácter puramente personal. Las transmisiones entre estaciones de aficionados no estarán codificadas para oscurecer su significado.

Motivos:

•	Simplifica el Reglamento de Radiocomunicaciones.

•	Clarifica la ambigüedad de la redacción del texto.

•	Toma en consideración los cambios habidos en las telecomunicaciones.

•	Elimina restricciones obsoletas a la vez que conserva la naturaleza no comercial del servicio.

MOD	ASP/25/50

25.3		2)	Pueden utilizarse las estaciones de aficionado para transmitir comunicaciones internacionales procedentes de tercera persona o con destino a un tercero, a menos que lo prohíba una de las administraciones concernidas.

Motivos:	Simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones y suprimir la carga de trabajo de las administraciones.

SUP	ASP/25/51

25.4		3)

Motivos:	Simplifica el Reglamento de Radiocomunicaciones.

SUP	ASP/25/52

25.5	§ 3	1)

Motivos:	La cuestión de si debe haber una exigencia del código Morse nacional debe trasladarse a las administraciones. En consecuencia:

•	el método daría a las administraciones mayor flexibilidad en la revisión y actualización en las calificaciones relativas al empleo del código Morse;

•	puede alentar el desarrollo de los servicios de aficionados.

MOD	ASP/25/53

25.6		2)	Las administraciones comprobarán la capacidad operativa y técnica de toda persona que desee operar una estación de aficionado. Las normas de aptitud están recogidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1554.

Motivos:	Proporciona flexibilidad de las administraciones ya que la Recomendación puede ser actualizada a voluntad a una versión más reciente ya que no se trata de un texto obligatorio.

SUP	ASP/25/54

25.7	§ 4

Motivos:

•	Simplifica el Reglamento de Radiocomunicaciones.

•	Es redundante. Véase el número 15.2 que establece que "las estaciones transmisoras estarán obligadas a limitar su potencia radiada al mínimo necesario para asegurar un servicio satisfactorio".

SUP	ASP/25/55

25.8	§ 5	1)

Motivos:	Simplifica el Reglamento de Radiocomunicaciones.

SUP	ASP/25/56

25.9		2)

Motivos:	Simplifica el Reglamento de Radiocomunicaciones.

ADD	ASP/25/57

25.X		Se insta a las administraciones a que den los pasos necesarios para permitir que las estaciones de aficionado se preparen para atender las necesidades de comunicaciones como ayuda de socorro en caso de catástrofe.

Motivos:	Reconoce el valor de las comunicaciones de aficionado en situaciones de catástrofe.

ADD	ASP/25/58

25.XX		Una administración puede determinar si permite o no a una persona a la que le ha sido concedida por otra administración una licencia para operar una estación de aficionado, a que opere una estación de aficionado mientras esta persona se encuentre temporalmente en su territorio, con sujeción a las condiciones o restricciones que pueda imponer.

Motivos:

•	Permite a las administraciones autorizar a los radioaficionados de otras administraciones a operar mientras se encuentran temporalmente en su territorio. El Artículo 18 exige que todas las estaciones transmisoras tengan licencia pero contempla la concertación de acuerdos especiales en determinadas circunstancias. Ninguno de estos acuerdos especiales se aplica a los servicios de aficionados y de aficionados por satélite.

•	La adición propuesta deja claro que se autoriza y alienta a las administraciones a permitir a los aficionados visitantes operar sin necesidad de emitirles una licencia, siempre que se protejan las prerrogativas de las administraciones.

Sección II - Servicio de aficionados por satélite

(La propuesta número ASP/25/59 no se utiliza.)

NOC

25.10	§ 6

MOD	ASP/25/60

25.11	§ 7	Las administraciones que autoricen estaciones espaciales en el servicio de aficionados por satélite garantizarán que antes del lanzamiento estén instaladas estaciones terrenas de control en número suficiente para garantizar que cualquier interferencia perjudicial causada por emisiones de una estación en el servicio de aficionados por satélite pueda ser eliminada inmediatamente (véase el número 22.1).

Motivos:

•	Simplifica el Reglamento de Radiocomunicaciones.

•	La primera frase es redundante; véase el número 22.1.

•	Los procedimientos para la notificación a la Oficina aparecen en la Resolución 642 (CAMR-79).

* * *

Punto 1.7.2 del orden del día

Introducción

Se solicita el examen del Artículo 19 para resolver los problemas que han aparecido en la actual estructura de los distintivos de llamada y sus reglas de utilización. El Informe de la RPC sugiere introducir un cierto número de modificaciones en dicho Artículo 19.

ARTÍCULO  19

Identificación de las estaciones

Section III  –  Formación de los distintivos de llamada

SUP	ASP/25/61

19.49	c)

Motivos:	La supresión del número 19.49 c) eliminaría la restricción para algunos identificadores, proporcionando de esta forma más flexibilidad a las administraciones, especialmente a aquéllas que no pueden disponer actualmente de distintivos de llamada para radioaficionados.

MOD	ASP/25/62

19.68	§ 30	1)

–	un carácter (véase el número 19.50.1) y una sola cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra, o

–	dos caracteres y una cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra.

Motivos:	Este cambio ampliaría considerablemente el número de combinaciones de distintivos de llamada posibles y dotaría a las administraciones de mayor flexibilidad sin entrar en conflicto con los formatos de distintivos de llamada especificados para estaciones de otros servicios.

ADD	ASP/25/63

19.Y		En ocasiones especiales de utilización temporal, las administraciones pueden dejar en suspenso el requisito de que los distintivos de llamada contengan cuatro caracteres finales como máximo.

Motivos:	Proporciona flexibilidad adicional a las administraciones.

* * *

Punto 1.7.3 del orden del día

Introducción

Con arreglo a los cambios propuestos en el Artículo 25, este punto del orden del día solicita considerar la necesidad de modificar el Artículo 1.

ARTÍCULO  1

NOC	ASP/25/64

1.56

Motivos:	Los estudios realizados no han indicado la necesidad de introducir ningún cambio correspondiente en el Artículo 1.

_______________