ADD	ASP/25/76

ANNEXE 1

Détermination de la frontière entre le domaine des émissions hors bande
et le domaine des rayonnements non essentiels

1	Sauf indications contraires dans les § 2 et 3 de la présente Annexe, la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels est observée aux fréquences dont l'espacement par rapport à la fréquence centrale de l'émission correspond aux valeurs indiquées dans le Tableau 1. Pour la plupart des systèmes, la fréquence centrale de l'émission correspond au centre de la largeur de bande nécessaire. Dans le cas d'émetteurs/de répéteurs multicanaux ou multiporteuses, où plusieurs porteuses peuvent être émises simultanément depuis un amplificateur de sortie finale ou une antenne active, la fréquence centrale de l'émission est prise comme étant égale au centre de la largeur de bande à 3 dB de l'émetteur ou du répéteur, et la largeur de bande de l'émetteur ou du répéteur est utilisée en lieu et place de la largeur de bande nécessaire pour déterminer la frontière. En ce qui concerne les systèmes à satellites multiporteuses, la Recommandation UIT-R SM.1541 donne des indications sur la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels.

Pour certains systèmes, les rayonnements non désirés sont définis par rapport à la largeur de bande de canal ou à l'espacement des canaux. Ces paramètres peuvent être utilisés en lieu et place de la largeur de bande nécessaire dans le Tableau 1 à condition qu'ils soient définis dans les Recommandations de l'UIT-R.

TABLEAU 1

Valeurs de l'espacement en fréquence entre la fréquence centrale 
et la frontière du domaine des rayonnements non essentiels

| Gamme de fréquences | Cas des systèmes à bande étroite |  | Espacement normal | Cas des systèmes à large bande |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pour BN < | Espacement |  | pour BN > | Espacement |
| 9 kHz < fc < 150 kHz | 250 Hz | 625 Hz | 2,5 BN | 10 kHz | 1,5 BN + 10 kHz |
| 150 kHz < fc < 30 MHz | 4 kHz | 10 kHz | 2,5 BN | 100 kHz | 1,5 BN + 100 kHz |
| 30 MHz < fc < 1 GHz | 25 kHz | 62,5 kHz | 2,5 BN | 10 MHz | 1,5 BN + 10 MHz |
| 1 GHz < fc < 3 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 50 MHz | 1,5 BN + 50 MHz |
| 3 GHz < fc < 10 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 100 MHz | 1,5 BN + 100 MHz |
| 10 GHz < fc < 15 GHz | 300 kHz | 750 kHz | 2,5 BN | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| 15 GHz < fc < 26 GHz | 500 kHz | 1,25 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| fc > 26 GHz | 1 MHz | 2,5 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| NOTE  Dans le Tableau 1, fc est la fréquence centrale de l'émission et Bn est la largeur de bande nécessaire. Si la bande de fréquences assignée des émissions s'étend sur deux gammes de fréquences, on utilisera alors pour déterminer la frontière les valeurs correspondant à la gamme de fréquences supérieure. |  |  |  |  |  |

Exemple 1: La largeur de bande nécessaire d'une émission à 26 MHz est de 1,8 kHz. Etant donné que l'espacement normal (2,5 BN) n'est que de 4,5 kHz, l'espacement minimal s'applique. Le domaine des rayonnements non essentiels commence à 10 kHz de part et d'autre du centre de la largeur de bande nécessaire.

Exemple 2: La largeur de bande nécessaire d'une émission à 8 GHz est de 200 MHz. Etant donné que le cas large bande s'applique pour BN > 100 MHz à cette fréquence, le domaine des rayonnements non essentiels commence à 400 MHz de part et d'autre du centre de la largeur de bande nécessaire. Si l'on applique la formule générale concernant l'espacement, le domaine des émissions hors bande serait étendu à 2,5 x 200 MHz = 500 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale.

2	Les Tableaux 2 et 3 donnent les exceptions au Tableau 1 respectivement pour le cas "bande étroite" et le cas "large bande", applicables à des systèmes ou des services et des bandes de fréquences particuliers.

TABLEAU 2

Variantes du cas "bande étroite" pour certains systèmes ou services
et bandes de fréquences associées

| Système ou service | Gamme de fréquences |  | Systèmes bande étroite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pour BN < (kHz) | Espacement (kHz) |
| Service fixe | 14 kHz-1,5 MHz |  | 20 | 50(1) |
|  | 1,5-30 MHz | PT > 50 W | 80 | 200(2) |
|  |  | PT  50 W | 30 | 75(2) |
| (1) Valeur de séparation fondée sur l'hypothèse que la valeur maximale de la largeur de bande nécessaire est d'environ 3 kHz pour la gamme de fréquences 14 kHz-1,5 MHz. La séparation de 50 kHz est extrêmement grande par rapport à la largeur de bande nécessaire parce que les rayonnements non désirés d'émetteurs de grande puissance en condition de modulation doivent rester sous la frontière des rayonnements non essentiels (70 dBc), à la frontière entre les domaines des émissions hors bande et des rayonnements non essentiels. (2) PT représente la puissance de l'émetteur. Valeurs de séparation fondées sur l'hypothèse que la valeur maximale de la largeur de bande nécessaire est d'environ 12 kHz pour la gamme de fréquences 1,5-30 MHz. La séparation de 200 kHz pour PT  50 W est extrêmement grande par rapport à la largeur de bande nécessaire parce que les rayonnements non désirés d'émetteurs de grande puissance en condition de modulation doivent rester sous la frontière des rayonnements non essentiels (70 dBc), à la frontière entre les domaines des émissions hors bande et des rayonnements non essentiels. Par ailleurs, si les futurs systèmes du service fixe fonctionnant dans cette gamme de fréquences nécessitent une largeur de bande supérieure à 12 kHz, il faudra peut-être revoir cette séparation de 200 kHz. Ces valeurs de séparation découlent des limites d'émission du domaine des rayonnements non essentiels de la Catégorie A contenues dans la Recommandation UIT-R SM.329. |  |  |  |  |

TABLEAU 3

Variantes du cas "large bande" pour certains systèmes ou services 
et bandes de fréquences associées

| Système ou service | Gamme de fréquences | Cas large bande |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pour BN > | Espacement |
| Service fixe | 14-150 kHz | 20 kHz | 1,5 BN + 20 kHz |
| Service fixe par satellite | 3,4-4,2 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| Service fixe par satellite | 5,725-6,725 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Service fixe par satellite | 7,25-7,75 GHz et 7,9-8,4 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| Service fixe par satellite | 10,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Service de radiodiffusion par satellite | 11,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Service fixe par satellite | 12,75-13,25 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Service fixe par satellite | 13,75-14,8 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |

3	Pour les stations radar primaires, la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels correspond à la fréquence à laquelle la frontière des émissions hors bande indiquée dans les Recommandations de l'UIT-R pertinentes est égale à la limite des rayonnements non essentiels définie dans le Tableau II de l'Appendice 3 du RR. On trouvera des indications sur la limite entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels dans la Recommandation UIT-R SM.1541.

Motifs:	Insérer l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R SM.1539-1 en tant qu'Annexe de l'Appendice 3 du RR. Inclure une référence à l'Annexe 8 de la Recommandation UIT-R SM.1541, qui décrit les variations de la frontière pour les radars primaires. Transférer le texte correspondant des § 11 et 11bis de l'Appendice 3 du RR dans l'Annexe.