ADD	ASP/25/81

5.BBB	La puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service mobile par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 525-1 559 MHz ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie (selon le type d'observations menées):

–	180 dB(W/m2) dans 27 MHz (pour les observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 1 400-1 427 MHz;

–	–196 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 1 400-1 427 MHz; ou

–	–166 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz (pour les observations d'interférométrie à très grande base) dans la bande 1 400-1 427 MHz.

Ces valeurs s'appliquent à la station spatiale pour laquelle des renseignements au titre de la publication anticipée (API) ont été reçus après la fin de la CMR-03, en ce qui concerne toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant la réception des renseignements API de la station spatiale. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées ultérieurement, il faudra peut-être rechercher l'accord avec les administrations autorisant l'exploitation de la station spatiale.

Motifs:	Le renvoi 5.340 s'applique à la bande 1 400-1 427 MHz. Par conséquent «Toutes les émissions sont interdites» dans la bande 1 400-1 427 MHz. Des études menées par l'UIT-R ont montré que dans la bande 1 400-1 427 MHz attribuée au service de radioastronomie (RAS) à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du SMS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 525-1 559 MHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les observations d'interférométrie à très grande base (VLBI) et les observations de radioastronomie (du continuum et des raies spectrales) effectuées avec un télescope monoparabole. Comme cela est largement reconnu à l'UIT-R, les stations de radioastronomie qui ont été notifiées au BR avant la réception de renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale devant être protégée ainsi que les stations RAS qui ont été notifiées après la réception des renseignements API de la station spatiale doivent rechercher un accord si elles veulent être protégées.