ADD	ASP/25/81

5.BBB	La densidad de flujo de potencia producida por una estación espacial geoestacionaria en el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda 1 525-1 559 MHz no excederá en una estación de radioastronomía (dependiendo del tipo de observaciones efectuadas) de:

–	180 dB(W/m2) en 27 MHz (para observaciones del continuum) en la banda 1 400-1 427 MHz;

–	–196 dB(W/m2) en cualquier porción de 20 kHz (para observaciones de líneas espectrales) en la banda 1 400-1 427 MHz; o

–	–166 dB(W/m2) en cualquier porción de 20 kHz (para observaciones de VLBI) en la banda 1 400-1 427 MHz.

Estos valores se aplicarán a la estación espacial para la cual la información de publicación anticipada (API) haya sido recibida después del fin de la CMR-03, con respecto a cualquier estación de radioastronomía que haya sido notificada a la UIT antes de la recepción de la API de la estación espacial. Para otras estaciones de radioastronomía, notificadas después, se puede buscar un acuerdo de las administraciones que autorizan la estación espacial.

Motivos:	La nota número 5.340 se aplica a la banda 1 400-1 427 MHz. Por consiguiente "se prohíben todas las emisiones" en dicha banda. Los resultados de los estudios del UIT-R es que en la banda 1 400-1 427 MHz atribuida al servicio de radioastronomía a título primario, las emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del SMS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 525-1 559 MHz pueden satisfacer los criterios de protección para las observaciones VLBI (y del continuum y líneas espectrales). Aunque se necesitarían técnicas de mitigación para satisfacer los criterios de protección de las líneas espectrales, la conclusión de los estudios del UIT-R es que la repercusión económica de la aplicación de estas técnicas es importante. Según lo aceptado generalmente en el UIT-R, las estaciones de radioastronomía notificadas a la BR antes de la API de la estación espacial tienen que ser protegidas, y para las estaciones del servicio de radioastronomía notificadas después de la API de la estación espacial hay que buscar un acuerdo si se desea que sean protegidas.