ADD	ASP/25/83

5.FFF	La puissance surfacique équivalente produite par toutes les stations spatiales de tout système à satellites non géostationnaires du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 559-1 610 MHz ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie (selon le type d'observations menées), fonctionnant dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz pendant plus de 2% du temps:

–	–258 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole); ou

–	–230 dB(W/m2) dans toute bande de 20 kHz (pour les observations d'interférométrie à très grande base).

Ces valeurs s'appliquent à la station spatiale pour laquelle des renseignements au titre de la publication anticipée (API) ont été reçus après la fin de la CMR-03, en ce qui concerne toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant la réception des renseignements API de la station spatiale. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées ultérieurement, il faudra peut-être rechercher l'accord avec les administrations autorisant l'exploitation de la station spatiale.

Ces puissances surfaciques équivalentes doivent être évaluées à l'aide du diagramme de rayonnement d'antenne donné à l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-R S.1586 pour une valeur maximale de gain d'antenne de radioastronomie de 64 dBi et doivent s'appliquer pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimal θmin du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence d'informations notifiées).

Motifs:	Des études menées par l'UIT-R ont montré que, dans la bande 1 610,6-1 613,8 MHz attribuée au service de radioastronomie (RAS) à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 559-1 610 MHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les observations d'interférométrie à très grande base (VLBI) et les observations de radioastronomie sur télescope monoparabole (du continuum et des raies spectrales). Comme cela est largement reconnu à l'UIT-R, les stations de radioastronomie qui ont été notifiées au BR avant la réception de renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale devant être protégée ainsi que les stations RAS qui ont été notifiées après la réception des renseignements API de la station spatiale doivent rechercher un accord si elles veulent être protégées.