ADD	ASP/25/83

5.FFF	La densidad de flujo de potencia equivalente producida por todas las estaciones espaciales en cualquier sistema de satélites no geoestacionarios en el servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 559-1 610 MHz no excederá en una estación de radioastronomía (dependiendo del tipo de observaciones efectuadas), que funciona en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz durante más del 2% del tiempo, de:

–	–258 dB(W/m2) en cualquier porción de 20 kHz (para observaciones de líneas espectrales); o

–	–230 dB(W/m2) en cualquier porción de 20 kHz (para observaciones de VLBI).

Estos valores se aplicarán a la estación espacial para la cual se haya recibido la API después del fin de la CMR-03, con respecto a cualquier estación de radioastronomía que haya sido notificada a la UIT antes de la recepción de la API de la estación espacial. Para otras estaciones de radioastronomía, notificadas después, se puede buscar el acuerdo de las administraciones que autorizan la estación espacial.

Estas densidades de flujo de potencia equivalentes serán evaluadas utilizando el diagrama de antena del Anexo 2 a la Recomendación UIT-R S.1586 y una ganancia de antena máxima del SRA de 64 dBi y se aplicarán para ángulos de elevación superiores al ángulo de funcionamiento mínimo θmin del radiotelescopio (para el cual se deberá adoptar un valor por defecto de 5º en ausencia de información notificada).

Motivos:	El resultado de los estudios del UIT-R es que en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del SRNS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 559-1 610 MHz pueden cumplir los criterios de protección para las observaciones del continuum y líneas espectrales. Según lo aceptado generalmente en el UIT-R, las estaciones de radioastronomía notificadas a la BR antes que la API de la estación espacial tienen que ser protegidas, y para las estaciones del SRA notificadas después de la API de la estación espacial hay que buscar acuerdo si desea que sean protegidas.