MOD	ASP/25/85

10-11,7 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 10,7-11,7 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 5.484A ADD 5.DDD (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | 10,7-11,7 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 5.484A ADD 5.DDD MOBILE sauf mobile aéronautique | 10,7-11,7 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 5.484A ADD 5.DDD MOBILE sauf mobile aéronautique |

Motifs:	Des études menées par l'UIT-R ont montré que, dans la bande 10,6-10,7 GHz attribuée au service de radioastronomie (RAS) à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du SFS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 10,7-10,95 GHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les seules observations d'interférométrie à très grande base (VLBI). Par conséquent, il est possible de fixer des limites de puissance surfacique obligatoires, indiquées dans le nouveau renvoi 5.DDD (ASP/25/86) proposé, aux rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du SFS (espace vers Terre) pour protéger des types spécifiques du service de radioastronomie dans la bande 10,6-10,7 GHz, sans imposer de contraintes excessives au fonctionnement des stations du SFS dans la bande 10,7-10,95 GHz.