ADD	ASP/25/88

5.EEE	La puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 21,4-22 GHz ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie notifiée au BR, tout comme les stations qui fonctionnent uniquement en mode VLBI:

–	–128 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 250 kHz dans la bande 22,21-22,5 GHz.

Ces valeurs s'appliquent à la station spatiale pour laquelle des renseignements au titre de la publication anticipée (API) ont été reçus après la fin de la CMR-03, en ce qui concerne toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant la réception des renseignements API de la station spatiale. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées ultérieurement, il faudra peut-être rechercher l'accord avec les administrations autorisant l'exploitation de la station spatiale.

Motifs:	Des études menées par l'UIT-R ont montré que, dans la bande 22,21-22,5 GHz attribuée au service de radioastronomie (RAS) à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du SRS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 21,4-22,5 GHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les seules observations d'interférométrie à très grande base (VLBI).

Comme cela est largement reconnu à l'UIT-R, les stations de radioastronomie qui ont été notifiées au BR avant la réception de renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale devant être protégée ainsi que les stations RAS qui ont été notifiées après la réception des renseignements API de la station spatiale doivent rechercher un accord si elles veulent être protégées.

APPENDICE  4  (CMR-2000)

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre III

ANNEXE  2A

Caractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie2     (CMR-2000)