ADD	ASP/25/88

5.EEE	La densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria en el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda 21,4-22 GHz no excederá en una estación de radioastronomía notificada a la BR como que funciona solamente en el modo VLBI, de:

–	–128 dB(W/m2) en cualquier porción de 250 kHz en la banda 22,21-22,5 GHz.

Estos valores se aplicarán a la estación espacial para la cual se haya recibido la API después del fin de la CMR-03, con respecto a cualquier estación de radioastronomía que haya sido notificada a la UIT antes de la recepción de la API de la estación espacial. Para otras estaciones de radioastronomía, notificadas después, se puede solicitar el acuerdo de las administraciones que autorizan la estación espacial.

Motivos:	El resultado de los estudios del UIT-R es que en la banda 22,21-22,5 GHz atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del SRS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 21,4-22  GHz pueden cumplir los criterios de protección para las observaciones de VLBI solamente. Según lo aceptado generalmente en el UIT-R, las estaciones de radioastronomía notificadas a la BR antes de la API de la estación espacial tienen que ser protegidas, y para las estaciones del SRA notificadas después de la API de la estación espacial hay que solicitar un acuerdo si desea que sean protegidas.

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

Lista y cuadros recapitulativos de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del Capítulo III

ANEXO  2A

Características de las redes de satélites, de las estaciones
terrenas o de las estaciones de radioastronomía2     (CMR-2000)

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia combinada