ADD	ASP/25/91

Proyecto de RESOLUCIÓN [ASP/1.8.2/EMISS] (CMR-03)

Disposiciones reglamentarias para los niveles máximos 
permitidos de emisiones no deseadas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el Apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones especifica los niveles máximo permitidos de emisiones no esenciales y dominio no esencial, desde el punto de vista del nivel de potencia medio de cualesquiera componentes no esenciales y de dominio no esencial suministrados por un transmisor a la línea de transmisión de la antena;

b)	que el principal objetivo del Apéndice 3 es especificar los niveles máximos permitidos de emisiones no esenciales y de dominio no esencial que, cuando pueden lograrse, proporcionan protección contra interferencia perjudicial;

c)	que los niveles excesivos de emisiones no deseadas pueden producir interferencia perjudicial;

d)	que el Apéndice 3 se aplica generalmente a la potencia media de un transmisor y sus emisiones no esenciales, y tiene también en cuenta una variedad de emisiones cuya interpretación del término "potencia media" y por tanto su medición, sería difícil, en particular en los casos de sistemas de banda ancha de modulación digital, transmisores de modulación por impulsos y de alta potencia de banda estrecha;

e)	que las emisiones no deseadas de transmisores que funcionan en las estaciones espaciales pueden causar interferencia perjudicial, en particular las emisiones procedentes de amplificadores de banda ancha que no pueden ser ajustados después del lanzamiento;

f)	que las emisiones no deseadas pueden causar interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía y a los servicios espaciales que utilizan sensores pasivos;

g)	que por razones técnicas u operacionales, se pueden requerir límites más estrictos de emisiones no esenciales que los límites generales del Apéndice 3 con el fin de proteger servicios específicos, tales como los servicios de seguridad, el servicio de radioastronomía y los servicios espaciales que utilizan sensores pasivos en bandas y situaciones específicas;

h)	que a los efectos de evitar la interferencia perjudicial, es imposible que el servicio de radioastronomía y los servicios espaciales que utilizan sensores pasivos desplacen las frecuencias para observar/medir puesto que las frecuencias son determinadas por las leyes físicas de la naturaleza;

i)	que la modulación digital de banda ancha puede producir emisiones no deseadas en frecuencias lejanas de la frecuencia portadora;

j)	que la Recomendación UIT-R SM.[BbB] proporciona un análisis de compatibilidad entre un servicio pasivo y un servicio activo en bandas adyacentes y cercanas; y

k)	que la emisión fuera de banda puede ser controlada en cierta medida en el proceso de diseño de los satélites mediante métodos de diseño cuidadosos, pero que algunas emisiones no esenciales de banda estrecha pueden ser generadas a través de algunos mecanismos físicos incontrolables,

observando

a)	que el UIT-R decidió recomendar que no se incluyesen límites generales de emisiones fuera de banda en el Reglamento de Radiocomunicaciones en la CMR-2000;

b)	que el UIT-R ha elaborado las Recomendaciones UIT-R S.1586 y UIT-R M.1583, que proporcionan una metodología basada en el concepto de densidad de flujo de potencia equivalente para calcular la interferencia a las estaciones de radioastronomía procedente de sistemas no OSG de servicios móviles por satélite o de radionavegación por satélite en el primer caso, y de los servicios fijo por satélites en el otro caso, y que contienen un modelo de un diagrama de antena de radiotelescopio;

c)	que el UIT-R ha elaborado la Recomendación UIT-R RA.1513 que proporciona los niveles aceptables de pérdida de datos para las observaciones de radioastronomía, indicando en particular que el porcentaje de pérdida de datos causado por cualquier sistema debe ser inferior al 2%;

d)	que la Oficina no participa en el procedimiento de consulta definido en la presente Resolución;

e)	que la consulta entre las administraciones puede resultar en soluciones que ofrecen la posibilidad de una aplicación rápida,

reconociendo

que es necesario asegurar una compartición equitativa de la carga para lograr la compatibilidad entre los servicios activos y pasivos,

resuelve

que, con respecto a la protección de los servicios pasivos contra las emisiones no deseadas de los servicios activos, una conferencia futura competente deberá establecer las disposiciones reglamentarias apropiadas, tales como los límites de emisiones o restricciones operacionales, y la fecha de entrada en vigor de estas disposiciones, teniendo en cuenta el resultado de los estudios del UIT-R,

invita al UIT-R

1	a continuar estudiando las bandas de frecuencias y los casos en los que, por motivos técnicos u operacionales, se pueden requerir límites más estrictos de las emisiones no esenciales que los límites generales del Apéndice 3 con el fin de proteger a los servicios pasivos, tales como el servicio de radioastronomía, y la repercusión de la aplicación o no aplicación de estos límites en todos los servicios interesados; y

2	a continuar estudiando las bandas de frecuencias y los casos en los que el UIT-R no pueda concluir resultados satisfactorios para los servicios activos y pasivos, y en los que, por motivos técnicos u operacionales, se pueden requerir límites de emisiones fuera de banda para proteger los servicios de seguridad y servicios pasivos, tales como el servicio de radioastronomía, y la repercusión de la aplicación o no aplicación de estos límites en todos los servicios interesados,

insta a las administraciones

1	a que, siempre que sea factible, las estaciones espaciales sean explotadas según la condición de los niveles de emisiones no deseadas indicados en el Reglamento de Radiocomunicaciones; y

2	a que participen activamente en los estudios del UIT-R.

Motivos:	APT considera que los estudios realizados por el UIT-R, banda por banda, y que concluyen que los servicios pasivos y servicios activos son compatibles con medidas prácticas, proporcionan protección adecuada a los servicios pasivos sin inhibir indebidamente el desarrollo de nuevas aplicaciones. A este respecto, es necesario que una conferencia futura competente establezca las disposiciones reglamentarias apropiadas, tales como los límites de las emisiones o restricciones operacionales, y la fecha de entrada en vigor de estas disposiciones, habida cuenta del resultado de los estudios banda por banda efectuados por el UIT-R.