| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 9 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| POINT 1.9 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.9	examiner l'appendice 13 et la Résolution 331 (Rév.CMR-97) en vue de leur suppression et envisager éventuellement les modifications connexes du chapitre SVII et d'autres dispositions du Règlement des radiocommunications, si nécessaire, compte tenu du passage au Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et de la mise en oeuvre de celui-ci

Introduction

Les membres de l'APT notent que la détention du certificat d'opérateur de code Morse, la présence d'un officier radio à bord et la veille SAR sur 500 kHz ne sont plus obligatoires au niveau international. Toutefois, certains membres doivent continuer à prendre en charge de nombreux navires qui ne seront pas équipés du SMDSM avant 2009 environ. En conséquence, les membres de l'APT proposent les mesures suivantes:

•	modifier le Chapitre IX afin de supprimer la radiotélégraphie des aptitudes exigées pour obtenir le certificat d'officier radio;

•	modifier la Résolution 331 (Rév.CMR-97);

•	ne pas modifier l'Appendice 13.

Propositions

ARTICLE 47

Certificats d'opérateur

Section I  –  Dispositions générales

SUP	ASP/25/93

47.1	§ 1	1)

Motifs:	Tous les vaisseaux assujettis à la Convention SOLAS doivent être équipés du système SMDSM à compter du 1er février 1999. Le code Morse n'est plus obligatoire depuis cette date et les stations côtières offrant ce service dans la plupart des régions ont cessé leurs activités.

SUP	ASP/25/94

47.3		3)

Motifs:	Les navires ne sont plus équipés d'alarmes automatiques en Morse depuis la mise en oeuvre du système SMDSM et la suppression des services radiotélégraphiques.

Section IV  –  Stages professionnels

MOD	ASP/25/95

47.26	§ 8	1)	Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications est autorisé à embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (se reporter à la Recommandation UIT-R M.1169, Genève, 1995).

Motifs:	Les qualifications en radiotélégraphie ne sont plus nécessaires. Normaliser la référence à la Recommandation citée, conformément à la Résolution 27.

MOD	ASP/25/96

47.27		2)	Toutefois, avant de pouvoir embarquer comme chef de poste ou comme seul opérateur d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (conformément à la Recommandation UIT-R M.1169, Genève, 1995), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications doit avoir une expérience suffisante comme opérateur à bord d'un navire en mer.

Motifs:	Les dispositions relatives au certificat d'opérateur radiotélégraphiste ne sont plus nécessaires. Normaliser la référence à la Recommandation citée, conformément à la Résolution 27.

MOD	ASP/25/97

47.28		3)	Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la deuxième ou la troisième catégorie (se reporter à la Recommandation UIT-R M.1169, Genève, 1995), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont trois mois au moins à bord d'un navire.

Motifs:	Les qualifications en radiotélégraphie ne sont plus nécessaires. Normaliser la référence à la Recommandation, conformément à la Résolution 27.

MOD	ASP/25/98

47.29		4)	Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la première catégorie (conformément à la Recommandation UIT-R M.1169, Genève, 1995), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont six mois au moins à bord d'un navire.

Motifs:	Les qualifications en radiotélégraphie ne sont plus nécessaires. Normaliser la référence à la Recommandation conformément à la Résolution 27.

ARTICLE  55

Radiotélégraphie Morse

MOD	ASP/25/99

55.1		La procédure radiotélégraphique- peut être appliquée conformément à la dernière version révisée de la Recommandation UIT-R M.1170.

Motifs:	Supprimer la référence à l'utilisation de la télégraphie Morse pour les communications de détresse et de sécurité tout en gardant la possibilité de l'utiliser à d'autres fins, conformément à la Recommandation UIT-R M.1170.

NOC	ASP/25/100

APPENDICE  13  (CMR-2000)*

Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM)

Motifs:	Certains pays utilisent encore la télégraphie Morse sur 500 kHz pour les communications de détresse.

MOD	ASP/25/101

RÉSOLUTION  331  (Rév.CMR-03)

Passage au Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et
maintien des dispositions de détresse et de sécurité de l'Appendice 13

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,2003),

notant

que la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée, prescrit que tous les navires régis par ses dispositions doivent s'équiper en vue du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) d'ici au 1er février 1999,

notant en outre

a)	qu'un certain nombre d'administrations ont entrepris de mettre en œuvre le SMDSM également pour des classes de navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée;

b)	qu'un nombre croissant de navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, utilisent les techniques et les fréquences du SMDSM prescrites dans le Chapitre VII;

c)	que certaines administrations et navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, pourront souhaiter continuer à appliquer les dispositions de l'Appendice 13 pour les communications de détresse et de sécurité pendant un certain temps après le 1er février 1999;

d)	qu'il serait onéreux pour les administrations de conserver simultanément, pendant une période trop longue, les installations basées à terre nécessaires pour l'ancien et pour le nouveau systèmes de détresse et de sécurité;

e)	qu'il peut être nécessaire de maintenir les services actuels de détresse et de sécurité basés à terre pendant un certain temps après le 1er février 1999 afin que les navires qui ne sont pas régis par la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée et qui n'utilisent pas encore les techniques et les fréquences du SMDSM aient la possibilité d'obtenir le concours de ces services jusqu'au moment où ils seront en mesure de participer au SMDSM;

f)	que des dispositions distinctes de l'actuel Règlement des radiocommunications désignent la voie 16 en ondes métriques et la fréquence 2 182 kHz comme canaux internationaux pour les appels généraux en radiotéléphonie;

g)	que l'Organisation maritime internationale (OMI) a déjà décidé pour les navires du SMDSM que:

–	les veilles à l'écoute sur 2 182 kHz ne seront plus obligatoires à compter du 1er février 1999;

–	les veilles à l'écoute sur la voie 16 en ondes métriques seront poursuivies et qu'une date définitive de cessation de l'écoute obligatoire sur la voie 16 par les navires en mer régis par la Convention SOLAS sera reconsidérée avant 2005;

h)	qu'aux termes du Règlement des radiocommunications, les navires SMDSM doivent rester à l'écoute sur les fréquences de détresse d'appel sélectif numérique (ASN) appropriées;

i)	qu'aux termes du Règlement des radiocommunications, les stations de navire doivent, dans la mesure du possible, rester à l'écoute sur la voie 13 en ondes métriques;

j)	que plusieurs administrations ont établi des systèmes de trafic maritime (VTS) et imposent à leurs navires de rester à l'écoute sur les canaux VTS locaux;

k)	que les navires, qui, aux termes de la Convention SOLAS, doivent transporter une station de radiocommunication, se dotent actuellement d'équipements ASN, mais que la plus grande partie des navires qui transportent une station de radiocommunication de leur propre initiative peuvent ne pas posséder cet équipement;

l)	que, de la même manière, de nombreuses administrations ont mis en place des services de détresse et de sécurité utilisant la veille ASN, mais que la majorité des stations portuaires, des stations de pilotage et des autres stations côtières opérationnelles ne sont pas dotées d'équipements ASN;

m)	que, compte tenu de ce qui précède, certaines stations du service mobile maritime devront continuer dans certaines situations à communiquer entre elles par radiotéléphonie,

considérant

a)	que l'exploitation du SMDSM visée dans le Chapitre VII et le système actuel de détresse et de sécurité décrit dans l'Appendice 13 présentent de nombreuses différences importantes, par exemple en ce qui concerne les moyens et les méthodes d'alerte, les équipements de communication disponibles, l'annonce et l'émission de renseignements sur la sécurité maritime;

b)	que l'exploitation en parallèle des deux systèmes pendant une longue période entraînerait des difficultés croissantes et donneraient lieu à des incompatibilités entre navires exploitant l'un ou l'autre des deux systèmes, et qu'elle risque donc de compromettre gravement la sécurité en mer en général;

c)	que le SMDSM remédie aux défauts de la veille auditive sur les fréquences de détresse et d'appel maritime sur lesquelles se fonde le système de détresse et de sécurité visé dans l'Appendice 13 en remplaçant ces écoutes par une veille automatique, c'est-à-dire par l'emploi de systèmes d'appel sélectif numérique et de télécommunication par satellite,

décide

1	qu'en attendant l'abandon des appels vocaux, la voie 16 en ondes métriques et la fréquence 2 182 kHz pourront être utilisées comme voies d'appel vocal;

2	d'exhorter toutes les administrations à contribuer à l'amélioration de la sécurité en mer:

–	en encourageant tous les navires à utiliser dès que possible le SMDSM;

–	en encourageant, s'il y a lieu, l'établissement d'installations à terre appropriées pour le SMDSM, soit à titre individuel, soit en coopération avec d'autres parties intéressées de la région;

	en encourageant tous les navires transportant des équipements radioélectriques maritimes en ondes métriques à se doter d'équipements ASN fonctionnant sur la voie 70 en ondes métriques dès que possible compte tenu des décisions pertinentes de l'OMI;

3	que les administrations pourront, en tenant compte de tous les aspects en jeu, tels que:

–	les décisions prises par l'OMI en ce qui concerne la veille auditive sur 2 182 kHz et sur la voie 16 en ondes métriques;

–	les systèmes SMDSM de radiocommunication disponibles dans la région concernée;

–	les problèmes de compatibilité mentionnés aux considérant a) et b) ci-dessus;

–	la densité et les classes des navires se trouvant normalement dans la région;

–	la nature géographique de la région et les conditions générales de navigation à l'intérieur de celle-ci;

–	d'autres mesures adéquates prises pour garantir les communications de sécurité à l'intention des navires présents dans la région;

à une date postérieure au 1er février 1999, lorsque le passage au SMDSM et les conditions prévalant dans la région permettront raisonnablement de le faire, libérer leurs stations de navire et leurs stations côtières se trouvant à l'intérieur de la région concernée de l'obligation, établie dans l'Appendice 13, de veille soit sur 2 182 kHz, soit sur la voie 16 en ondes métriques, soit sur les deux;

ce faisant, les administrations devraient:

–	informer l'OMI de leurs décisions et lui communiquer des informations détaillées sur la région concernée;

–	communiquer au Secrétaire général les informations nécessaires en vue de leur inscription dans la Nomenclature des stations côtières,

décide en outre

que le Secrétaire général devrait faire en sorte que ces dispositions et informations concernant la région en question soient indiquées dans les publications maritimes appropriées,

invite la prochaine conférence mondiale des radiocommunications

à inscrire l'examen de la présente Résolution, de l'Appendice 13 et du Chapitre VII à l'ordre du jour de la CMR-07,

charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'OMI et à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI),

invite la Commission d'études 8 des radiocommunications

à étudier les incompatibilités opérationnelles et de procédure entre l'ancien et le nouveau système en vue de présenter les informations pertinentes à la CMR-07.

Motifs:	Il convient d'envisager de maintenir la Résolution 331 afin de donner aux administrations des indications sur le passage final au SMDSM et d'adapter la Résolution en vue de tenir compte de l'évolution depuis la CMR-97.

_____________