| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 10 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| punto 1.10.1 del orden del día |  |

1.10.1	el agotamiento del recurso de numeración de identidades en el servicio móvil marítimo (Resolución 344 (CMR-97))

# 1	Introducción

En este punto del orden del día se examina la Resolución 344 (CMR-97) relativa al agotamiento del recurso de numeración de Identidades en el servicio móvil marítimo (MMSI, maritime mobile service identity). La Identidad en el servicio móvil marítimo (MMSI) consta de una serie de nueve cifras, que identifican inequívocamente las estaciones de barco, las estaciones terrenas de barco, las estaciones costeras, las estaciones terrenas costeras, y las llamada a grupos (de barcos). Tres de las nueve cifras de la MMSI corresponden a las cifras de identificación marítima (MID, maritime identification digits). Las MID indican la zona geográfica o el territorio de las administraciones y son asignadas por la UIT. Las Recomendaciones de la UIT reducen el número posible total de MMSI, aconsejando a las administraciones atribuirlas con tres ceros finales a los barcos que navegan por todo el mundo y se comunican con estaciones costeras del extranjero. Para cada MID asignada existen, por lo tanto, sólo 999 números disponibles para su utilización por barcos equipados con dispositivos de la generación actual de redes del servicio móvil marítimo por satélite operadas por INMARSAT Ltd. Si bien el recurso de las MID es limitado, se prevé que sea suficiente para satisfacer las necesidades en su próximo futuro.

# 2	Propuestas

Las Administraciones Árabes apoyan la propuesta de otorgar autoridad al Director de la BR para gestionar los recursos de numeración MMSI y MID, proponer revisiones al Artículo 19 y a la Resolución 344 (CMR-97), y suministrar directrices adicionales en las Recomendaciones del UIT-R.

ARTÍCULO  19

Identificación de las estaciones

Sección II  –  Atribución de series internacionales y asignación de distintivos de llamada

ADD	ARB/27A10/1

19.31A		4)	Han de proporcionarse los medios para identificar inequívocamente las estaciones móviles que funcionan en sistemas de comunicaciones por satélite o terrenales automatizados, a fin de responder las llamadas de socorro, evitar la interferencia y a efectos de facturación. Se puede identificar satisfactoriamente la estación móvil consultando una base de datos de registro, siempre que el sistema sea capaz de hacer corresponder el número de la estación móvil llamante con el usuario de la estación móvil particular.

Motivos:	Ofrecer directrices para la identificación de las estaciones móviles mediante la utilización de una base de datos de registro, y por lo tanto permitir la utilización de las nueve cifras de la MMSI.

MOD	ARB/27A10/2

19.35	§ 16	El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de identificación marítima (MID) adicionales a las administraciones dentro de los límites especificados2, a condición de que esté convencido de que las posibilidades ofrecidas por las MID atribuidas a una administración se agotarán pronto, a pesar de la prudente asignación de identidades de estación de barco indicada en la Sección VI, que debe ser conforme a las Recomendaciones UIT-R y UIT-T pertinentes.

SUP	ARB/27A10/3

_______________

2 	19.35.1

Motivos:	Los criterios de aceptación presentados en el número 19.35.1 se relacionan más con el número 19.36 que con el número 19.35.

MOD	ARB/27A10/4

19.36	§ 17	Se ha atribuido inicialmente una o varias cifras de identificación marítima (MID) a cada administración. No debe solicitarse2 una segunda MID a menos que la MID atribuida inicialmente esté agotada en el 80% en la categoría básica de tres ceros finales y que, conforme al aumento de asignaciones, se prevea un agotamiento del 90%.

Motivos:	Es necesario especificar que los criterios conformes al número 19.36 se aplicarán a la MID asignada más recientemente a la administración.

ADD	ARB/27A10/5

_______________

2 	19.36.1	Ninguna administración, en ningún caso puede reclamar más MID que el número total de estaciones que figuran en el Nomenclátor de estaciones de barco de la UIT dividido por 1 000, más uno. Las administraciones deberán asegurarse de reutilizar las MMSI atribuidas de recursos MID anteriores y que son redundantes tras la desaparición de los barcos de su registro nacional de barcos. Dichos números deben considerarse candidatos para una reatribución tras haber estado ausentes al menos dos ediciones sucesivas de la Lista VIIA. Las administraciones que pretendan obtener recursos MID adicionales deben notificar todas las atribuciones previas, de conformidad con el número 20.16. Este criterio se aplica solamente a las MMSI en la categoría básica y a todas las MID atribuidas a la administración.

Motivos:	Aclarar, junto con el número 19.36 anteriormente citado, que los criterios de aceptación contenidos en dicho número se aplican a todas las MMSI notificadas en la categoría básica y no a los registros activos. Con el fin de ser precisos, la fórmula que permite evaluar la aceptación debe también modificarse de manera que se añada un uno al resultado de dividir por 1 000.

Sección VI  –  Identidades del servicio móvil marítimo en el servicio móvil marítimo
y en el servicio móvil marítimo por satélite

MOD	ARB/27A10/6

19.101		2)	Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a los servicios telefónicos y télex conectados a la red pública de telecomunicaciones puedan utilizar principalmente la identidad o una parte de la misma para efectuar llamadas automáticas a los barcos en el sentido costera-barco. El acceso a las redes públicas también puede realizarse mediante planes de numeración de formato libre, siempre que el barco pueda ser identificado inequívocamente utilizando la base de datos de registro a la que hace referencia el número 19.31A para obtener la identidad de la estación de barco, el distintivo de llamada o el nombre o nacionalidad del barco.

Motivos:	Permitir la utilización de planes de numeración de formato libre, suprimiendo el requisito de utilizar tres ceros al final.

ADD	ARB/27A10/7

19.108A	§ 41	Las cifras de identificación marítima M1I2D3 forman parte integrante de la entidad del servicio móvil marítimo e indican la zona geográfica de la administración responsable de la estación así identificada (véanse los números 19.102 a 19.106).

Motivos:	Proporcionar una definición adicional para las MID relativa a la zona geográfica.

SUP	ARB/27A10/8

19.109	§ 42

Motivos:	Este cambio es consecuencia del ADD 19.31A antes mencionado.

MOD	ARB/27A10/9

19.112	a)	Seguir las directrices contenidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585 relativas a la asignación y utilización de identidades de estación de barco.

Motivos:	Otorga al UIT-R la responsabilidad de la gestión de los recursos MMSI y MID.

MOD	ARB/27A10/10

19.114	c)	Poner particular cuidado al asignar identidades de estaciones de barco con seis cifras significativas (es decir, identidades con tres ceros finales), que sólo se deben asignar a estaciones de barco cuando sea razonable suponer que éstas las necesitarán para acceso automático sobre una base mundial a redes públicas con conmutación, en particular para los sistemas móviles por satélite aceptados para la utilización en el SMSSM el 1 de febrero de 2002 o en fecha anterior, siempre que estos sistemas conserven la MMSI como parte de su plan de numeración.

Motivos:	Aclarar que la MMSI con tres ceros finales se puede aplicar fundamentalmente a los sistemas móviles por satélite iniciales.

SUP	ARB/27A10/11

19.115	d)

Motivos:	Las instrucciones aquí incluidas y las referencias previstas para ciertas directrices en los textos del UIT-T han quedado anticuadas.

SUP	ARB/27A10/12

19.116	e)

Motivos:	Las instrucciones aquí incluidas y las referencias previstas para ciertas directrices en los textos del UIT-T han quedado anticuadas.

MOD	ARB/27A10/13

RESOLUCIÓN  344  (Rev.CMR-03)

Gestión del recurso de numeración de identidades en
el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,2003),

observando

a)	que la instalación de equipos con llamada selectiva digital o equipos de estaciones terrenas de barco Inmarsat B, C o M en barcos que participan en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) voluntaria u obligatoriamente, requiere la asignación de una entidad única de nueve cifras del servicio móvil marítimo (MMSI);

b)	que dichos equipos ofrecen la posibilidad de conectarse con las redes públicas de telecomunicaciones;

c)	que sólo los sistemas móviles por satélite han sido capaces de satisfacer los diversos requisitos de facturación, encaminamiento, tarificación y señalización necesarios para proporcionar una conectividad automática bidireccional completa entre los barcos y el servicio de correspondencia pública internacional;

d)	que a los barcos que utilizan la generación actual de estaciones terrenas de barco del servicio móvil por satélite ha de asignárseles una MMSI que termine con tres ceros, a fin de permitir el acceso automático a las redes públicas de telecomunicaciones mediante un número telefónico de barco marcable cuyo formato sea conforme con la Recomendación UIT-T E.164, pero que sólo pueden incluir las seis primeras cifras de la MMSI;

e)	que las tres primeras cifras de la MMSI de una estación de barco son las cifras de identificación marítima (MID), que indican la administración o región geográfica de origen del barco;

f)	que cada MID sólo tiene capacidad suficiente para identificar 999 barcos mediante el formato de número con tres ceros finales y, por tanto, la utilización generalizada de las MMSI con tres ceros finales agota rápidamente la capacidad de cada MID,

considerando

a)	que, para las alertas de socorro por llamada selectiva digital, las autoridades de búsqueda y salvamento necesitan identidades válidas y reconocibles, a fin de garantizar una respuesta oportuna;

b)	que la Recomendación UIT-R M.585 contiene directrices para la asignación de MMSI,

-

reconociendo

a)	que incluso los buques nacionales que instalen la generación actual de estaciones terrenas de barco que funcionan con normas Inmarsat B, C o M necesitarán que se les asignen números MMSI a partir de los números destinados originalmente para buques que se comunican con todo el mundo, por lo cual se seguirá agotando el recurso;

b)	que el futuro incremento del uso de estaciones terrenas de barco B, C o M de Inmarsat por barcos no obligados a equiparse al efecto, puede intensificar aún más al agotamiento del recurso MMSI y MID;

c)	que las generaciones futuras de sistemas móviles por satélite que ofrezcan acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y participen en el SMSSM utilizarán un sistema de numeración de formato libre que no hará necesario incluir ninguna parte de la MMSI,

observando además

a)	que el UIT-T ha recomendado que el UIT-R sea el único responsable de la gestión de los recursos numéricos MMSI y MID;

b)	que el UIT-R puede supervisar el estado del recurso MMSI, mediante comprobaciones periódicas de la capacidad de reserva disponible en las MID en uso, y la disponibilidad de MID teniendo en cuenta las variaciones regionales,

resuelve encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que gestione la atribución y distribución del recurso MID en el formato de numeración MMSI, teniendo en cuenta:

	las Secciones II, V y VI del Artículo 19;

	las variaciones regionales en la utilización de la MMSI;

	la capacidad de reserva del recurso MID; y

	las directrices sobre la gestión de las MID y las MMSI incluidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585, en particular las que se refieren a la utilización de las MMSI;

2	que informe a cada conferencia mundial de radiocomunicaciones sobre la utilización y estado del recurso MMSI, en particular en lo que respecta a la capacidad en reserva y a cualquier indicación del agotamiento rápido del recurso,

invita al UIT-R

a que examinen las Recomendaciones sobre asignación de MMSI para:

	mejorar la gestión de los recursos MID y MMSI; e

	identificar otros recursos si existe algún indicio de agotamiento rápido de éstos ,

encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional.

_______________