ADD	ARB/27A12/3

5.EEE	En la banda 257-262 MHz, los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales no deberán causar interferencia perjudicial a los servicios actuales en esta banda, ni reclamarán protección contra los mismos u obstaculizarán su desarrollo y utilización y se aplicará el número 5.43A.

2.1.2	resuelve 2: "inclusión de la actual atribución a título primario al servicio de investigación espacial en la banda 7 145-7 235 MHz en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias de conformidad con el número 5.460"

Las Administraciones Árabes están de acuerdo con las conclusiones de los estudios de la UIT, presentadas en el Informe de la RPC, y que consisten en la adición al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias de una atribución primaria al SIE (Tierra-espacio) en las bandas 7 145-7 190 MHz (espacio lejano) y 7 190-7 235 MHz, y en la modificación del número 5.460 para suprimir la referencia al número 9.21 en la banda 7 145-7 235 MHz. No obstante, se debe mantener la restricción que indica que no se permiten emisiones destinadas al espacio lejano en la banda 7 190-7 235 MHz.

Las Administraciones Árabes también proponen modificar el Artículo 21 indicando en el Cuadro 21-2 del RR que sólo se aplican los números 21.3 y 21.5 al servicio de investigación espacial.