| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 14 au Document 27-F |
|  |  |  | 16 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes des Etats arabes |  |
| Propositions pour les travaux de la Conférence |  |
| Point 1.16 de l'ordre du jour |  |

1.16	envisager de faire des attributions à l'échelle mondiale pour les liaisons de connexion dans des bandes au voisinage de 1,4 GHz au SMS non OSG ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz, compte tenu des résultats des études menées par l'UIT-R en application de la Résolution 127 (Rév.CMR-2000), à condition que les services passifs soient dûment reconnus, compte tenu du numéro 5.340

# 1	Introduction

Lors des préparatifs de la CMR-97 et de la CMR-2000, des points de vue ont été exprimés selon lesquels des fréquences additionnelles pouvaient s'avérer nécessaires pour les liaisons de connexion des systèmes du SMS non OSG avec des liaisons de service fonctionnant en dessous de 1 GHz, afin de réduire l'encombrement des fréquences utilisées pour les liaisons de connexion, étant donné que les bandes attribuées au SMS en dessous de 1 GHz sont utilisées à la fois pour les liaisons de connexion et les liaisons de service. Il existait alors de nombreux réseaux du SMS prévus pour fonctionner à des fréquences inférieures à 1 GHz qui se trouvaient à un certain stade de coordination au titre du numéro 9.11A, et également de nombreux réseaux du SMS non OSG qui se trouvaient au stade de la publication anticipée. Au point b) du considérant de la Résolution 214 (Rév.CMR-2000), il est indiqué que «en vue de répondre aux besoins prévus du SMS au-dessous de 1 GHz, 7 à 10 MHz supplémentaires seront nécessaires dans un proche avenir», même si «un certain nombre de ces systèmes ne pourront peut-être pas être mis en oeuvre pour des raisons non associées à la disponibilité du spectre».

La Résolution 127 (Rév.CMR-2000) invite l'UIT-R à effectuer des études et des essais visant à explorer et à faciliter le partage dans certaines parties de la bande 1 390-1 393 MHz entre des services existants ou en projet et les liaisons de connexion (Terre vers espace) des systèmes du SMS non OSG ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz, et dans certaines parties de la bande 1 429-1 432 MHz entre les services existants ou en projet et les liaisons de connexion (espace vers Terre) des systèmes du SMS non OSG. La Résolution 127 (Rév.CMR-2000) souligne qu'il est important de protéger les services exploités actuellement dans ces bandes conformément au Règlement des radiocommunications, en particulier les services passifs sensibles dans ces bandes et dans les bandes adjacentes.

L'attribution requise pour les liaisons montantes se trouve dans la plage 1 350-1 400 MHz, qui, selon le Règlement des radiocommunications, est attribuée aux services fixe, mobile et de radiolocalisation à titre primaire en Région 1 et au service de radiolocalisation à titre primaire dans les Régions 2 et 3. La partie 1 370-1 400 MHz de cette plage est attribuée à l'échelle mondiale au service de recherche spatiale (passive) et au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) (numéro 5.339). Dans certains pays de la Région 1 figurant dans la liste du numéro 5.338 la plage 1 350-1 400 MHz est utilisée pour le service de radionavigation. Aux termes du numéro 5.149 les administrations sont instamment priées de protéger le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables dans des bandes spécifiées, parmi lesquelles la bande 1 330-1 400 MHz.

La protection du service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (passive) dans la bande 1 400-1 427 MHz contre les rayonnements non désirés des liaisons montantes exige une atténuation du niveau de ces émissions non désirées jusqu'à 128 dB côté émetteur du SMS. La possibilité d'atteindre ces niveaux d'atténuation élevés hors bande n'a pas encore été démontrée. Le récepteur du SETS (passive) peut devoir augmenter la réjection du filtre passe-bande jusqu'à 101 dB, ce qui est considéré comme non réalisable en raison de la réduction supplémentaire de la largeur de bande disponible du détecteur et des pertes d'insertion. Une séparation spectrale allant jusqu'à 20 MHz serait requise.

L'attribution proposée est susceptible de gêner l'accès par le service de radioastronomie à la bande 1 330-1 400 MHz, bien qu'un complément d'étude soit nécessaire.

L'attribution requise aux liaisons descendantes est située dans la fourchette 1 429-1 452 MHz qui est attribuée à l'échelle mondiale et à titre primaire aux services fixe et mobile sauf en Région 1 où cette attribution au service mobile exclut le service mobile aéronautique, sauf pour les pays qui figurent dans le numéro 5.342 et qui utilisent la bande 1 429-1 535 MHz à titre primaire pour les télémesures aéronautiques.

La protection du SETS (passive) dans la bande 1 400-1 427 MHz contre les émissions non désirées des liaisons descendantes proposées nécessite une atténuation de ces émissions pouvant aller jusqu'à 73 dB pour la p.i.r.e. du satellite du SMS. De plus, le récepteur du SETS (passive) devrait porter la réjection du filtre passe-bande à 56 dB au maximum, afin de conserver la protection pendant les rares cas de couplage faisceau principal-faisceau principal. Ce niveau de filtrage est considéré comme non réalisable en raison de la diminution supplémentaire de la largeur de bande disponible du capteur et des pertes d'insertion.

La bande 1 400-1 427 MHz, adjacente aux bandes précitées est attribuée à titre primaire au service d'exportation de la Terre par satellite (passive), au service de radioastronomie et au service de recherche spatiale. Toutes les émissions sont interdites dans cette bande conformément au numéro 5.340.

La protection du service de radioastronomie dans la bande 1 400-1 427 MHz requiert un affaiblissement des niveaux d'émission non désiré pouvant aller jusqu'à 85 dB.

Un espacement géographique suffisant est requis entre les stations terriennes d'émission des liaisons de connexion du SMS et les stations des autres services (radioastronomie par satellite, radiolocalisation, service fixe et service mobile) et entre les stations terriennes de réception des liaisons de connexion du SMS et les stations du service fixe et du service mobile.

# 2	Propositions

Les Administrations des Etats arabes ne sont pas favorables à de nouvelles attributions au SMS dans la bande 1 390-1 393 MHz ni dans la bande 1 429-1 432 MHz, étant donné qu'elles auront des effets très négatifs pour les services fixe et mobile.

Les Administrations des Etats arabes, compte tenu des conclusions qui se trouvent dans le Rapport de la RPC, appuient la suppression de la Résolution 127 (Rév.CMR-2000).

article 5

NOC	ARB/27A14/1

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 350-1 400 FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION | 1 350-1 400 RADIOLOCALISATION |  |
| 5.149 5.338 5.339 | 5.149 5.334 5.339 |  |
| 1 400-1 427 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 |  |  |
| 1 427-1 429 EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341 |  |  |
| 1 429-1 452 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 429-1 452 FIXE MOBILE 5.343 |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 |  |

Motifs:

1	Aucune preuve de l'encombrement du spectre attribué aux liaisons de service du SMS en dessous de 1 GHz n'a été apportée et on estime que la croissance du trafic pourrait être prise en charge par les bandes de fréquences existantes sans nécessiter d'attributions additionnelles, en particulier étant donné que plusieurs bandes de fréquences sont déjà attribuées dans les bandes de fréquences supérieures (par exemple 5 091-5 250 MHz) aux liaisons de connexion du SMS non OSG de systèmes du SMS disposant de liaisons de service en dessous de 1 GHz.

2	L'attribution de fréquences aux liaisons de connexion des systèmes du SMS non OSG dans les bandes précitées gênerait considérablement les services existants dans ces bandes et les services passifs dans la bande adjacente (1 400-1 427 MHz).

SUP	ARB/27A14/2

RÉSOLUTION  127  (Rév.CMR-2000)

Etudes à mener pour l'examen d'attributions, dans des bandes au voisinage
de 1,4 GHz, aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite ayant des
liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz

________________