| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 14 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| pROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| Punto 1.16 del orden del día |  |

1.16	considerar atribuciones a nivel mundial en bandas en torno a 1,4 GHz a los enlaces de conexión del SMS no OSG con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R realizados en respuesta a la Resolución 127 (Rev.CMR-2000), siempre que se reconozca debidamente los servicios pasivos, teniendo en cuenta el número 5.340

# 1	Introducción

Durante los preparativos para la CMR-97 y la CMR-2000 se expresaron algunas opiniones acerca de la posible necesidad de contar con un espectro adicional para los enlaces de conexión de los sistemas del SMS no OSG con enlaces de servicio que funcionasen por debajo de 1 GHz con el fin de aliviar la congestión del espectro en dichos enlaces de servicio, puesto que las bandas del SMS por debajo de 1 GHz se utilizan tanto para los enlaces de conexión como para los enlaces de servicio. En ese momento, muchas redes del SMS no OSG que funcionaban en frecuencias por debajo de 1 GHz se hallaban en alguna de las etapas de la coordinación prevista en el número 9.11A y muchas redes del SMS no OSG se encontraban en la fase de publicación anticipada. En el considerando b) de la Resolución 214 (Rev.CMR-2000) se indicó que, «para satisfacer las necesidades previstas del SMS por debajo de 1 GHz, se requerirá en el futuro próximo una gama de 7 a 10 MHz adicionales» aunque «no se podrían implementar algunos de estos sistemas por razones ajenas a la disponibilidad de espectro».

En la Resolución 127 (Rev.CMR-2000) se invita al UIT-R a que efectúe estudios y pruebas para examinar y facilitar la compartición de partes de la banda 1 390-1 393 MHz entre los servicios existentes y los actualmente planificados y los enlaces de conexión (Tierra-espacio) de los sistemas del SMS no OSG con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz, así como de partes de la banda 1 429-1 432 MHz entre los servicios existentes y actualmente planificados y los enlaces de conexión (espacio-Tierra) de estos sistemas del SMS no OSG. Asimismo, se subraya la importancia de proteger los servicios que actualmente funcionan en dichas bandas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en particular los servicios científicos sensibles que funcionan en éstas o en bandas adyacentes.

La atribución de enlace ascendente necesaria está comprendida en la gama 1 350-1 400 MHz, gama que, según el Reglamento de Radiocomunicaciones, se atribuye a los servicios fijo, móvil y de radiolocalización a título primario en la Región 1 y al servicio de radiolocalización, también a título primario, en las Regiones 2 y 3. La parte 1 370-1 400 MHz de esta gama se atribuye a los servicios de investigación espacial (pasivo) y de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) a nivel mundial (número 5.339). Algunos de los países de la Región 1 mencionados en el número 5.338 utilizan la gama de frecuencias 1 350-1 400 MHz para el servicio de radionavegación. En el número 5.149 se insta a las administraciones a que protejan el servicio de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales en algunas bandas, entre las que figura la banda 1 330-1 400 MHz.

La protección del servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (pasivo) en la banda 1 400-1 427 MHz contra las emisiones no deseadas de los enlaces ascendentes requiere una atenuación de dichas emisiones de hasta 128 dB en el lado transmisor del SMS. Todavía no se ha demostrado que sea posible lograr estos elevados niveles de atenuación fuera de banda. El receptor del SETS (pasivo) podría tener que incrementar su capacidad de rechazo por filtro de paso de banda hasta 101 dB, lo que no se considera viable debido a la ulterior reducción de la anchura de banda de sensor disponible, así como a las pérdidas de inserción. En tal caso, se requeriría una separación espectral de hasta 20 MHz.

Aunque la atribución de enlace ascendente propuesta podría restringir el acceso continuado del servicio de radioastronomía (SRA) a la banda 1 330-1 400 MHz, habría que estudiar este asunto más a fondo.

La atribución de enlace descendente necesaria está comprendida en la gama 1 429-1 452 MHz, gama atribuida mundialmente a título primario a los servicios fijo y móvil, con excepción de la Región 1, en la que la atribución al servicio móvil excluye al servicio móvil aeronáutico, salvo en el caso de los países mencionados en el número 5.342, que emplean la banda 1 429-1 535 MHz a título primario para la telemedida aeronáutica.

La protección del SETS (pasivo) en la banda 1 400-1 427 MHz contra las emisiones no deseadas de los enlaces descendentes propuestos requiere una atenuación de dichas emisiones de hasta 73 dB de la p.i.r.e. a bordo de los satélites del SMS. Además, el receptor del SETS (pasivo) tendría que incrementar su capacidad de rechazo por filtro de paso de banda hasta 56 dB para garantizar la protección en el caso poco probable de que se produjese un acoplamiento de haz principal a haz principal. Se considera que este nivel de filtrado no es viable debido a la ulterior reducción de la anchura de banda de sensor disponible, así como a las pérdidas de inserción.

La banda 1 400-1 427 MHz, adyacente a las bandas anteriormente mencionadas, está atribuida a título primario a los servicios pasivos de exploración de la Tierra por satélite, radioastronomía e investigación espacial. De conformidad con el número 5.340, se prohíben todas las emisiones en esta banda.

La protección del SRA en la banda 1 400-1 427 MHz requiere una atenuación de los niveles de emisiones no deseadas de hasta 85 dB.

Asimismo, es necesario que exista una separación geográfica suficiente entre las estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión del SMS y las estaciones de otros servicios (SRA, SRL, SF y SM), así como entre las estaciones terrenas receptoras de enlaces de conexión del SMS y las estaciones del SF y el SM.

# 2	Propuestas

Las Administraciones de los Estados Árabes no apoyan ninguna atribución nueva al SMS en la banda 1 390-1 393 MHz ni en la banda 1 429-1 432 MHz, puesto que ello podría acarrear serias consecuencias para los servicios fijo y móvil.

Vistas las conclusiones del Informe de la RPC, las Administraciones de los Estados Árabes apoyan la supresión de la Resolución 127 (Rev.CMR-2000).

artículo 5

NOC	ARB/27A14/1

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 350-1 400 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | 1 350-1 400 RADIOLOCALIZACIÓN |  |
| 5.149 5.338 5.339 | 5.149 5.334 5.339 |  |
| 1 400-1 427 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) 5.340 5.341 |  |  |
| 1 427-1 429 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.341 |  |  |
| 1 429-1 452 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 429-1 452 FIJO MÓVIL 5.343 |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 |  |

Motivos:

1	No se ha aportado ninguna prueba de la congestión de espectro de los enlaces de servicio del SMS por debajo de 1 GHz, y se considera que el aumento del tráfico podría ser atendido en las bandas de frecuencias existentes sin necesidad de una atribución adicional, sobre todo teniendo en cuenta que ya se han atribuido varias bandas de frecuencias en las bandas de frecuencias superiores (como la de 5 091-5 250 MHz) a los enlaces de conexión del SMS no OSG de los sistemas del SMS con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz.

2	La concesión de atribuciones para los enlaces de conexión de los sistemas del SMS no OSG en las bandas anteriormente mencionadas limitará seriamente los servicios existentes en dichas bandas, así como los servicios pasivos de la banda adyacente 1 400-1 427 MHz.

SUP	ARB/27A14/2

RESOLUCIÓN 127 (Rev.CMR-2000)

Estudios relacionados con la consideración de atribuciones en bandas
próximas a 1,4 GHz a enlaces de conexión de sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite
con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz

________________