| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 16 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| PROPUESTA para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.18 del orden del día |  |

1.18	considerar una atribución a título primario al servicio fijo en la banda 17,3-17,7 GHz para la Región 1, teniendo en cuenta las atribuciones a título primario a diferentes servicios en las tres Regiones

1	Introducción

La banda 17,3-17,7 GHz está atribuida al SFS (Tierra-espacio) en las tres Regiones. La utilización de esta atribución por redes de satélites geoestacionarios está limitada a los enlaces de conexión del SRS y sujeta a los planes del Apéndice 30A.

En la Región 2, la banda 17,3-17,7 GHz también está atribuida (a partir del 1 de abril de 2007) al SRS. Por consiguiente, hay tres temas de compartición relativos al SRS que deben considerarse, a saber:

1)	Interferencia causada por una estación del SF a los receptores de la estación espacial de enlace conexión del SRS.

2)	Interferencia causada por las estaciones terrenas de enlaces de conexión del SRS a las estaciones receptoras del SF.

3)	Repercusiones sobre el SRS (espacio-Tierra) en la Región 2.

La atribución al servicio fijo en la Región 1 fue considerada por la mayor utilización de la banda prevista para las comunicaciones punto a multipunto; por ejemplo, para la distribución de televisión por cable. Los estudios realizados por el UIT-R han demostrado que no podría realizarse ninguna nueva atribución al servicio fijo a título primario en la Región 1 junto con los enlaces de conexión del SRS:

# 2	Propuesta

Las Administraciones Árabes no apoyan ninguna nueva atribución propuesta para el SF en la Región 1 en la banda 17,3-17,7 GHz.

artículo 5

NOC	ARB/27A16/1

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 Radiolocalización |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |

Motivos:

1	Proteger las atribuciones actuales y futuras de los enlaces de conexión del SRS en la banda 17,3-17,7 GHz.

2	Las estaciones terrenas de enlaces de conexión del SRS pueden provocar interferencia perjudicial a los receptores del SF. Para proteger a dichos receptores contra las futuras estaciones terrenas de enlaces de conexión del SRS en las Regiones 1 y 3 debería restringirse considerablemente la aparición de usuarios futuros o adicionales de enlaces de conexión del SRS.

____________