| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 18 au Document 27-F |
|  |  |  | 16 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes des Etats arabes |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| POINT 1.20 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.20	envisager des attributions additionnelles à l'échelle mondiale au SMS non OSG ayant des liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz, conformément à la Résolution 214 (Rév.CMR-2000)

# 1	Introduction

Il avait été noté, lors des préparatifs de la CMR-97 et de la CMR-2000, qu'il y avait de nombreux réseaux du SMS non OSG prévus pour fonctionner à des fréquences inférieures à 1 GHz qui se trouvaient à un certain stade de la procédure de coordination au titre du numéro 9.11A et qu'il y avait également de nombreux réseaux du SMS non OSG au stade de la publication anticipée. Le considérant b) de la Résolution 214 (Rév.CMR-2000) indique que: «en vue de répondre aux besoins prévus du SMS en dessous de 1 GHz, 7 à 10 MHz supplémentaires seront nécessaires dans un proche avenir» même si «un certain nombre de ces systèmes ne pourront pas être mis en oeuvre pour des raisons non associées à la disponibilité du spectre».

Dans la Résolution 214 (Rév.CMR-2000) les bandes 410-430 et 440-470 MHz sont citées dans le considérant h) mais il n'est pas explicitement demandé de les considérer comme des bandes possibles. Au contraire, il est indiqué que ces bandes «sont très utilisées par les services existant en Région 1, dans de nombreux pays de la Région 3 et dans certains pays de la Région 2, et qu'il est prévu de mettre en service de nouveaux services de terre dans ces bandes». Dans cette Résolution, il est également indiqué que les études concernant certaines bandes n'ont pas encore été achevées. Par ailleurs, dans les études de l'UIT-R disponibles, il semble que seule la bande 450-470 MHz est considérée comme bande possible pour l'attribution requise pour les liaisons Terre vers espace du SMS non OSG, comme cela est établi dans le Rapport de la RPC à la CMR-03. Il existe de nombreux systèmes de Terre du service fixe et du service mobile, exploités dans cette bande, qui ont des exigences techniques et opérationnelles différentes. Aucune étude n'a été faite pour démontrer que le service fixe et les liaisons Terre vers espace du SMS non OSG peuvent utiliser en partage les mêmes bandes de fréquences au voisinage de 460 MHz. Les études effectuées par l'UIT-R, en se conformant aux méthodes définies dans la Recommandation UIT-R M.1039, ont porté sur le partage cofréquence entre les liaisons montantes AMRF à bande étroite du SMS et les systèmes du service mobile. Certaines de ces études ont montré qu'il y avait une faible probabilité de brouillage du service mobile, mais d'autres, par exemple, dans le cas où des systèmes du SMS à faible puissance étaient utilisés, cela se traduisait par des probabilités de brouillage nettement supérieures. Cette différence tient aux paramètres techniques différents des systèmes du service mobile et des systèmes du service mobile par satellite et aux modèles utilisés pour les études. En outre, il y a d'autres cas spécifiques qui n'ont pas été étudiés, et notamment les aspects réseau du service mobile terrestre. Aussi, l'utilisation d'un système d'assignation dynamique des canaux en fonction de l'activité (DCAAS, dynamic channel activity assignment system) dans le réseau du SMS n'a pas été signalée.

2	Propositions

Les Administrations des Etats arabes proposent de ne pas attribuer de bandes de fréquences au SMS en dessous de 1 GHz.

article  5

NOC	ARB/27A18/1

410-470 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 410-420 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace-espace) 5.268 |  |  |
| 420-430 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.269 5.270 5.271 |  |  |
| 430-440 AMATEUR RADIOLOCALISATION | 430-440 RADIOLOCALISATION Amateur |  |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |  |
| 440-450 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 |  |  |
| 450-455 FIXE MOBILE 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E |  |  |
| 455-456 FIXE MOBILE | 455-456 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.286A 5.286B 5.286C | 455-456 FIXE MOBILE |
| 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 5.209 | 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E |
| 456-459 FIXE MOBILE 5.271 5.287 5.288 |  |  |
| 459-460 FIXE MOBILE | 459-460 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.286A 5.286B 5.286C | 459-460 FIXE MOBILE |
| 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 5.209 | 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E |
| 460-470 FIXE MOBILE Météorologie par satellite (espace vers Terre) 5.287 5.288 5.289 5.290 |  |  |

Motifs:

1	Il n'y a pas de preuve d'encombrement actuel des bandes attribuées aux liaisons de service du SMS en dessous de 1 GHz, alors que l'expérience acquise jusqu'à présent montre que la croissance du trafic pourrait être prise en charge dans les bandes de fréquences existantes sans qu'il y ait besoin d'une attribution additionnelle.

2	Les bandes prises en considération en dessous de 1 GHz sont très utilisées par les services fixe et mobile dans les trois régions, et l'octroi d'attributions au SMS dans ces bandes imposera des contraintes techniques à ces services.

SUP	ARB/27A18/2

RÉSOLUTION  214  (Rév.CMR-2000)

Etudes de partage concernant l'examen de l'attribution de bandes de
fréquences au-dessous de 1 GHz au service mobile par
satellite non géostationnaire

Motifs:	Consécutive aux études de l'UIT-R.

_______________