| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 18 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia |  |
| punto 1.20 del orden del día |  |

1.20	considerar atribuciones adicionales a nivel mundial al SMS no OSG con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz, de conformidad con la Resolución 214 (Rev.CMR-2000)

# 1	Introducción

Durante los preparativos para la CMR-97 y la CMR-2000 se observó que muchas redes del SMS no OSG que funcionaban en frecuencias por debajo de 1 GHz se hallaban en alguna de las etapas de la coordinación prevista en el número 9.11A, y que muchas redes del SMS no OSG se encontraban en la fase de publicación anticipada. En el considerando b) de la Resolución 214 (Rev.CMR-2000) se indicó que, «para satisfacer las necesidades previstas del SMS por debajo de 1 GHz, se requerirá en el futuro próximo una gama de 7 a 10 MHz adicionales» aunque «no se podrían implementar algunos de estos sistemas por razones ajenas a la disponibilidad de espectro».

Aunque en el considerando h) de la Resolución 214 (Rev.CMR-2000) se mencionaban las bandas 410-430 MHz y 440-470 MHz, no se pedía claramente considerarlas como posibles candidatas, sino que se afirmaba que dichas bandas eran muy utilizadas por los servicios existentes en la Región 1, en muchos países de la Región 3 y en algunos países de la Región 2, y que estaba previsto introducir nuevos sistemas terrenales en esas bandas. En la Resolución 214 (Rev.CMR-2000) también se indicaba que aún no se habían finalizado los estudios relativos a determinadas bandas. Por otro lado, parece ser que, en los estudios disponibles del UIT-R, sólo la banda 450-470 MHz se consideró como posible candidata a la atribución necesaria para los enlaces Tierra-espacio del SMS no OSG, tal como puede verse en el Informe de la RPC destinado a la CMR-03. Existen numerosos sistemas terrenales, tanto del SF como del SM, que funcionan en esta banda y tienen distintos requisitos técnicos y de explotación. No se realizaron estudios para demostrar que el SF y los enlaces Tierra-espacio del SMS no OSG podían compartir las mismas bandas de frecuencias en torno a 460 MHz. En los estudios llevados a cabo por el UIT-R de conformidad con los métodos previstos en la Recomendación UIT-R M.1039, se consideró la compartición en la misma frecuencia entre enlaces ascendentes del SMS AMDF de banda estrecha y sistemas del SM. Aunque en algunos casos se indicó que las probabilidades de causar interferencia al SM, era escasa en otros estudios, como aquéllos en los que se analizaron sistemas del SM de potencia baja, se obtuvieron como resultado probabilidades de interferencia significativamente mayores. Esta diferencia se debe a los distintos parámetros técnicos de los sistemas del SM y del SMS, así como a los modelos empleados en los estudios. Además, existen otros casos concretos que no se han estudiado, tales como los aspectos de red del servicio móvil terrestre. Tampoco se ha informado sobre el uso de un sistema de asignación dinámica de la actividad del canal (DCAAS) en la red del SMS.

# 2	Propuestas

Las Administraciones de los Estados Árabes proponen que no se otorguen atribuciones adicionales al SMS en las bandas por debajo de 1 GHz.

ARTÍCULO  5

NOC	ARB/27A18/1

410-470 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 410-420 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-espacio) 5.268 |  |  |
| 420-430 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización 5.269 5.270 5.271 |  |  |
| 430-440 AFICIONADOS RADIOLOCALIZACIÓN | 430-440 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |  |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |  |
| 440-450 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 |  |  |
| 450-455 FIJO MÓVIL 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E |  |  |
| 455-456 FIJO MÓVIL | 455-456 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.286A 5.286B 5.286C | 455-456 FIJO MÓVIL |
| 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 5.209 | 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E |
| 456-459 FIJO MÓVIL 5.271 5.287 5.288 |  |  |

| 459-460 FIJO MÓVIL | 459-460 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.286A 5.286B 5.286C | 459-460 FIJO MÓVIL |
| --- | --- | --- |
| 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 5.209 | 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E |
| 460-470 FIJO MÓVIL Meteorología por satélite (espacio-Tierra) 5.287 5.288 5.289 5.290 |  |  |

Motivos:

1	No existe prueba alguna de que actualmente el espectro de los enlaces de servicio del SMS por debajo de 1 GHz se encuentre congestionado. Además, la experiencia adquirida hasta la fecha demuestra que se podría responder al aumento en las bandas de frecuencias existentes sin necesidad de una atribución adicional.

2	Las bandas por debajo de 1 GHz consideradas son objeto de una gran utilización por parte de los servicios fijo y móvil en las tres Regiones, por lo que otorgar atribuciones al SMS en dichas bandas supondrá limitaciones técnicas para dichos servicios.

SUP	ARB/27A18/2

RESOLUCIÓN  214  (Rev.CMR-2000)

Estudios de compartición relativos a la consideración de
la atribución de bandas por debajo de 1 GHz al servicio móvil
por satélite no geoestacionario

Motivos:	Revisten importancia para los estudios del UIT-R.

_________________