| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 2 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.2 del orden del día |  |

1.2	examinar y tomar medidas, según el caso, con respecto al número 5.134 y los textos conexos de las Resoluciones 517 (Rev.CMR-97) y 537 (CMR-97), y las Recomendaciones 515 (Rev.CMR-97), 517 (HFBC-87) y 519 (CAMR-92) y el apéndice 11, teniendo en cuenta los estudios y actuaciones en ellas indicadas, con particular atención al desarrollo de nuevas técnicas de modulación, incluidas las técnicas digitales, capaces de suministrar un equilibrio óptimo entre la calidad de sonido, la anchura de banda y la fiabilidad de los circuitos en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

# 1	Introducción

El punto 1.2 de la CMR-2003 pide examinar el número 5.134 y los textos conexos de las Resoluciones 517 (Rev.CMR-97) y 537 (CMR-97), y las Recomendaciones 515 (Rev.CMR-97), 517 (HFBC-87) y 519 (CAMR-92) y el apéndice 11, teniendo en cuenta los estudios y actuaciones en ellas indicadas, con particular atención al desarrollo de nuevas técnicas de modulación, incluidas las técnicas digitales, capaces de suministrar un equilibrio óptimo entre la calidad de sonido, la anchura de banda y la fiabilidad de los circuitos en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.

# 2	Propuestas

Las Administraciones de los Países Árabes apoyan lo siguiente:

Modificación del Apéndice 11

Modificación del Apéndice 11 para incluir un cuadro que presente valores de las relaciones de protección de la radiodifusión analógica contra la radiodifusión digital y viceversa.

MOD	ARB/27A2/1

APÉNDICE  11

Especificación de sistema para emisiones de doble banda lateral (DBL), de banda lateral única (BLU) y moduladas digitalmente en el servicio de radiodifusión en ondas decamétricas

NOC

PARTE  A  –  Sistema de doble banda lateral (DBL)

PARTE  B  –  Sistema de banda lateral única (BLU)

# 1	Parámetros del sistema

MOD	ARB/27A2/2

## 1.1	Separación de canales

En un entorno mixto DBL, BLU y digital (véase la Resolución 517 (Rev.CMR-03)), la separación de canales será de 10 kHz. A fin de economizar espectro, será también admisible intercalar las emisiones BLU en el punto medio entre dos canales adyacentes DBL, es decir, con una separación de 5 kHz entre frecuencias portadoras, siempre que la emisión intercalada no esté dirigida a la misma zona geográfica que cualquiera de las dos emisiones entre las que se intercale.

En un entorno de solamente BLU, la separación entre canales y entre frecuencias portadoras será de 5 kHz.

MOD	ARB/27A2/3

## 2.6	Reducción de la portadora (con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)

En un entorno mixto DBL, BLU y digital, la reducción de la portadora será de 6 dB para que puedan recibirse emisiones BLU en receptores convencionales DBL con detección por envolvente sin degradación importante de la calidad de recepción.

En un entorno de solamente BLU, la reducción de la portadora será de 12 dB.

ADD	ARB/27A2/3A

PARTE C  –  Sistema digital

# 1	Parámetros del sistema

## 1.1	Separación de canales

La separación inicial para las emisiones moduladas digitalmente será de 10 kHz. No obstante, pueden utilizarse canales entrelazados con una separación de 5 kHz, de acuerdo con los criterios de protección adecuados que figuran en la Resolución [RF-HF] (CMR-03), siempre que la emisión entrelazada no esté en la misma zona geográfica que cualesquiera de las emisiones con las que se entrelaza.

## 1.2	Utilización de canales

Los canales que utilicen emisiones moduladas digitalmente pueden compartir el mismo espectro o entrelazarse con emisiones analógicas en la misma banda de la radiodifusión por ondas decamétricas, siempre que la protección de las emisiones analógicas sea menor o igual a la que se aplica actualmente para la protección analógica-analógica. El cumplimiento de este aspecto puede exigir que la densidad de potencia espectral digital (y la potencia total) sea inferior en varios dB a la utilizada actualmente para el mismo circuito de emisión con emisiones DBL o BLU.

# 2	Características de la emisión

## 2.1	Anchura de banda y frecuencia central

Una emisión plenamente modulada digitalmente tendrá una anchura de banda de 10 kHz con su frecuencia central situada en cualquiera de los emplazamientos de frecuencia central de 5 kHz en la misma lista de canales de las bandas de la radiodifusión por ondas decamétricas.

Entre los diversos modos posibles de «difusión simultánea» están los que presentan una combinación de emisiones analógicas y digitales del mismo programa en el mismo canal, que pueden utilizar una emisión digital de anchura de banda de 5 kHz o 10 kHz, contigua a una emisión analógica de 5 kHz o de 10 kHz. En todos estos casos, al situar la emisión dentro de las bandas de la radiodifusión en ondas decamétricas, se respetará la lista de tramos de 5 kHz entrelazados de dicha radiodifusión por ondas decamétricas.

## 2.2	Tolerancia de frecuencia

La tolerancia de frecuencia será de 10 kHz.

## 2.3	Banda de audiofrecuencia

La codificación digital en la fuente con una anchura de banda de 10 kHz, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de diversos niveles de elusión, detección y corrección de errores, de codificación y de reducción de la emisión, puede oscilar entre la calidad equivalente de la frecuencia modulada monofónica (aproximadamente 15 kHz) y la calidad de bajo nivel de códec vocal, del orden de 3 kHz. La elección de la calidad de audio está relacionada con las necesidades de la entidad de radiodifusión y del oyente, e incluye características a considerar, tales como las condiciones previstas del canal de propagación. No existe una especificación única y sólo se señalan en este párrafo los extremos superior e inferior.

## 2.4	Modulación

Se utilizará la modulación de amplitud en cuadratura (QAM) o multiplexado por división de frecuencia ortogonal (OFDM). Es factible la QAM de 64 estados según múltiples condiciones de propagación; se especifican otras, tales como la QAM de 32, 16 y 8 estados para su utilización cuando sea necesario.

Motivos:	Los cambios propuestos son necesarios para introducir las emisiones moduladas digitalmente.

## 2.5	Valores de la relación de protección en RF

Los valores de la relación de protección de las emisiones analógicas y digitales para condiciones cocanal y de canal adyacente serán conformes a la Resolución [RF-HF] (CMR-03), en tanto que valores provisionales de la relación de protección en RF que se revisarán o confirmarán en la CMR-07.

Motivos:	Los valores reales de protección en RF no son precisos ni definitivos, por lo que deben utilizarse como valores provisionales. Se evitará así incorporar una nueva Recomendación por referencia en el RR sobre la base de estudios no aprobados aún en el proceso de la UIT.

ADD	ARB/27A2/4

proyecto de resolución [RF-HF] (CMR-03)

Valores provisionales de la relación de protección en RF
para las emisiones moduladas analógica y digitalmente
del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-03 introdujo las emisiones moduladas digitalmente en el servicio de radiodifusión por ondas decamétricas;

b)	que el Apéndice 11 (Rev.CMR-03) ofrece detalles sobre los parámetros del sistema y las características de las emisiones moduladas digitalmente;

c)	que el UIT-R está efectuando nuevos estudios sobre el desarrollo de la radiodifusión en ondas decamétricas, utilizando emisiones moduladas digitalmente, en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

d)	que los valores reales de la relación de protección en RF no están completos ni son precisos;

e)	que el UIT-R dirige el desarrollo de una nueva Recomendación que debe pasar por el proceso aprobatorio del UIT-R;

f)	que es necesario recopilar y mantener estadísticas de administraciones que sean capaces de introducir sistemas con modulación digital en sus servicios de radiodifusión por ondas decamétricas,

resuelve

1	que la modulación digital conforme a la Resolución 517 (Rev.CMR-03) pueda utilizarse en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas con carácter exclusivo al servicio de radiodifusión, debiendo efectuarse este encaje con los niveles adecuados de protección que tienen las emisiones analógicas y digitales y que se describen en el Anexo de esta Resolución;

2	que el Cuadro del Anexo conste de las relaciones de protección en RF para las condiciones cocanal y de canal adyacente, siendo la variable independiente del cuadro la separación entre frecuencias centrales, en kHz, de todo par de emisiones, deseada y no deseada;

3	que el Cuadro del Anexo ofrezca los valores necesarios de las relaciones de protección para el modo DRM (Modo B3) que se utilizará ampliamente para la radiodifusión ionosférica por ondas decamétricas en canales de 10 kHz, midiéndose los datos de la relación en decibelios;

4	que la modulación digital que rige estas relaciones de protección figure en el Anexo y la modulación analógica sea de doble banda lateral, tal como se resume en la Parte A del Apéndice 11;

5	que las administraciones utilicen los valores de la relación de protección descritos en el Anexo como relaciones de protección provisionales que se revisarán en la CMR-07, a efectos de reexaminar las cifras de las relaciones de protección o confirmarlas,

invita al UIT-R

1	a continuar los estudios sobre las técnicas digitales de la radiodifusión por ondas decamétricas, con el fin de revisar los valores de la relación de protección en RF de las emisiones moduladas analógica y digitalmente del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas, tal como se describe en el Anexo a esta Resolución.

2	a informar de los resultados de estos estudios a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que facilite en la mayor medida posible la realización de estos estudios.

anexo al proyecto de resolución [rf-hf] (cmr-03)

Relaciones de protección en el RF relativas (dB) entre sistemas
de radiodifusión por debajo de 30 MHz y sistemas digitales
(QAM de 64 niveles con nivel de protección número 1)
interferidos por sistemas digitales (idénticos modos
de robustez y tipos de ocupación del espectro)

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencias fno deseada-fdeseada (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  | Parámetros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| AM | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | – |
| DRM_B3 | AM | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| AM: Señal MA DBL DRM_B3: Señal DRM, modo de robustez B, tipo de ocupación del espectro 3 BDRM: Anchura de banda nominal de la señal DRM S/I: Relación señal/interferencia para una DBR de 104. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	Se necesita la Resolución propuesta con la adición del § 2.5 de la Parte C del Apéndice 11.

Nueva Recomendación [YYY] propuesta en la RPC

No es necesario adoptar una nueva Recomendación [YYY] (Relaciones de protección en RF asociadas a las emisiones con modulación digital en las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión) tal como se propone en el Informe de la RPC.

Motivos:	El valor propuesto de la protección en RF se inserta en la propuesta de nueva Resolución [RF-HF] (CMR-03) y por tanto no es necesario adoptar una nueva Recomendación.

artículo 5

MOD	ARB/27A2/5

5.134	Las bandas 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz y 18 900-19 020 kHz están atribuidas al servicio de radiodifusión desde el 1 de abril de 2007 y están sujetas al procedimiento del Artículo 12. Se alienta a las administraciones a utilizar estas bandas para facilitar la introducción de las emisiones moduladas digitalmente, de conformidad con las disposiciones de la Resolución 517 (Rev.CMR-03).   (CMR-03)

Motivos:	Modificación consecuente de la introducción de las emisiones moduladas digitalmente.

ARTÍCULO  23

Servicios de radiodifusión

Sección I  –  Servicio de radiodifusión

MOD	ARB/27A2/6

23.12	§ 3	Las estaciones transmisoras de doble banda lateral, de banda lateral única y las moduladas digitalmente que funcionen en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión deberán satisfacer las especificaciones de los sistemas establecidas en el Apéndice 11.

Motivos:	Modificación consecuente de la introducción de las emisiones moduladas digitalmente.

MOD	ARB/27A2/7

RESOLUCIÓN  517  (Rev.CMR-03)

Introducción de las emisiones moduladas digitalmente y de las emisiones en banda lateral única en las bandas
de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas
al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que se están introduciendo técnicas digitales en muchos servicios existentes;

b)	que las técnicas digitales y de banda lateral única (BLU) permiten una utilización más eficaz del espectro de frecuencias que las técnicas de doble banda lateral (DBL);

c)	que las técnicas digitales y de BLU permiten mejorar la calidad de recepción;

d)	que las partes pertinentes del Apéndice 11 tratan de la especificación del sistema digital y de BLU en los servicios de radiodifusión en ondas decamétricas;

e)	que el UIT-R, en su Recomendación UIT-R BS.1514 ha propuesto las características del sistema para las transmisiones sonoras digitales en las bandas de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

f)	que se prevé que las técnicas de modulación digital permitirán probablemente alcanzar el equilibrio óptimo entre calidad sonora, fiabilidad de circuito y anchura de banda;

g)	que, por lo general, las emisiones moduladas digitalmente proporcionan una cobertura más eficaz que las emisiones moduladas en amplitud con un número inferior de frecuencias simultáneas y menos potencia;

h)	que, con la tecnología actual, puede ser económicamente atractivo convertir los sistemas modernos de radiodifusión con DBL convencionales para su explotación digital conforme al considerando d) anterior;

i)	que se han utilizado sin modificación algunos transmisores de DBL actuales con técnicas de modulación digital;

j)	que el UIT-R está llevando a cabo nuevos estudios sobre el desarrollo de de la radiodifusión con emisiones moduladas digitalmente en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz,

resuelve

1	que se ha de alentar la introducción rápida de las emisiones moduladas digitalmente recomendadas por el UIT-R en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;

2	que las emisiones moduladas digitalmente y de BLU cumplan las características especificadas en las partes pertinentes del Apéndice 11;

3	que siempre que una administración sustituya una emisión DBL por una emisión que utilice técnicas de modulación digital o BLU, se asegure que el nivel de la interferencia no es superior al causado por la emisión original DBL y que utilice los valores de protección en RF especificados en el Apéndice 11;

4	que la continuación de las emisiones en DBL especificada en el Anexo a la presente Resolución pueda ser objeto de revisión periódica por las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones competentes a la luz de las estadísticas completas más recientes sobre la capacidad de las administraciones para introducir el sistema digital,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que recopile y mantenga al día las estadísticas mencionadas en el resuelve 4 y las haga llegar a las administraciones, y que proporcione resúmenes de esas estadísticas a una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente,

invita al UIT-R

a que continúe sus estudios sobre las técnicas digitales de radiodifusión en ondas decamétricas con objeto de asistir en el desarrollo de esta tecnología para su uso futuro,

alienta a las administraciones

a que, al adquirir nuevos transmisores de radiodifusión en ondas decamétricas después del 1 de enero de 2004, incluyan la capacidad de ofrecer la modulación digital en todos los transmisores de este tipo,

invita además a las administraciones

1	a que ayuden al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, suministrando los datos estadísticos pertinentes y a participar en los estudios del UIT-R sobre los asuntos relacionados con el desarrollo y la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;

2	a informar a los fabricantes de transmisores y receptores acerca de los resultados más recientes de los estudios pertinentes del UIT-R sobre técnicas de modulación eficaces en cuanto a la utilización del espectro, adecuadas para la utilización en las emisiones en ondas decamétricas, así como a transmitir la información a la que se refieren los considerando d) y e).

SUP	ARB/27A2/8

ANEXO  A  LA  RESOLUCIÓN  517  (Rev.CMR-97)

Procedimiento para la transición de las emisiones en doble banda lateral
a emisiones en banda lateral única u otras técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro en las bandas de ondas decamétricas 
entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión

Motivos:	Modificación consecuente de la introducción de las emisiones moduladas digitalmente.

(MOD)	ARB/27A2/9

resolución 535 (rev.CMR-03)

(MOD)	ARB/27A2/10

anexo a la resolución 535 (Rev.CMr-03)

DESCRIPCIÓN  1

Selección de una o varias bandas de frecuencias adecuadas

MOD	ARB/27A2/11

Metodología y datos

El soporte lógico debe utilizar:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se debe utilizar el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87) completándolo, cuando sea necesario, con puntos de prueba basados en una trama geográfica.

El soporte lógico servirá para calcular los valores de la intensidad de campo y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida, en cada una de las bandas de frecuencia declaradas disponibles, teniendo en cuenta las características pertinentes de la antena transmisora en cada banda de frecuencia. El usuario debe poder seleccionar la relación señal/ruido deseada en radiofrecuencia (RF) con un valor por defecto de 34 dB, en el caso de la DBL, y como el indicado en el Apéndice 11 en el caso de las emisiones digitales.

...

DESCRIPCIÓN 3

Especificación de los datos de entrada de una necesidad

MOD	ARB/27A2/12

Los campos necesarios para describir una necesidad y su especificación son:

–	frecuencia en kHz, número entero de hasta 5 cifras;

–	momento del inicio, entero de 4 cifras;

–	instante de cierre, entero de 4 cifras;

–	zona de servicio deseada, como conjunto de hasta 12 zonas y cuadrantes CIRAF, con un máximo de 30 caracteres;

–	código de emplazamiento; código de 3 caracteres de una lista de códigos, o nombre del emplazamiento y sus coordenadas geográficas;

–	potencia en kW, entero de hasta 4 cifras;

–	acimut de radiación máxima;

–	ángulo de desviación, entero de hasta 2 cifras, que representa la diferencia entre el acimut de la radiación máxima y la dirección de radiación sin desviación;

–	código de antena; entero de hasta 3 cifras de una lista de valores, o descripción completa de la antena, como se indica en la Recomendación UIT-R BS.705;

–	días de funcionamiento;

–	fecha de inicio, en el caso de que la necesidad en cuestión inicie su funcionamiento tras el inicio del horario;

–	fecha de término, en el caso de que la necesidad concluya su funcionamiento antes del final del horario;

–	opción de modulación; especificar si se trata de emisiones en doble banda lateral (DBL) o banda lateral única (BLU) (véase la Recomendación UIT-R BS.640) o de modulación digital (véase la Recomendación UIT-R BS.1514). Este campo puede utilizarse para identificar cualquier otro tipo de modulación definido para la radiodifusión por ondas decamétricas en una Recomendación UIT-R;

...

DESCRIPCIÓN 4

Análisis de compatibilidad

MOD	ARB/27A2/13

Metodología y datos

El soporte lógico se valdrá de:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de intensidad de campo potencialmente interferente, procedente de otras necesidades, en el mismo canal o en canales adyacentes, en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	las Recomendaciones 517 (HFBC-87) y UIT-R BS.560 para las relaciones de protección en RF de canal adyacente;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se utilizará el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87), complementándolo cuando sea necesario con puntos de prueba basados en una malla geográfica.

El soporte lógico debe servir para calcular los valores de la intensidad de campo deseada y no deseada y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida.

El usuario debe poder seleccionar las relaciones deseadas señal/ruido RF y de protección en RF, con valores por defecto de 34 dB y 17 dB (caso DBL-DBL cocanal), respectivamente. En el caso de las emisiones digitales, los valores correspondientes son los que figuran en el Apéndice 11. La Oficina utilizará los valores de la relación de protección en RF para los análisis de compatibilidad.

Motivos:	Modificación consecuente de la introducción de las emisiones moduladas digitalmente.

Modificaciones de la Recomendación 517

Las Administraciones de los Países Árabes apoyan las modificaciones de la Recomendación 517, así como la necesidad de una Regla de Procedimiento aplicable al Artículo 12 en el caso de utilización de la BLU, si la BR demuestra que dicha BLU se utiliza ampliamente, junto con una justificación por parte de la BR de la necesidad de dicha regla.

MOD	ARB/27A2/14

RECOMENDACIÓN  517  (Rev.cmr-03)

Valores de las relaciones de protección en RF para 
su utilización en las emisiones de banda lateral única (BLU) 
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título 
exclusivo al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-97 adoptó el Artículo 12 como procedimiento para la planificación estacional de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

b)	que este procedimiento se basa principalmente en el uso de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que la relación de protección en RF en el mismo canal es uno de los parámetros básicos de la planificación;

d)	que esta Conferencia ha aprobado la Resolución 517 (Rev.CMR-03) relativa a la introducción de emisiones moduladas digitalmente y BLU en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

e)	que las características del sistema de BLU para la radiodifusión en ondas decamétricas están contenidas en el Apéndice 11;

f)	que los estudios han mostrado que, para una misma calidad de recepción, las emisiones BLU pueden requerir una menor relación de protección en RF en el mismo canal,

recomienda

que, al preparar las Reglas de procedimiento pertinentes para la aplicación del Artículo 12, la Oficina utilice -en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión, los valores de relaciones de protección en RF para las emisiones BLU y DBL indicadas en el Anexo a la presente Recomendación.

ANEXO  A  LA RECOMENDACIÓN  517  (Rev.CMR-03)

Valores de las relaciones de protección en RF

1	Los valores de las relaciones de protección en RF dados en el cuadro deben utilizarse siempre que haya emisiones BLU como las especificadas en el Apéndice 11 en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión.

2	Para la recepción de las señales deseadas DBL y BLU (reducción de la portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente), se supone un receptor convencional de DBL con detección por envolvente diseñado para una separación de canales de 10 kHz.

3	Para la recepción de una señal BLU deseada (reducción de la portadora de 12 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente), se supone un receptor de referencia como el especificado en el § 3, Parte B del Apéndice 11.

4	En las señales BLU con una reducción de portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente se supone una potencia equivalente de banda lateral como la especificada en el § 1.2, Parte B del Apéndice 11.

5	Los valores para el caso 2 del Cuadro que figura a continuación corresponden a una situación en la que la frecuencia central de la banda de paso de la frecuencia intermedia del receptor de DBL coincide con la frecuencia portadora de la señal BLU deseada. Cuando no es así, el valor para +5 kHz puede aumentar a –1 dB.

Valores de las relaciones de protección en RF respecto a la relación de protección en RF en
el mismo canal para señales DBL deseadas y no deseadas (dB)1 para uso en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión

| Motivos: Modificación consecuente de la introducción de las emisiones moduladas digitalmente. | Señal deseada | Señal no deseada | Separación entre frecuencias portadoras f no deseada – f deseada, f (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
| 1 | DBL | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –51 | –46 | –32 | +1 | 3 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 2 | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | DBL | –54 | –49 | –35 | –3 | 0 | –3 | –35 | –49 | –54 |
| 3 | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –51 | –46 | –32 | +1 | 0 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 4 | BLU (reducción de la portadora de 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | BLU (reducción de la portadora de 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –57 | –57 | –57 | –45 | 0 | –20 | –47 | –52 | –57 |
| 1 No es necesario tener en cuenta las separaciones de frecuencia f inferiores a –20 kHz ni f superiores a 20 kHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUP	ARB/27A2/15

RESOLUCIÓN 537 (CMR-97)

Examen de las estadísticas sobre los transmisores y receptores
de radiodifusión por ondas decamétricas previstas
en la Resolución 517 (Rev.CMR-97)

Motivos:	Simplificación del RR.

SUP	ARB/27A2/16

RECOMENDACIÓN 515 (Rev.CMR-97)

Introducción de transmisores y receptores para la radiodifusión
en ondas decamétricas capaces de funcionar con técnicas
de modulación que aprovechan
eficazmente el espectro

Motivos:	Simplificación del RR.

SUP	ARB/27A2/17

RECOMENDACIÓN  519  (CAMR-92)

Introducción de las emisiones en banda lateral única (BLU) y posible adelanto de la fecha de cese de las emisiones en doble banda lateral (DBL) en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

Motivos:	Simplificación del RR.

_________________

Véase la Nota 21 del Apéndice 2.