MOD	ARB/27A2/11

Méthodologie et données

Le logiciel devrait utiliser:

–	la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile;

–	la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.

Il convient d'utiliser l'ensemble des 911 points de mesure (adoptés par la CAMR HFBC-87) en ajoutant, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille géographique.

Le logiciel devrait calculer les valeurs du champ et les marges de protection contre les évanouissements en chaque point de mesure situé dans les limites de la zone de service requise, pour chacune des bandes de fréquences déclarées disponibles, en tenant compte des caractéristiques de l'antenne d'émission pour chaque bande de fréquences. Le rapport signal RF utile/bruit devrait pouvoir être choisi par l'utilisateur, sa valeur par défaut étant de 34 dB pour la DBL et celle indiquée à l'Appendice 11 pour les émissions numériques.

...

DESCRIPTION 3

Spécification des données d'entrée relatives à un besoin