MOD	ARB/27A2/14

RECOMMANDATION 517 (Rév.CMR-03)

Valeurs du rapport de protection radiofréquence applicables 
aux émissions à bande latérale unique (BLU) dans les bandes 
d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité 
au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-97 a adopté dans l'Article 12 la procédure de planification des horaires saisonniers pour des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

b)	que cette procédure est fondée principalement sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que le rapport de protection radiofréquence dans le même canal est l'un des paramètres fondamentaux de la planification;

d)	que la présente Conférence a adopté la Résolution 517 (Rév.CMR-03) relative à la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique et des émissions BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

e)	que les caractéristiques du système BLU pour la radiodiffusion en ondes décamétriques figurent dans l'Appendice 11;

f)	que, d'après les études, les émissions BLU peuvent exiger un rapport de protection radiofréquence dans le même canal moins élevé pour la même qualité de réception,

recommande

que, lors de l'élaboration des Règles de procédure pertinentes relatives à l'application de l'Article 12, le Bureau utilise les valeurs du rapport de protection radiofréquence indiquées dans l'Annexe de la présente Recommandation concernant les émissions en BLU et en DBL dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion.

Annexe  de  la  Recommandation  517  (Rév.CMR-03)

Valeurs du rapport de protection radiofréquence

1	Les valeurs du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le tableau doivent être utilisées chaque fois que des émissions BLU conformes aux spécifications de l'Appendice 11 interviennent dans l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion.

2	Pour la réception des signaux utiles en DBL et en BLU (réduction de porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de crête), on suppose qu'il s'agit d'un récepteur classique DBL avec détection d'enveloppe conçu pour un espacement de canaux de 10 kHz.

3	Pour la réception d'un signal utile en BLU (réduction de la porteuse de 12 dB par rapport à la puissance de crête), on suppose qu'il s'agit d'un récepteur de référence tel que spécifié dans le § 3, Partie B de l'Appendice 11.

4	Pour les signaux en BLU avec une réduction de porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de crête, on suppose une puissance équivalente de bande latérale telle que spécifiée dans le § 1.2, Partie B de l'Appendice 11.

5	Les valeurs correspondant au cas 2 dans le Tableau ci-après concernent une situation dans laquelle la fréquence centrale de la bande passante aux fréquences intermédiaires du récepteur DBL est réglée sur la fréquence porteuse du signal utile en BLU. Si tel n'est pas le cas, la valeur pour un écart de +5 kHz peut passer à –1 dB.

Valeurs du rapport de protection radiofréquence par rapport au rapport de protection 
en radiofréquence dans le même canal pour des signaux DBL utile et brouilleur (dB)1 
applicables aux bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

|  | Signal utile | Signal brouilleur | Séparation f brouilleuse – f utile de la fréquence porteuse, f (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
| 1 | DBL | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –51 | –46 | –32 | +1 | 3 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 2 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | DBL | –54 | –49 | –35 | –3 | 0 | –3 | –35 | –49 | –54 |
| 3 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –51 | –46 | –32 | +1 | 0 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 4 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 12 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | BLU (affaiblissement de la porteuse = 12 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –57 | –57 | –57 | –45 | 0 | –20 | –47 | –52 | –57 |
| 1 Il n'est pas nécessaire de tenir compte des écarts entre fréquences f inférieures à 20 kHz et f supérieures à 20 kHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Modification consécutive à l'introduction des émissions à modulation numérique.