MOD	ARB/27A2/14

RECOMENDACIÓN  517  (Rev.cmr-03)

Valores de las relaciones de protección en RF para 
su utilización en las emisiones de banda lateral única (BLU) 
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título 
exclusivo al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-97 adoptó el Artículo 12 como procedimiento para la planificación estacional de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

b)	que este procedimiento se basa principalmente en el uso de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que la relación de protección en RF en el mismo canal es uno de los parámetros básicos de la planificación;

d)	que esta Conferencia ha aprobado la Resolución 517 (Rev.CMR-03) relativa a la introducción de emisiones moduladas digitalmente y BLU en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

e)	que las características del sistema de BLU para la radiodifusión en ondas decamétricas están contenidas en el Apéndice 11;

f)	que los estudios han mostrado que, para una misma calidad de recepción, las emisiones BLU pueden requerir una menor relación de protección en RF en el mismo canal,

recomienda

que, al preparar las Reglas de procedimiento pertinentes para la aplicación del Artículo 12, la Oficina utilice -en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión, los valores de relaciones de protección en RF para las emisiones BLU y DBL indicadas en el Anexo a la presente Recomendación.

ANEXO  A  LA RECOMENDACIÓN  517  (Rev.CMR-03)

Valores de las relaciones de protección en RF

1	Los valores de las relaciones de protección en RF dados en el cuadro deben utilizarse siempre que haya emisiones BLU como las especificadas en el Apéndice 11 en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión.

2	Para la recepción de las señales deseadas DBL y BLU (reducción de la portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente), se supone un receptor convencional de DBL con detección por envolvente diseñado para una separación de canales de 10 kHz.

3	Para la recepción de una señal BLU deseada (reducción de la portadora de 12 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente), se supone un receptor de referencia como el especificado en el § 3, Parte B del Apéndice 11.

4	En las señales BLU con una reducción de portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente se supone una potencia equivalente de banda lateral como la especificada en el § 1.2, Parte B del Apéndice 11.

5	Los valores para el caso 2 del Cuadro que figura a continuación corresponden a una situación en la que la frecuencia central de la banda de paso de la frecuencia intermedia del receptor de DBL coincide con la frecuencia portadora de la señal BLU deseada. Cuando no es así, el valor para +5 kHz puede aumentar a –1 dB.

Valores de las relaciones de protección en RF respecto a la relación de protección en RF en
el mismo canal para señales DBL deseadas y no deseadas (dB)1 para uso en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión

| Motivos: Modificación consecuente de la introducción de las emisiones moduladas digitalmente. | Señal deseada | Señal no deseada | Separación entre frecuencias portadoras f no deseada – f deseada, f (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
| 1 | DBL | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –51 | –46 | –32 | +1 | 3 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 2 | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | DBL | –54 | –49 | –35 | –3 | 0 | –3 | –35 | –49 | –54 |
| 3 | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –51 | –46 | –32 | +1 | 0 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 4 | BLU (reducción de la portadora de 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | BLU (reducción de la portadora de 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –57 | –57 | –57 | –45 | 0 | –20 | –47 | –52 | –57 |
| 1 No es necesario tener en cuenta las separaciones de frecuencia f inferiores a –20 kHz ni f superiores a 20 kHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |