ADD	ARB/27A2/4

proyecto de resolución [RF-HF] (CMR-03)

Valores provisionales de la relación de protección en RF
para las emisiones moduladas analógica y digitalmente
del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-03 introdujo las emisiones moduladas digitalmente en el servicio de radiodifusión por ondas decamétricas;

b)	que el Apéndice 11 (Rev.CMR-03) ofrece detalles sobre los parámetros del sistema y las características de las emisiones moduladas digitalmente;

c)	que el UIT-R está efectuando nuevos estudios sobre el desarrollo de la radiodifusión en ondas decamétricas, utilizando emisiones moduladas digitalmente, en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

d)	que los valores reales de la relación de protección en RF no están completos ni son precisos;

e)	que el UIT-R dirige el desarrollo de una nueva Recomendación que debe pasar por el proceso aprobatorio del UIT-R;

f)	que es necesario recopilar y mantener estadísticas de administraciones que sean capaces de introducir sistemas con modulación digital en sus servicios de radiodifusión por ondas decamétricas,

resuelve

1	que la modulación digital conforme a la Resolución 517 (Rev.CMR-03) pueda utilizarse en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas con carácter exclusivo al servicio de radiodifusión, debiendo efectuarse este encaje con los niveles adecuados de protección que tienen las emisiones analógicas y digitales y que se describen en el Anexo de esta Resolución;

2	que el Cuadro del Anexo conste de las relaciones de protección en RF para las condiciones cocanal y de canal adyacente, siendo la variable independiente del cuadro la separación entre frecuencias centrales, en kHz, de todo par de emisiones, deseada y no deseada;

3	que el Cuadro del Anexo ofrezca los valores necesarios de las relaciones de protección para el modo DRM (Modo B3) que se utilizará ampliamente para la radiodifusión ionosférica por ondas decamétricas en canales de 10 kHz, midiéndose los datos de la relación en decibelios;

4	que la modulación digital que rige estas relaciones de protección figure en el Anexo y la modulación analógica sea de doble banda lateral, tal como se resume en la Parte A del Apéndice 11;

5	que las administraciones utilicen los valores de la relación de protección descritos en el Anexo como relaciones de protección provisionales que se revisarán en la CMR-07, a efectos de reexaminar las cifras de las relaciones de protección o confirmarlas,

invita al UIT-R

1	a continuar los estudios sobre las técnicas digitales de la radiodifusión por ondas decamétricas, con el fin de revisar los valores de la relación de protección en RF de las emisiones moduladas analógica y digitalmente del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas, tal como se describe en el Anexo a esta Resolución.

2	a informar de los resultados de estos estudios a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que facilite en la mayor medida posible la realización de estos estudios.

anexo al proyecto de resolución [rf-hf] (cmr-03)

Relaciones de protección en el RF relativas (dB) entre sistemas
de radiodifusión por debajo de 30 MHz y sistemas digitales
(QAM de 64 niveles con nivel de protección número 1)
interferidos por sistemas digitales (idénticos modos
de robustez y tipos de ocupación del espectro)

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencias fno deseada-fdeseada (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  | Parámetros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| AM | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | – |
| DRM_B3 | AM | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| AM: Señal MA DBL DRM_B3: Señal DRM, modo de robustez B, tipo de ocupación del espectro 3 BDRM: Anchura de banda nominal de la señal DRM S/I: Relación señal/interferencia para una DBR de 104. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	Se necesita la Resolución propuesta con la adición del § 2.5 de la Parte C del Apéndice 11.