| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 22 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| Propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| Punto 1.24 del orden del día |  |

1.24	examinar la utilización de la banda 13,75-14 GHz, de conformidad con la Resolución 733 (CMR-2000), con el fin de abordar las condiciones de compartición

# 1	Introducción

En la Resolución 733 (CMR-2000) se invita al UITR-R a que realice estudios, con carácter urgente y a tiempo para la CMR-03, sobre las condiciones de compartición indicadas en los números 5.502 y 5.503 con miras a revisar las restricciones del número 5.502 relativas al diámetro mínimo de antena de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite geoestacionario (SFS OSG) y la p.i.r.e de las estaciones del servicio de radiolocalización, y a que identifique y estudie, a tiempo para su consideración por la CMR-03, otras posibles condiciones de compartición diferentes de las indicadas en los números 5.502 y 5.503.

Las Administraciones Árabes estiman que durante el último periodo de estudio se han realizado suficientes estudios, además de la información adicional presentada a la RPC-02.

Las Administraciones Árabes opinan que la comunidad del SFS debería operar las antenas de las estaciones terrenas con un diámetro inferior a 4,5 m, siempre y cuando el servicio de radiolocalización esté protegido por la condición de que se imponga la compartición de carga a ambos servicios.

Además, las Administraciones Árabes estiman que es necesario que se dé protección al SIE mediante la incorporación en el Reglamento de Radiocomunicaciones de las disposiciones técnicas y reglamentarias correspondientes. Además, el servicio de investigación espacial debería tener acceso a una banda protegida de 10 MHz en la gama 13 770-13 780 GHz para las investigaciones espaciales, por ejemplo, las relativas al transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional.

# 2	Punto de medición de referencia tomado de la línea de base normal (según la UNCLOS)

Las Administraciones Árabes no creen que la línea de base normal estipulada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en inglés UNCLOS) sea apropiada para el uso ni que haya que incluirla en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las Administraciones Árabes estiman que el punto de medición lo debe determinar la administración concernida.

Propuesta árabe - Opción 1

En el caso de que la Conferencia no acepte la propuesta árabe adjunta a este documento, las administraciones árabes solicitarán una nota de país semejante al número 5.502 en la que se suprimirán sólo las restricciones impuestas al tamaño de antena de las estaciones terrenas del SFS para dar protección a SRL/SRN.

# 3	Propuesta árabe - Opción 2

## 3.1	Compartición entre SRL y SFS

### 3.1.1	Compartición entre radares en aeronaves del SRL y el SFS

El número 9.17 del Reglamento de Radiocomunicaciones no se puede aplicar para proteger las estaciones de radiolocalización a bordo de aeronaves; los estudios del UIT-R han concluido que en la situación en la que se pueda evitar el acoplamiento del haz principal entre la antena de radiolocalización y la estación terrena del SFS, la reducción de 4 dB de los niveles de densidad de p.i.r.e. fuera del eje especificada para las VSAT en la Recomendación UIT-R S.728 vigente mantendrá la situación de interferencia actual causada por las antenas de 4,5 m a los receptores de radiolocalización a bordo de aeronaves, un escenario en el que el receptor a bordo vuela dentro de un país y las estaciones terrenas del SFS están situadas en países vecinos. Estos límites se pueden implementar, desde el punto de vista reglamentario, mediante la adición del siguiente texto en la Sección III del Artículo 21 del RR:

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

Sección III  –  Límites de potencia para las estaciones terrenas

ADD	ARB/27A22/1

21.XX	En la banda 13,75-14 GHz, el nivel de potencia isótropa irradiada equivalente (p.i.r.e.) de una estación terrena de una red OSG del SFS no será superior a los valores siguientes:

| Ángulo fuera del eje | p.i.r.e máxima en cualquier banda de 1 MHz |
| --- | --- |
| 2   7 7   9,2 9,2   48   | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

Estos límites no se aplican a las estaciones terrenas del SFS que entraron en servicio antes de la CMR-03.

Motivos:	Se necesitan cambios para limitar la p.i.r.e. fuera del eje.

### 3.1.2	Compartición entre los radares marítimos y móviles terrestres del SRL y el SFS

ARTÍCULO  5

MOD	ARB/27A22/2

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red geoestacionaria del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema no geoestacionario del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW por encima de una elevación de 2 y de 65 dBW por debajo.- Una administración que prevea utilizar estaciones terrenas del SFS en una red geoestacionaria en esta banda se asegurará de que la densidad de flujo de potencia de una sola fuente producida por toda estación terrena que funcione en este territorio no rebase el valor de:

–105,2 dB (W/(m2 · 10 MHz)) no rebasada durante más de 1% del tiempo producida a 36 m sobre el nivel del mar en el punto de medición que especificará la administración concernida;

–105,2 dB(W/(m2 · 10 MHz)) no rebasada durante más de 1% del tiempo producida a 3 m sobre tierra en la frontera de un país vecino que despliegue un radar móvil terrestre en esta banda.

Los límites de densidad de flujo de potencia arriba mencionados no son aplicables a las antenas de estación terrena de diámetro igual o superior a 4,5 m.   (CMR-203)

Motivos:	Los límites especificados más arriba tienen en cuenta un equilibrio de compartición entre los sistemas del SFS y el servicio de radiolocalización que funcionan en la misma banda.

## 3.2	Compartición entre SRS y SFS

MOD	ARB/27A22/3

5.503	En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial geoestacionaria no deberá ser superior a 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de la estación terrena del SFS, entre 13,770 y 13,780 GHz para diámetros de estación terrena iguales o mayores que 1,2 m y menores que 4,5 m;

–	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de estación terrena del SFS entre 13,770 y 13,780 GHz, para diámetros de estación terrena iguales o mayores que 4,5 m y menores 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz) para cualquier emisión de estación terrena del SFS en la banda 13,770-13,780 GHz para diámetros de antena (m) iguales o mayores que 31,9 m y menores que 31,9 m;

–	para cualquier diámetro de antena (m) de estación terrena del SFS, una densidad máxima espectral de p.i.r.e. de 56,2 dB(W/4 kHz) para las emisiones de banda estrecha (menos de 40 kHz de la anchura de banda necesaria) de las estaciones terrenas del SFS en la banda 13,770-13,780 GHz;

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.

Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en estas gamas de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. que cumpla estos límites anteriores en condiciones de cielo despejado.     (CMR-03)

Motivos:	Por consecuencia de los estudios del UIT-R.

## 3.3	Compartición entre SRS y SFS

SUP	ARB/27A22/4

5.503A

Motivos:	La nota ha perdido validez.

MOD	ARB/27A22/5

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 13,75-14 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A RADIOLOCALIZACIÓN Exploración de la Tierra por satélite Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 5.503A |  |  |

Motivos:	Por consecuencia de los estudios del UIT-R.

SUP	ARB/27A22/6

RESOLUCIÓN  733  (CMR-2000)

Examen de las condiciones de compartición entre los servicios
en la banda 13,75-14 GHz

Motivos:	Por consecuencia de la propuesta.

## 3.4	Examen del Cuadro 7 del Apéndice 7

Es preciso actualizar el Cuadro 7b del Apéndice 7 con los parámetros para determinar la distancia de coordinación para una estación terrena transmisora.

APÉNDICE  7 (CMR-2000)

Métodos para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz

ANEXO  7

Parámetros de sistemas y distancias de coordinación predeterminadas para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena

MOD	ARB/27A22/7

cuadro 7b

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora |  |  | ... |  | Fijo por satélite |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  |  |  |  | 13,75-14,3 |  |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  |  |  |  | Radiolocalización, radio-navegación |  |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | n |  |  | 1 |  |  |  |
|  | p (%) |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | NL (dB) |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Ms (dB) |  |  | 1 |  |  |  |
|  | W (dB) |  |  | 0 |  |  |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 4 |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Te (K) |  |  | 2 636 |  |  |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  |  | 107 |  |  |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  |  | –131 |  |  |  |

Motivos:	Por consecuencia de los estudios del UIT-R.

______________