MOD	ARB/27A22/2

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système non géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne d'un diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW au-dessus d'un angle d'élévation de 2° et 65 dBW au-dessous de cet angle.- Une administration qui envisage d'utiliser des stations terriennes d'un réseau géostationnaire du SFS dans cette bande doit veiller à ce que la puissance surfacique pour une seule source de brouillage produite par toute station terrienne fonctionnant à l'intérieur de son territoire, avec un diamètre d'antenne inférieur à 4,5 m, ne dépasse pas:

	–105,2 dB(W/(m210 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, au point de mesure de référence que devra déterminer l'administration concernée;

	–105,2 dB(W/(m210 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière d'un pays voisin déployant des radars mobiles terrestres dans cette bande.

Les limites de puissance surfacique indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas aux antennes de station terrienne ayant un diamètre égal ou supérieur à 4,5 m.     (CMR-03)

Motifs:	Les limites indiquées ci-dessus tiennent compte d'un partage équilibré dans le entre le service de radiolocalisation et le service fixe par satellite fonctionnant dans la même bande.