MOD	ARB/27A22/3

5.503	Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande:

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser  4,7D + 28 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du SFS (m) entre 13,770 et 13,780 GHz pour les diamètres de stations terriennes supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;

–	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du SFS (m) entre 13,770 et 13,780 GHz, pour des diamètres de station terrienne égaux, ou supérieurs à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite émettant dans la bande 13,770-13,780 GHz, pour des diamètres d'antenne (m) supérieurs ou égaux à 31,9 m;

–	Pour tout diamètre d'antenne de station terrienne du service fixe par satellite (m), une densité spectrale de p.i.r.e. maximale de 56,2 dB(W/4 kHz), pour des émissions à bande étroite de stations terriennes du service fixe par satellite (moins de 40 kHz de largeur de bande nécessaire), dans la bande 13,770-13,780 GHz;

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une densité de p.i.r.e. conforme aux limites précitées, par atmosphère claire.    (CMR-03)

Motifs:	Conséquence des études de l'UIT-R.