MOD	ARB/27A26/1

22.5I		6)	Une administration exploitant un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, qui respecte les limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F, est réputée avoir rempli ses obligations au titre du numéro 22.2 vis-à-vis d'un réseau à satellite géostationnaire quelconque, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements complets relatifs à la notification ou à la coordination, selon le cas, pour le système à satellites non géostationnaires et pour le réseau à satellite géostationnaire, à condition que la puissance surfacique équivalente epfd rayonnée par le système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite vers toute station terrienne du service fixe par satellite géostationnaire en service ne dépasse pas les limites opérationnelles et les limites opérationnelles additionnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B et 22-4C, lorsque le diamètre de l'antenne de la station terrienne est égal aux valeurs données dans le Tableau 22-4A, 22-4A1 ou 22-4C ou le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service fixe par satellite. A moins que les administrations concernées en conviennent autrement, une administration exploitant un système à satellite non géostationnaires du service fixe par satellite assujetti aux limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F et qui rayonne une epfd vers toute station terrienne du service fixe par satellite géostationnaire en service à des niveaux dépassant les limites opérationnelles ou les limites opérationnelles additionnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B et 22-4C, lorsque le diamètre de l'antenne de la station terrienne est égal aux valeurs données dans le Tableau 22-4A, 22-4A1, ou 22-4C, ou le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service fixe par satellite, est réputée enfreindre ses obligations au titre du numéro 22.2. Les dispositions de la Résolution [OPLIM] (CMR-03) s'appliquent en cas de non-respect des limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage fixées dans la Section II de l'Article 22 par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite qui est assujetti aux limites prévues aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F.     (CMR-03)

Motifs:	Les dispositions de l'Article 15 ont été appliquées avec succès pour résoudre les problèmes de brouillage entre tous les services dans des situations de partage très diverses. On peut raisonnablement penser que les dispositions de cet Article 15 pourraient être appliquées avec succès par des administrations dont les stations terriennes OSG opérationnelles dépassent les limites prévues au numéro 22.5I. L'absence de calendriers précis ou de moyens permettant d'identifier les sources de brouillage dans les procédures de l'Article 15 n'a pas été un obstacle à la coopération entre administrations pour sanctionner les infractions et trouver une solution aux cas de brouillage préjudiciable. Toutefois, il faut élaborer une nouvelle Résolution contenant les procédures qui devront être utilisées par les réseaux OSG et non OSG affectés et qui permettront de déterminer le système non OSG du SFS responsable des dépassements et de revenir facilement et sans délai aux niveaux prescrits dans le numéro 22.5I.