MOD	ARB/27A28/7

NOTE 4 – Les exceptions suivantes s'appliquent à la bande 1 492-1 525 MHz:

4.1		Pour le service mobile terrestre sur le territoire du Japon (MOD numéro 5.348A): la valeur de – 150 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour tous les angles d'incidence s'applique à toutes les émissions de satellites dans le sens espace vers Terre.

4.2		Pour le service mobile aéronautique pour la télémesure sur le territoire des Etats-Unis, le besoin de coordination est déterminé par les seuils de puissance surfacique suivants, dans une bande de 4 kHz:

–156	dB(W/m2)	pour	0º	 ≤	δ	≤	4º

–156,4 + 0,111 δ		dB(W/m2)	pour	4º	 <	δ	≤	60º

–150	dB(W/m2)	pour	60º	 <	δ	≤	90º

où δ est l'angle d'incidence (en degrés).

4.3		Pour le service mobile aéronautique pour la télémesure sur le territoire des pays énumérés dans le numéro 5.342: –140 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour tous les angles d'incidence.

Motifs:	Définir les seuils de coordination en termes de puissance surfacique pour la protection des services de Terre.