MOD	ARB/27A28/7

NOTA 4 – Las excepciones para la banda 1 492-1 525 MHz son las siguientes:

4.1	Para el servicio móvil terrestre en el territorio del Japón (MOD número 5.348A): – 150 dB(W/m2) en 4 kHz para todos los ángulos de llegada y para todas las emisiones de satélite en el sentido espacio-Tierra.

4.2 	Para el servicio móvil aeronáutico en la telemedida  en el territorio de Estados Unidos el requisito para la coordinación viene determinado por  los umbrales siguientes de la dfp:

–156	dB(W/m2)	para	0º   ≤ δ ≤  4º

–156,4 + 0,111 δ	dB(W/m2)	para	4º   < δ ≤ 60º

–150	dB(W/m2)	para	60º < δ ≤ 90º

donde δ es el ángulo de llegada (grados).

4.3 	Para la telemedida del servicio móvil aeronáutico en el territorio de las administraciones enumeradas en el número 5.342: –140 dB (W/m2) en 4 kHz para todos los ángulos de llegada.

Motivos:	Definir umbrales de coordinación de dfp para la protección de los servicios terrenales.