| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 29 au Document 27-F |
|  |  |  | 16 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes des Etats arabes |  |
| Propositions pour les travaux de la Conférence |  |
| Point 1.32 de l'ordre du jour |  |

1.32	examiner les dispositions techniques et réglementaires concernant la bande 37,5-43,5 GHz, conformément aux Résolutions 128 (Rév.CMR-2000) et 84 (CMR-2000)

Résolution 128

# 1	Proposition

Les Administrations des Etats arabes sont favorables à la méthode C décrite dans le Rapport de la RPC à la CMR-03, dans laquelle il est proposé de remplacer le numéro 5.551G par deux nouveaux renvois qui s'appliqueraient aux systèmes non OSG dans la bande 42,0-42,5 GHz ainsi qu'aux systèmes OSG. Les niveaux découlant des critères de protection indiqués dans la Recommandation UIT-R RA.769 s'appliqueraient aux radiotélescopes notifiés avant la soumission des renseignements pour la publication anticipée par le réseau ou le système à satellites considéré. En conséquence, la Résolution 128 peut être supprimée.

ARTICLE  5

MOD	ARB/27A29/1

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F ADD 5.551GX ADD 5.551GY |  |  |

SUP	ARB/27A29/2

5.551G

Motifs:	Doit être remplacé par deux nouveaux renvois.

ADD	ARB/27A29/3

5.551GX	La puissance surfacique cumulative produite par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie (selon le type d’observations menées) et pendant plus de 2% du temps:

–	230 dB(W/m2) dans 1 GHz (pour les observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5-43,5 GHz;

–	246 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5*-43,5 GHz; ou

–	209 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz (pour les observations d'interférométrie à très grande base) dans la bande 42,5-43,5 GHz.

Ces puissances surfaciques cumulatives doivent être évaluées à l'aide du diagramme de rayonnement d'antenne donné à l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-R S.1586 pour une valeur maximale de gain d'antenne de radioastronomie de 93 dBi et doivent s'appliquer pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimal θmín du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence d'informations notifiées).

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant le 4 juillet 2003 ou avant la réception de renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord avec l'administration autorisant l'exploitation des stations spatiales.

Motifs:	Conséquence des études de l'UIT-R.

ADD	ARB/27A29/4

5.551GY	La puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie (selon le type d’observations menées):

–	137 dB(W/m2) dans 1 GHz (pour les observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5-43,5 GHz;

–	153 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5*-43,5 GHz; ou

–	116 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz (pour les observations d'interférométrie à très grande base) dans la bande 42,5-43,5 GHz.

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant le 4 juillet 2003 ou avant la réception de renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord avec l'administration autorisant l'exploitation des stations spatiales.

Motifs:	Conséquence de la proposition des Etats arabes et des études de l'UIT-R.

APPENDICE  4  (CMR-2000)

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre III

ANNEXE  2A

Caractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie2     (CMR-2000)

MOD	ARB/27A29/5

A.17	Respect des limites de puissance surfacique équivalente

…

b)	En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 42-42,5 GHz, la puissance surfacique équivalente calculée au site d'une station de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, comme indiqué au numéro 5.551GX.

Motifs:	Conséquence de la proposition des Etats arabes et des études de l'UIT-R.

ADD	ARB/27A29/6

A.18	Respect des limites de puissance surfacique

En ce qui concerne les systèmes à satellites géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 42-42,5 GHz, la puissance surfacique calculée produite au site d'une station de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, comme indiqué au numéro 5.551GY.

Motifs:	Conséquence de la proposition des Etats arabes et des études de l'UIT-R.

SUP	ARB/27A29/7

RÉSOLUTION  128  (Rév.CMR-2000)

Protection du service de radioastronomie dans la
bande 42,5-43,5 GHz

Motifs:	Cette Résolution n'est plus nécessaire étant donné que les études concernant les limites provisoires spécifiées dans le numéro 5.551G pour protéger le service radioastronomie contre les brouillages causés par les réseaux à satellite, ont été menées à bien.

***

Résolution 84

# 1	Introduction

L'UIT-R a procédé à un certain nombre d'études pour évaluer l'effet sur le service fixe, dans la bande 37,5-42,5 GHz, des limites de puissance surfacique applicables aux transmissions des systèmes à satellites non géostationnaires et des systèmes à satellites géostationnaires du SFS, limites spécifiées dans le Tableau 21-4. Pour les satellites non géostationnaires du SFS, les résultats de ces études sont repris dans la Recommandation UIT-R F.1484, d'après laquelle les actuels niveaux de puissance surfacique du Tableau 21-4 de l'Article 21 suffisent pour assurer la protection du service fixe. Pour ce qui est des satellites géostationnaires du SFS, les résultats des études sont repris dans la Recommandation UIT-R SF.1573. L'UIT-R est parvenu à la conclusion que les actuels niveaux de puissance surfacique du Tableau 21-4 de l'Article 21 confèrent un niveau de protection suffisant au service fixe.

# 2	Proposition

Les Administrations des Etats arabes sont d'accord avec la conclusion à laquelle ont abouti les études de l'UIT, à savoir qu'il n'est pas nécessaire de modifier les limites actuelles de puissance surfacique indiquées dans l'Article 21 dans la mesure où ces limites suffisent pour assurer la protection du service fixe; en conséquence, la Résolution 84 (CMR-2000) peut être supprimée. Les Administrations des Etats arabes proposent aussi de supprimer les numéros  21.16.11, 21.16.12 et 21.16.13, qui sont des notes se rapportant au Tableau 21-4 de l'Article 21.

Etant donné que l'UIT-R n'a pas mené à terme les études concernant l'utilisation d'autres parties de la bande 37,5-42,5 GHz pour les systèmes à haute densité, requises au titre du point 6 du invite de la Résolution 84 (CMR-2000) sur les critères et techniques appropriés, le groupe des Etats arabes souhaite qu'une nouvelle Résolution soit élaborée sur la base du point 6 du invite de la Résolution 84 (CMR-2000).

ARTICLE  5

SUP	ARB/27A29/8

5.551AA

Motifs:	Elaborer des renvois de remplacement étant donné que les études de l'UIT-R ont montré que les limites de puissance surfacique indiquées dans le Tableau 21-4 de l'Article 21 sont suffisantes pour protéger le service fixe.

ADD	ARB/27A29/9

5.551AAA	Le niveau de puissance surfacique rayonné à la surface de la Terre par tout satellite du SFS devrait correspondre au niveau requis pour satisfaire aux objectifs de disponibilité et de qualité de fonctionnement des liaisons du SFS, compte tenu des conditions de partage avec le service fixe dans les bandes 37,5-40 GHz et 40,5-42,5 GHz. En tout état de cause les niveaux ne doivent pas être supérieurs aux limites de puissance surfacique applicables spécifiées dans le Tableau 21-4.

Motifs:	Conséquence des études de l'UIT-R selon lesquelles tout satellite du SFS devrait respecter les limites de puissance surfacique spécifiées dans le Tableau 21-4 de l'Article 21 afin de protéger les services fixes.

MOD	ARB/27A29/10

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 37,5-38 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA MOBILE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |

Motifs:	Conséquence de la proposition des Etats arabes.

MOD	ARB/27A29/11

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.551AAA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F 5.551G |  |  |

Motifs:	Conséquence de la proposition des Etats arabes.

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

MOD	ARB/27A29/12

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –115 10 | –115 + 0,5( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –120 | 5°-15° | 15°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 15) |  |  |

Motifs:	Conséquence de la proposition des Etats arabes.

MOD	ARB/27A29/13

TABLEAU  21-4 (fin)

| Motifs: Conséquence de la proposition des Etats arabes. Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |

SUP	ARB/27A29/14

_______________

16	21.16.11

SUP	ARB/27A29/15

_______________

17	21.16.12

SUP	ARB/27A29/16

_______________

18	21.16.13

Motifs:	Conséquence de la proposition des Etats arabes.

SUP	ARB/27A29/17

RÉSOLUTION  84  (CMR-2000)

Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz
pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion
par satellite et le service mobile par satellite

Motifs:	Cette Résolution n'est plus nécessaire étant donné que les études de l'UIT-R ont montré que les limites de puissance surfacique spécifiées dans le Tableau 21-4 de l'Article 21 sont suffisantes pour protéger le service fixe; les études sont donc achevées.

_____________

*	Les Administrations des Etats arabes cherchent toujours à définir la fréquence la plus basse dans la bande 42,5-43,5 GHz à partir de laquelle la protection des raies spectrales devrait commencer et pensent qu'il est prématuré de proposer une valeur pour la présente CMR.