| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 29 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.32 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.32	considerar las disposiciones técnicas y reglamentarias relativas a la banda 37,5-43,5 GHz de conformidad con las Resoluciones 128 (Rev.CMR-2000) y 84 (CMR-2000)

Resolución 128

# 1	Propuesta

Las Administraciones Árabes apoyan el Método C del Informe de la RPC a la CMR-03, en el que se propone reemplazar el número 5.551G por dos nuevas notas aplicables a los sistemas tanto no OSG como OSG en la banda 42,0-42,5 GHz. Los límites obtenidos mediante los criterios de protección de la Recomendación UIT-R RA.769 se aplicarán a los telescopios de radioastronomía notificados antes del envío de la información de publicación anticipada correspondiente al sistema o red satelital. Por consiguiente, se puede suprimir la Resolución 128.

ARTÍCULO 5

MOD	ARB/27A29/1

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 41-42,5 | FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 5.551F ADD 5.551GX ADD 5.551GY |  |

SUP	ARB/27A29/2

5.551G

Motivos:	Se lo reemplazará mediante dos disposiciones nuevas.

ADD	ARB/27A29/3

5.551GX	La densidad de flujo de potencia equivalente radiada por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema satelital no geoestacionario del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 42-42,5 GHz, no deberá rebasar el valor durante más del 2% de tiempo en la estación de radioastronomía (según el tipo de observación que se realice):

–	230 dB(W/m2) en 1 GHz (para observaciones en el continuum con una sola antena) en la banda 42,5-43,5 GHz;

–	–246 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones en la raya espectral con una sola antena) en la banda 42,5*-43,5 GHz; o

–	–209 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones con VLBI) en la banda 42,5-43,5 GHz.

Estos valores de dfpe se evaluarán con los diagramas de antena del Anexo 2 a la Recomendación UIT-R S.1586 y una ganancia máxima de antena SRA de 93 dBi, y se aplicarán a ángulos de elevación superiores al ángulo de operación mínimo de θmín del telescopio (si no hay información notificada, se debe aplicar por defecto el valor 5°).

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes del 4 de julio de 2003 o bien antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que se aplicarán esos valores. Otras estaciones de radioastronomía notificadas después de estas fechas pueden buscar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Por consecuencia de los estudios del UIT-R.

ADD	ARB/27A29/4

5.551GY	La densidad de flujo de potencia radiada por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 42-42,5 GHz no rebasará en una estación de radioastronomía (según el tipo de observación que se realice):

–	137 dB(W/m2) en 1 GHz (para observaciones en el continuum con una sola antena) en la banda 42,5-43,5 GHz;

–	–153 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones en la línea espectral con una sola antena) en la banda 42,5*-43,5 GHz; o

–	–116 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 KHz (para observaciones con VLBI) en la banda 42,5-43,5 GHz.

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes del 4 de julio de 2003 o bien antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que se aplicarán esos valores. Otras estaciones de radioastronomía notificadas después de estas fechas pueden buscar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Por consecuencia de la propuesta de los Estados Árabes y los estudios del UIT-R.

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

Lista y cuadros recapitulativos de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del Capítulo III

ANEXO 2A

Características de las redes de satélites, de las estaciones
terrenas o de las estaciones de radioastronomía2     (CMR-2000)

MOD	ARB/27A29/5

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia equivalente

...

b)	Para los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 42-42,5 GHz la densidad de flujo de potencia equivalente calculada en el emplazamiento de una estación de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, según el número 5.551GX.

Motivos:	Por consecuencia de la propuesta de los Estados Árabes y los estudios del UIT-R.

ADD	ARB/27A29/6

## A.18	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia

Para los sistemas de satélites geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 42-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia calculada producida en el emplazamiento de una estación de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz será la definida en el número 5.551GY.

Motivos:	Por consecuencia de la propuesta de los Estados Árabes y los estudios del UIT-R.

SUP	ARB/27A29/7

RESOLUCIÓN  128  (Rev.CMR-2000)

Protección del servicio de radioastronomía en
la banda 42,5-43,5 GHz

Motivos:	Ya no se necesita esta Resolución porque se han terminado los estudios sobre los límites provisionales indicados en el número 5.551G para proteger el servicio de radioastronomía contra las redes de los servicios satelitales.

***

Resolución 84

# 1	Introducción

En el UIT-R se han realizado estudios para evaluar el efecto en el servicio fijo en la banda 37,5-42,5 GHz de los límites de dfp del Cuadro 21-4 del SFS OSG y no OSG. En el caso del SFS no OSG, los resultados de los estudios figuran en la Recomendación UIT-R F.1484, según la cual los valores de dfp actuales del Cuadro 21-4 del Artículo 21 bastan para proteger el servicio fijo. En el caso del SFS OSG, los resultados de los estudios figuran en la Recomendación UIT-R SF.1573. El UIT-R ha decidido que los límites de dfp actuales del Cuadro 21-4 del Artículo 21 proporcionan un nivel de protección suficiente al servicio fijo.

# 2	Propuesta

Las Administraciones Árabes apoyan la conclusión de los estudios del UIT-R de que no es necesario cambiar los límites de dfp actuales del Artículo 21 puesto que se ha demostrado que son suficientes para dar protección al servicio fijo y, por consiguiente, se puede suprimir la Resolución 84 (CMR-2000). Las Administraciones Árabes proponen también suprimir los números 21.16.11, 21.16.12 y 21.16.13, que son notas al Cuadro 21-4 del Artículo 21.

Puesto que el UIT-R no ha completado los estudios relativos al uso de otras partes de la banda 37,5-42,5 GHz sobre los criterios y las técnicas apropiadas para las aplicaciones de alta densidad solicitados en el invita 6 de la Resolución 84 (CMR-2000), las Administraciones Árabes solicitan la elaboración de una Resolución nueva basada en el invita 6 de la Resolución 84 (CMR-2000).

ARTÍCULO 5

SUP	ARB/27A29/8

5.551AA

Motivos:	Se ofrece una disposición alternativa, pues los estudios del UIT-R han demostrado que los límites de dfp del Cuadro 21-4 del Artículo 21 son suficientes para proteger al SF.

ADD	ARB/27A29/9

5.551AAA	En lo que hace a las condiciones de compartición con el servicio fijo en las bandas 37,5-40 GHz y 40,5-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra radiada por cualquier satélite del servicio fijo por satélite debe tener el o los niveles necesarios para cumplir los objetivos de disponibilidad y funcionamiento de los enlaces correspondientes a las aplicaciones de que se trate. En todo caso, los niveles no rebasarán los límites de densidad de flujo de potencia aplicables del Cuadro 21-4.

Motivos:	Conforme a los estudios del UIT-R que indican que para proteger a los servicios fijos cualquier satélite del SFS debe cumplir los límites de dfp del Cuadro 21-4 del Artículo 21.

MOD	ARB/27A29/10

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 37,5-38 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |

Motivos:	Por consecuencia de la propuesta de los Estados Árabes.

MOD	ARB/27A29/11

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 |
| 41-42,5 | FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 5.551F 5.551G |  |

Motivos:	Por consecuencia de la propuesta de los Estados Árabes.

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

MOD	ARB/27A29/12

CUADRO  21-4 (Continuación)

| Motivos: Por consecuencia de la propuesta de los Estados Árabes. Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Móvil por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Móvil por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –115 10 | –115 + 0,5( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –120 | 5°-15° | 15°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 15) |  |  |

MOD	ARB/27A29/13

CUADRO  21-4 (Fin)

| Motivos: Por consecuencia de la propuesta de los Estados Árabes. Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |

SUP	ARB/27A29/14

_______________

16	21.16.11

SUP	ARB/27A29/15

_______________

17	21.16.12

SUP	ARB/27A29/16

_______________

18	21.16.13

Motivos:	Por consecuencia de la propuesta de los Estados Árabes.

SUP	ARB/27A29/17

RESOLUCIÓN  84  (CMR-2000)

Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz
para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión
por satélite y el servicio móvil por satélite

Motivos:	Esta Resolución ya no se necesita porque los estudios del UIT-R han demostrado que los límites de dfp del Cuadro 21-4 del Artículo 21 bastan para proteger el SF y, por consiguiente, se han completado los estudios.

_______________

*	Las Administraciones Árabes todavía están considerando la frecuencia más baja en la gama 42,5-43,5 GHz a la que debería comenzar el nivel de protección para las observaciones en la raya espectral, y considera que es prematuro proponer un valor a esta CMR.