ADD	ARB/27A29/3

5.551GX	La puissance surfacique cumulative produite par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser sur le site d'une station de radioastronomie (selon le type d’observations menées) et pendant plus de 2% du temps:

–	230 dB(W/m2) dans 1 GHz (pour les observations du continuum avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5-43,5 GHz;

–	246 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz (pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole) dans la bande 42,5*-43,5 GHz; ou

–	209 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz (pour les observations d'interférométrie à très grande base) dans la bande 42,5-43,5 GHz.

Ces puissances surfaciques cumulatives doivent être évaluées à l'aide du diagramme de rayonnement d'antenne donné à l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-R S.1586 pour une valeur maximale de gain d'antenne de radioastronomie de 93 dBi et doivent s'appliquer pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimal θmín du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence d'informations notifiées).

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant le 4 juillet 2003 ou avant la réception de renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord avec l'administration autorisant l'exploitation des stations spatiales.

Motifs:	Conséquence des études de l'UIT-R.

*	Les Administrations des Etats arabes cherchent toujours à définir la fréquence la plus basse dans la bande 42,5-43,5 GHz à partir de laquelle la protection des raies spectrales devrait commencer et pensent qu'il est prématuré de proposer une valeur pour la présente CMR.