ADD	ARB/27A29/3

5.551GX	La densidad de flujo de potencia equivalente radiada por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema satelital no geoestacionario del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 42-42,5 GHz, no deberá rebasar el valor durante más del 2% de tiempo en la estación de radioastronomía (según el tipo de observación que se realice):

–	230 dB(W/m2) en 1 GHz (para observaciones en el continuum con una sola antena) en la banda 42,5-43,5 GHz;

–	–246 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones en la raya espectral con una sola antena) en la banda 42,5*-43,5 GHz; o

–	–209 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones con VLBI) en la banda 42,5-43,5 GHz.

Estos valores de dfpe se evaluarán con los diagramas de antena del Anexo 2 a la Recomendación UIT-R S.1586 y una ganancia máxima de antena SRA de 93 dBi, y se aplicarán a ángulos de elevación superiores al ángulo de operación mínimo de θmín del telescopio (si no hay información notificada, se debe aplicar por defecto el valor 5°).

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes del 4 de julio de 2003 o bien antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que se aplicarán esos valores. Otras estaciones de radioastronomía notificadas después de estas fechas pueden buscar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Por consecuencia de los estudios del UIT-R.

*	Las Administraciones Árabes todavía están considerando la frecuencia más baja en la gama 42,5-43,5 GHz a la que debería comenzar el nivel de protección para las observaciones en la raya espectral, y considera que es prematuro proponer un valor a esta CMR.