ADD	ARB/27A29/4

5.551GY	La densidad de flujo de potencia radiada por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 42-42,5 GHz no rebasará en una estación de radioastronomía (según el tipo de observación que se realice):

–	137 dB(W/m2) en 1 GHz (para observaciones en el continuum con una sola antena) en la banda 42,5-43,5 GHz;

–	–153 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz (para observaciones en la línea espectral con una sola antena) en la banda 42,5*-43,5 GHz; o

–	–116 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 KHz (para observaciones con VLBI) en la banda 42,5-43,5 GHz.

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes del 4 de julio de 2003 o bien antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que se aplicarán esos valores. Otras estaciones de radioastronomía notificadas después de estas fechas pueden buscar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Por consecuencia de la propuesta de los Estados Árabes y los estudios del UIT-R.

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

Lista y cuadros recapitulativos de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del Capítulo III

ANEXO 2A

Características de las redes de satélites, de las estaciones
terrenas o de las estaciones de radioastronomía2     (CMR-2000)