ADD	ARB/27A29/9

5.551AAA	Le niveau de puissance surfacique rayonné à la surface de la Terre par tout satellite du SFS devrait correspondre au niveau requis pour satisfaire aux objectifs de disponibilité et de qualité de fonctionnement des liaisons du SFS, compte tenu des conditions de partage avec le service fixe dans les bandes 37,5-40 GHz et 40,5-42,5 GHz. En tout état de cause les niveaux ne doivent pas être supérieurs aux limites de puissance surfacique applicables spécifiées dans le Tableau 21-4.

Motifs:	Conséquence des études de l'UIT-R selon lesquelles tout satellite du SFS devrait respecter les limites de puissance surfacique spécifiées dans le Tableau 21-4 de l'Article 21 afin de protéger les services fixes.