MOD	ARB/27A31/5

TABLE  5-1 (continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.11 OSG, no OSG/ terrenal y HEO | Una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales, cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 520-2 655 MHz 2 655-2 670 MHz 12,5-12,75 GHz (Región 3) 17,3-17,8 GHz (Región 2) 21,4-22 GHz (Regiones 1 y 3) 74-76 GHz | Superposición de las anchuras de banda; Resolución 539 (CMR-2000); en la banda 620-790 MHz se aplica la Resolución [UHF-TV] (CMR-03) | Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda |  |

Motivos:	Incluir una referencia a la Resolución [UHF-TV], como consecuencia de la adopción de esta Resolución.