| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 32 au Document 27-F |
|  |  |  | 16 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes des Etats arabes |  |
| PROPOSITIONS pour les travaux de la conférence |  |
| Point 1.38 de l'ordre du jour |  |

1.38	examiner l'attribution d'une portion de spectre pouvant atteindre 6 MHz au service d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande 420-470 MHz, conformément à la Résolution 727 (Rév.CMR-2000)

Propositions

Conformément à la Résolution 727 (Rév.CMR-2000), l'UIT a réalisé de nombreuses études sur les systèmes d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande de fréquences 420-470 MHz et est arrivée à la conclusion que le partage avec les services existants dans cette bande est impossible. Les Administrations des Etats arabes proposent de ne faire aucune attribution au SETS (active) dans la bande 420-470 MHz en raison des brouillages que ce service risque de causer aux services de Terre existants. Cette bande étant largement utilisée par les Etats arabes, toute nouvelle attribution est impossible. En conséquence, les Administrations des Etats arabes proposent la suppression de la Résolution 727.

article 5

NOC	ARB/27A32/1

410-470 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 420-430 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.269 5.270 5.271 |  |  |
| 430-440 AMATEUR RADIOLOCALISATION | 430-440 RADIOLOCALISATION Amateur |  |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |  |

| 440-450 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 450-455 FIXE MOBILE 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E |  |  |
| 455-456 FIXE MOBILE | 455-456 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.286A 5.286B 5.286C | 455-456 FIXE MOBILE |
| 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 5.209 | 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E |
| 456-459 FIXE MOBILE 5.271 5.287 5.288 |  |  |
| 459-460 FIXE MOBILE | 459-460 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.286A 5.286B 5.286C | 459-460 FIXE MOBILE |
| 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 5.209 | 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E |
| 460-470 FIXE MOBILE Météorologie par satellite (espace vers Terre) 5.287 5.288 5.289 5.290 |  |  |

Motifs:	Découle de la proposition ARAB.

SUP	ARB/27A32/2

RÉSOLUTION  727  (Rév.CMR-2000)

Utilisation de la bande de fréquences 420-470 MHz par le
service d'exploration de la Terre par satellite (active)

Motifs:	Il ressort des études que le partage entre le SETS et d'autres services sera impossible. Il n'est donc pas nécessaire de poursuivre les études à ce sujet.

______________