ADD	ARB/27A36/6

projet  de  RéSOLUTION  [YYY]  (cmr-03)

Utilisation d'une station de la catégorie secondaire et du service mobile aéronautique par satellite (Terre vers espace) fonctionnant 
dans la bande 14-14,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande 14-14,5 GHz était attribuée au service mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite à titre secondaire avant la CMR-2000 et que cette attribution a été étendue au service mobile aéronautique par satellite (SMAS) à titre secondaire à la CMR-03;

b)	que la bande 14-14,5 GHz ou une partie de cette bande est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace), au service de radionavigation, au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique à titre primaire;

c)	que les services visés au point b) du considérant doivent bénéficier d'une protection conformément au statut de leur attribution,

reconnaissant

qu'il n'existe pas de dispositions réglementaires claires dans le Règlement des radiocommunications autorisant l'utilisation d'une station de la catégorie secondaire fonctionnant avec des répéteurs placés sur des stations spatiales de la catégorie primaire conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences,

décide

1	que la catégorie de service et la nature du service de l'assignation au service fixe par satellite (SFS) dans la bande 14-14,5 GHz doivent être modifiées pour passer respectivement de SFS à SMAS et de primaire à secondaire, conformément à l'utilisation de cette assignation par les stations terriennes mobiles du SMAS;

2	qu'après la publication des renseignements relatifs aux réseaux à satellite conformément à l'Article 9 du Règlement des radiocommunications, la bande de fréquences destinée à être utilisée par les stations terriennes mobiles du SMAS doit être publiée dans la Section spéciale et bénéficier du statut secondaire;

3	que les caractéristiques de toute station terrienne du SMAS publiées conformément au point 2 du décide ci-dessus doivent respecter les caractéristiques des stations terriennes publiées par le BR dans la Section spéciale relative aux stations terriennes spécifiques ou types du SFS;

4	que dans le cas où les conditions indiquées au point 2 du décide ci-dessus ne sont pas remplies, les procédures pertinentes des Articles 9 et 11 du RR s'appliquent.