| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 37 al Documento 27-S |
|  |  |  | 14 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.26 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.26	examinar las disposiciones con arreglo a las cuales las estaciones terrenas a bordo de barcos podrían funcionar en redes del servicio fijo por satélite, teniendo en cuenta los estudios del UIT-R realizados en respuesta a la Resolución 82 (CMR-2000)

# 1	Introducción

En el punto 1.26 del orden del día se solicita que la CMR-03 examine las disposiciones reglamentarias y técnicas que permitan a las estaciones terrenas a bordo de barcos (ESV) funcionar en la banda de 6 GHz empleando el servicio fijo por satélite (SFS).

El funcionamiento de ESV puede causar interferencias a los sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda de enlace ascendente 5 925-6 425 MHz y limitar el desarrollo del servicio fijo.

Por consiguiente, ha de asegurarse la protección de los sistemas y servicios actuales y futuros antes de autorizar toda utilización de dicha banda por las ESV.

Las Administraciones de los Estados Árabes opinan que:

–	Las estaciones terrenas a bordo de barcos se consideran estaciones terrenas móviles situadas a bordo de barcos que prevén el empleo de transpondedores del servicio fijo por satélite.

–	Es necesario definir/caracterizar las estaciones terrenas a bordo barcos (ESV) y su relación con las correspondientes estaciones espaciales (en particular respecto de la clase de estación y la categoría del servicio), así como poner en claro los servicios para los cuales funcionarían las ESV (SMMS o SFS). Es necesario, no obstante:

1)	aclarar que los equipos son distintos de una estación terrena de barco (según la definen los números 1.68 y 1.78) y no forman parte del equipo obligatorio relacionado con el SMSSM; y

2)	asociar toda estación terrena que funcione en un entorno móvil al servicio fijo por satélite, conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones.

–	Deben especificarse los procedimientos reglamentarios pertinentes con inclusión de la correspondiente coordinación y notificación aplicables.

–	La aplicación de toda propuesta de procedimiento para el funcionamiento dentro de una distancia mínima implicará costos para algunas administraciones involucradas, especialmente de los países en desarrollo. El operador de ESV debe asumir dichos costos.

–	La distancia propuesta de 300 km para 6 GHz no es suficiente, debido a su composición de zonas geográficas.

–	El punto de referencia desde el cual se calcula la distancia mínima lo determina la administración concernida.

–	Las ESV deberán funcionar a título secundario y, por consiguiente, la solicitud de coordinación de toda red de ESV debe presentarse a la BR. Esto da lugar a la publicación de una Sección Especial de la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias de la BR (IFIC). Dicha publicación lanzará el procedimiento de coordinación respecto de la red de ESV determinando la clase de estación de la estación espacial y la estación terrena y tanto la estación espacial como la estación terrena dispondrán de la misma categoría de atribución. Por lo tanto, estas medidas pueden efectuarse en el marco de los actuales procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones.

–	Las ESV han estado funcionando con arreglo al número 4.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones, de modo que se consideran una posible fuente de interferencia para las estaciones del servicio fijo que funcionan en la misma banda. Los estudios técnicos efectuados han demostrado que las ESV en movimiento causarán interferencias inaceptables a los receptores del SF por estar situadas muy cerca de la región del Golfo, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, etc., de modo que la distancia propuesta de 300 km para la banda 5 925-6 425 MHz no es suficiente a los efectos de proteger el servicio fijo.

–	La coordinación entre las ESV y las redes fijas de las administraciones afectadas es difícil, debido a la premura del tiempo que imponen los itinerarios de los barcos por los siguientes motivos:

1)	la coordinación debe basarse en una información precisa que incluya detalles técnicos sobre los equipos, de lo que no siempre se dispone;

2)	el análisis de la interferencia debe realizarse a través de sistemas de exploración adelantados por parte de un personal cualificado de las administraciones con redes fijas. La realización de estos análisis presenta una carga adicional para dichas administraciones;

3)	las administraciones del caso deben mantener un centro de información al que puedan dirigirse los proveedores y operadores del servicio de ESV;

4)	la tarea de lograr acuerdos de coordinación es difícil y exigente en el tiempo, dado el número de administraciones afectadas en la zona del Golfo, el Mar Rojo, la región del Mediterráneo y las redes fijas que cada una de estas administraciones explota. Los acuerdos de coordinación han de revisarse toda vez que se produce una modificación de las redes fijas del caso.

# 2	Propuestas

De autorizar la CMR-03 tal utilización, debería modificarse el Reglamento de Radiocomunicaciones a los efectos de proteger los demás servicios/sistemas, entre ellos el SF. Las Administraciones Árabes proponen lo siguiente:

–	Suprimir la Resolución 82.

–	Añadir una nueva atribución a título secundario para el servicio móvil marítimo por satélite en la banda 5 925-6 425 MHz y 3 700-4 200 MHz dentro del Artículo 5 del RR.

–	Añadir una nueva disposición en la Sección II del Artículo 51 que amplíe lo dispuesto en el número 51.66 en relación con la protección de un servicio primario respecto de toda interferencia perjudicial que posiblemente pueda causar un servicio secundario.

Teniendo en cuenta estas propuestas, el Artículo 5 se modificaría como sigue:

artículo 5

MOD	ARB/27A37/1

5 830-7 550 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 925-6 425 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Servicio móvil por satélite salvo terrestre y aeronáutico (Tierra-espacio) ADD 5.ESV 5.149 5.440 5.458 |  |  |

MOD	ARB/27A37/2

6 425-6 700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL 5.149 5.440 5.458

MOD	ARB/27A37/3

2 700-4 800 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 3 700-4 200 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico Servicio móvil por satélite, salvo terrestre y aeronáutico (espacio-Tierra) ADD 5.ESV | 3 700-4 200 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico Servicio móvil por satélite, salvo terrestre y aeronáutico (espacio-Tierra) ADD 5.ESV |  |

Motivos:	Permitir el funcionamiento de las ESV a título secundario en las bandas 5 925-6 425 MHz y 3 700-4 200 MHz.

ADD	ARB/27A37/4

5.ESV	Las bandas 5 925-6 425 MHz y 3 700-4 200 MHz se utilizarán a título secundario.

SUP	ARB/27A37/5

RESOLUCIÓN 82 (CMR-2000)

Disposiciones para permitir que las estaciones terrenas a bordo 
de barcos funcionen en las redes del servicio fijo por satélite en 
las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz

Motivos:	Consecuencia de las modificaciones propuestas al Reglamento de Radiocomunicaciones.

artículo 51

Condiciones de funcionamiento de los servicios marítimos

Sección II  –  Servicio móvil marítimo por satélite

ADD	ARB/27A37/6

51.66bis		Las Administraciones que explotan ESV no producirán interferencias perjudiciales ni reclamarán protección respecto de todo servicio de radiocomunicaciones que funcione a título primario o tenga que funcionar de conformidad con el presente Reglamento.

Motivos:	Consecuencia de la calidad secundaria de las atribuciones a las ESV.

____________